- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Talcum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Talcum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1674

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| - 1 | Cawan porselen | 8. | pH meter |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Corong pisah | 9. | #### Spatula |
| - 3 | Desikator | 10. | Tabung Nessler |
| - 4 | Gelas kimia | 11. | Tangas air |
| - 5 | #### Kertas lakmus | 12. | Tanur |
| - 6 | Kertas saring | 13. | Timbangan analitik |
| - 7 | #### Labu ukur | 14. | Inductively coupled plasma |

  - Bahan:

| - 1 | Air murni | 8. | Asam sulfat P; 2 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Amonium asetat P | 9. | Kalium ferosianida |  |
| - 3 | Amonium hidroksida 6 N | 10. | Kalium karbonat anhidrat |  |
| - 4 | Amonium klorida | 11. | Natrium fosfat dibasa |  |
| - 5 | Asam asetat 1 N | 12. | Natrium karbonat anhidrat |  |
| - 6 | Asam klorida 3 N; 6 N | 13. | CRM Multi Elements SCP Science QC No. 1 |  |
|  | Asam nitrat P |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian (R)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

- Campur 200 mg Natrium Karbonat Anhidrat dengan 2 g Kalium Karbonat Anhidrat P dan lebur dalam cawan platina.

- Setelah melebur tambahkan 100 mg zat uji dan teruskan pemanasan sampai melebur sempurna.

- Dinginkan dan pindahkan campuran tersebut ke dalam gelas kimia atau cawan dengan dibilas lebih kurang 50 ml Air murni panas.

- Tambahkan Asam klorida P ke dalam larutan hingga tak terbentuk gas lagi, kemudian tambahkan lagi 10 ml Asam Klorida P dan uapkan campuran di atas tangas uap sampai kering, dinginkan.

- Tambahkan 20 ml Air murni, didihkan dan saring, sisa yang tidak larut adalah silika.

- Pada 5 ml filtrat tambahkan 2 g Amonium Klorida dan 5 ml Amonium Hidroksida 6 N.

- Saring bila perlu, dan pada filtrat tambahkan Natrium Fosfat Dibasa 12%, terbentuk endapan hablur putih Magnesium Amonium Fosfat.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Uji Batas Mikroba.

  - Keasaman-Kebasaan dan Zat yang larut

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

- Timbang 10 g (Wu) zat uji ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni, beri tanda untuk menunjukan tinggi air pada bagian luar gelas kimia.

- Didihkan selama 30 menit.

- Tambahkan Air Murni sewaktu - waktu untuk menjaga supaya volume tetap seperti semula.

- Saring, filtrat berekasi netral terhadap kertas Indikator Universal.

- Panaskan gelas kimia kosong di dalam Oven pada suhu 105oC selama 30 menit.

- Dinginkan gelas kimia kosong di dalam desikator selama 5 - 15 menit, lalu timbang (Wo).

- Pipet 25 ml larutan ke dalam gelas kimia yang sudah ditimbang.

- Uapkan filtrat hingga kering diatas waterbath.

- Keringkan di dalam Oven pada suhu 105˚C selama 1 jam: sisa tidak lebih dari 5 mg.

- Sisa filtrat digunakan untuk pemeriksaan parameter Besi Larut dalam Air.

    - Perhitungan:

Keasaman-Kebasaan=Wb-WoWux 5025 x 100%

Keterangan:

Wu= Berat zat uji (g)

Wb= Berat gelas kimia + filtrat setelah pengeringan (gram)

Wo= Berat gelas kimia kosong (gram)

  - Zat Larut dalam Asam

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji ke dalam Erlenmeyer 100 ml.

- Tambahkan 20 ml larutan HCl 3 N, beri tanda untuk menunjukan tinggi pelarut pada bagian luar Erlenmeyer.

- Ekstraksi selama 15 menit pada suhu 50°C diatas waterbath.

- Tambahkan Air murni untuk menjaga supaya volume tetap seperti semula, kocok dan saring.

- Panaskan cawan pijar di dalam Oven pada suhu 105oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar di dalam desikator selama 5 - 15 menit, lalu timbang (Wo).

- Pipet 10 ml filtrat ke dalam cawan pijar yang sudah ditimbang.

- Tambahkan 1 ml H2SO4 2 N. Uapkan hingga kering di atas waterbath.

- Pijarkan pada suhu 1000oC ± 25oC selama 3 jam.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb). Bobot sisa tidak lebih dari 10 mg.

    - Perhitungan:

Zat Larut dalam Asam=Wb-WoWux 2010 x 100%

Keterangan:

Wu= Berat zat uji (gram)

Wb= Berat cawan pijar + filtrat setelah pemijaran (gram)

Wo= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Susut Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan platina pada suhu 1000 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan platina selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam cawan platina yang telah ditimbang (Wa).

- Pijarkan cawan platina yang berisi zat uji pada suhu 1000oC ± 25oC selama 3 jam.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SPn = Wa - WbWa - Wox 100%

Keterangan:

SPn	= Susut pemijaran (%)

Wa		= Berat cawan platina + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan platina + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan platina kosong (gram)

  - Besi Larut dalam Air

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

- Asamkan 25 ml sisa filtrat yang diperoleh pada uji Keasaman-kebasaan dan zat yang larut dengan penambahan beberapa tetes HCl P.

- Cek filtrat dengan menggunakan Kertas Indikator Universal.

- Tambahkan 1 ml Kalium ferosianida atau Kalium Heksasianoferat (II) 10%.

- Amati warna larutan.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Talcum (S-QC-01-075)

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb) dan Arsenik (As)

  - Pembuatan Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Pipet 35,71 ml Asam Nitrat P, masukkan dalam gelas kimia 1000 ml yang telah berisi 500 ml Air murni.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Induk Standar 10 ppm

- Pipet 10 ml larutan CRM Multi Elements SCP Science QC No. 1 100 ppm, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan asam nitrat 2,5% hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

(Konsentrasi Pb : 10 ppm)

  - Pembuatan Larutan Deret Standar

- Pipet sejumlah larutan induk 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (ml) | Labu Ukur (ml) |
| --- | --- | --- |
| 0,050 | 0,5 | 100 |
| 0,150 | 1,5 | 100 |
| 0,250 | 2,5 | 100 |
| 0,500 | 5 | 100 |
| 1,000 | 10 | 100 |

- Encerkan dengan larutan asam nitrat 2,5%, hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer 250 ml.

- Tambahkan Asam Nitrat P 10 ml, dan 20 ml Air murni.

- Destruksi sampel dengan memanaskan sampel diatas hotplate hingga mendidih, aduk sesekali.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 100 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Masukkan larutan kedalam tabung sentrifugasi.

- Sentrifugasi larutan dengan kecepatan 2500 rpm selama 10 menit.

- Saring dengan saringan membran 0,45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

  - Uji Kesesuaian Sistem

- Read time			: 8 s

- Rinse time			: 45 s

- RF Power				:1.2 kW

- Stabilization time		: 15 s

- Viewing mode			: Axial

- Nebulizer flow			: 0.7 L/min

- Plasma				: 12 L/min

- Aux Flow				: 1 L/min

- Panjang Gelombang Timbal 	: 220,353 nm

- Replikasi				: 3 Replikasi

  - Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Syarat |
| --- | --- |
| Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| % Error | % Error ≤ 20% |
| QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

    - Perhitungan :

Cu= (Intesitas-Intercept)Slope×VolMassa×fp

Keterangan :

Cu		= Kadar logam (timbal) yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas	= Intesitas larutan uji

Intercept	= Intercept dari deret standar

Slope	= Slope dari deret standar

Vol		= Volume awal (100 ml)

Massa	= Massa sampel uji (gram)

Fp 		= Faktor pengenceran (1)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-167 | 00 | 01 FEB 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-167 | 01 | 26 APR 2022 | - Perubahan referensi - Penambahan pada alat dan bahan - Perubahan pada besi larut dalam air - Perubahan pada logam berat | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-167 | 02 | 16 MEI 2023 | - Perubahan referensi - Penghilangan Bahasa inggris - Perubahan cara kerja keasaman – Kebasaan dan zat yang larut, zat larut dalam asam, susut pemijaran, besi larut dalam air - Perubahan ruang lingkup | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-167 | 03 |  | - Cara kerja parameter Logam Berat mengikuti modifikasi internal USP 46 NF 41 (2023) yang sudah dilakukan transfer metode analisa - Perubahan bahan CRM Multi-elements SCP Science QC No.1 - Penghilangan bahasa inggris pada spesifikasi | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan regulasi/peraturan dokumen terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

    - AMPM

    - SPBB