- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Propylene Glycol untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Propylene Glycol yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: 1,2-propanadiol; Propane-1,2-diol; 1,2-propylene glycol

Rumus molekul		: C3H8O2

Bobot molekul		: 76,09 g/mol

Kode material		: 32000200

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Cairan kental | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Warna |  | Jernih, tidak berwarna | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Bau |  | Praktis tidak berbau | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Sifat Bahan |  | Menyerap air pada udara lembab | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam air |  | Bercampur | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Dalam aseton |  | Bercampur | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Dalam kloroform |  | Bercampur | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Dalam eter |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Dalam Minyak Esensial |  | Larut | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Dalam Minyak Lemak |  | Tidak dapat bercampur | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Identifikasi (R) |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,10 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
|  | Metoda GC |  | #### Waktu retensi puncak Propylene Glycol larutan uji sama dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada Dietilen Glikol dan Etilen Glikol. | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 4 | Bobot Jenis (R) | g/ml | 1,035 – 1,037 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 5 | Keasaman |  | Tidak lebih dari 0,20 ml NaOH 0,1 N | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 6 | Kadar air (R) | % | Tidak lebih dari 0,20 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 7 | Sisa Pemijaran | % | Tidak lebih dari 0,007 (3,5 mg) | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 8 | Klorida | ppm | Tidak lebih dari 70 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 9 | Sulfat | ppm | Tidak lebih dari 60 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 10 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 5 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Kadar | % | Tidak kurang dari 99,5 | Suplemen II FI VI (2023). Hal 28 - 29 |
| 12 | Uji Batas Mikroba (R) |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI (2022). Hal 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI (2022). Hal 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-125 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-125 | 01 | 14 NOV 2022 | - Perubahan templet dokumen - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi | Penambahan parameter batas cemaran Etilen Glikol dan Dietilen Glikol yang mengacu ke kompendia Farmakope Indonesia VI, tahun 2020 |
| S-QC-01-125 | 02 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada kategori pemeriksaan Bahan |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |