- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku tambahan Magnesium Stearate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Magenesium Stearate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik |  | 13. |  | Buret |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia |  | 14. |  | Desikator |  |
| 3. | Tabung Reaksi |  | 15. |  | Corong Pisah |  |
| 4. | Labu Ukur |  | 16. |  | Botol Timbang |  |
| 5. | Oven |  | 17. |  | Magnetic Stirrer |  |
| 6. | Pipet Ukur |  | 18. |  | Erlenmeyer |  |
| 7. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |  | 19. |  | Erlenmeyer Berasah |  |  |
| 8. | Vortex |  | 20. |  | Waterbath |  |  |
| 9. | Gelas Ukur |  | 21. |  | Tabung Nessler |  |  |
| 10. | Penjepit Cawan |  | 22. |  | Kertas Saring |  |  |
| 11. | Kromatografi gas |  | 23. |  | Alat Refluks |  |  |
| 12. | Kolom G16; 0,32 mm x 30 m; 0,5 µm |  |  |  |  |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni |  | 14. |  | Amonium Hidroksida P; 6 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Air Murni Bebas CO2 |  | 15. |  | Natrium Fosfat Dibasa LP |  |
| 3. | Asam Klorida 3 N; 1 N; 0,1 N LV; 0,02 N |  | 16. |  | Eter |  |
| 4. | Amonium Klorida P |  | 17. |  | Perak Nitrat 0,1 N |  |
| 5. | Butil Alkohol |  | 18. |  | EDTA 0,1 M LV |  |
| 6. | Zink Sulfat 0,1 M LV |  | 19. |  | Eter Bebas Peroksida |  |
| 7. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  | 20. |  | Natrium Hidroksida 0,1 N LV |  |
| 8. | Alkohol Dehidrat |  | 21. |  | Etanol |  |
| 9. | Eriochrome Black T |  | 22. |  | Asam Nitrat P; 2 N |  |
| 10. | Asam Sulfat 0,02 N |  | 23. |  | Barium Klorida LP |  |
| 11. | Amonium Karbonat LP |  | 24. |  | Bromtimol Biru LP |  |
| 12. | Boron Triflorida |  | 25. |  | n-Heptan |  |
| 13. | Natrium Hidroksida jenuh |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Ether dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

      - Uji Identifikasi A

- Timbang 5 gram zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml Eter, 20 ml HNO3 2 N dan 20 ml Air Murni.

- Panaskan di atas Waterbath pada suhu 105C selama 30 menit.

- Dinginkan, lalu masukkan kedalam corong pisah.

- Kocok corong pisah dan biarkan lapisan terpisah.

- Pisahkan lapisan air ke dalam labu erlenmeyer lain.

- Ekstrak lapisan Eter dengan 4 ml Air Murni.

- Kocok corong pisah dan biarkan lapisan terpisah.

- Pisahkan lapisan air dan gabungkan dengan lapisan air yang pertama.

- Masukkan ke dalam corong pisah yang lain.

- Cuci lapisan air dengan menambahkan 15 ml Eter Bebas Peroksida dan mengocok corong pisah tersebut.

- Pisahkan lapisan air ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan Air Murni hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen

(Larutan A).

- Pipet 1 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan Ammonium Klorida P ke dalam larutan.

- Netralkan dengan Ammonium Karbonat LP, akan samar-samar terbentuk endapan.

- Setelah penambahan Natrium Fosfat Dibasa LP, akan terbentuk endapan kristal putih yang tidak larut dalam Ammonium Hidroksida 6 N.

      - Uji Identifikasi B

Waktu retensi puncak yang sesuai dengan Asam Stearat dan Asam Palmitat dari Larutan uji sesuai dengan Larutan Uji kesesuaian sistem, seperti yang diperoleh di Uji Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat.

  - Klorida

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Larutan Baku

- Pipet 1,4 ml HCl 0,02 N, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Larutan Uji

- Pipet 10 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Tambahkan juga 1 ml HNO3 2 N dan 1 ml AgNO3 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Larutan Baku

- Pipet 3 ml H2SO4 0,02 N, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Larutan Uji

- Pipet 6 ml Larutan A, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 mL.

- Tambahkan juga 1 ml HCl 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Buffer

- Timbang 5,4 gram Ammonium Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 20 ml Ammonium Hidroksida P.

- Encerkan dengan 80 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Pemeriksaan

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml campuran Butil Alkohol : Alkohol Dehidrat (1: 1); 5 ml Ammonium Hidroksida P; 3 ml Buffer; 30,0 ml EDTA 0,1 M LV; dan 2 tetes Eriochrome Black T.

- Panaskan pada suhu 45 - 50oC hingga larutan jernih, dinginkan.

- Titrasi kelebihan EDTA dengan Zink Sulfat 0,1 M LV hingga larutan berubah warna dari biru menjadi ungu.

- Lakukan titrasi blanko.

Setiap ml EDTA 0,1 M LV ekivalen dengan 2,431 mg Magnesium.

    - Perhitungan:

C=Vb -Vu × M0,1 × 2,431Wu × 100%(100% -SP) × 100%

Keterangan:

C	=	Kadar Magnesium (%)

Vb	=	Volume Zink Sulfat 0,1 M LV untuk titrasi larutan blanko (ml)

Vu	=	Volume Zink Sulfat 0,1 M LV untuk titrasi larutan uji (ml)

M	=	Molaritas Zink Sulfat LV (M)

0,1	=	Molaritas teoritis Zink Sulfat LV (M)

2,431	=	Kesetaraan 1 ml EDTA 0,1 M terhadap Magnesium (mg)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

SP	=	Susut Pengeringan (%)

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 gram zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer Berasah.

- Tambahkan 20 ml Air Bebas CO2, didihkan dalam Waterbath selama 1 menit.

- Kocok terus-menerus,  dinginkan, kemudian saring.

- Pipet 10 ml filtrat, lalu tambahkan 0,05 ml Bromtimol Biru LP.

- Jika larutan berwarna kuning, titrasi larutan dengan NaOH 0,1 N LV hingga berwarna biru.

- Jika larutan berwarna biru, titrasi larutan dengan HCl 0,1 N LV hingga berwarna kuning.

- Catat volume peniter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 – 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105oC.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan:

SP	= 	Susut pengeringan

Wa	= 	Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= 	Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= 	Berat botol timbang kosong (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Kadmium (Cd), dan Nikel (Ni)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 35,71 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan Air Murni hingga genap 1000 ml; aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Induk 10 ppm

- Pipet 10 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Cd, Ni: 10 ppm)

- Larutan Deret Standar

  - Pipet sejumlah larutan induk 10 ppm sesuai tabel dibawah, masukkan dalam labu ukur 100 ml.

| Konsentrasi (ppm) | Volume Pemipetan (mL) | Labu Ukur (mL) |
| --- | --- | --- |
| 0.010 | 0.1 | 100 |
| 0.050 | 0.5 | 100 |
| 0.150 | 1.5 | 100 |
| 0.250 | 2.5 | 100 |
| 0.500 | 5 | 100 |
| 1.000 | 10 | 100 |

  - Encerkan dengan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama masing-masing 0.5 gram bahan baku Magnesii stearate , masukkan ke tiga cawan porcelen berbeda.

- Pijarkan ke dalam furnace pada suhu 475o – 500o  selama 20 menit.

- Dinginkan hingga temperatur kamar.

- Tambahkan 3 tetes asam nitrat P.

- Pijarkan kembali pada suhu 475o – 500o  selama 30 menit .

- Larutkan residu dalam 1 mL campuran volume sama asam nitrat P dan air.

- Masukkan larutan hasil destruksi kedalam labu ukur 50 mL secara kuantitatif.

- Encerkan dengan asam nitrat 2,5%  hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.45 µm, tampung filtrat.

- Larutan siap untuk dianalisis.

- Kondisi Uji Kesesuaian Sistem

Read time			: 8 s

Rinse time			: 45 s

RF Power			:1.2 kW

Stabilization time		: 15 s

Viewing mode		: Axial

Nebulizer flow		: 0.7 L/min

Plasma			: 12 L/min

Aux Flow			: 1 L/min

Panjang Gelombang Timbal 	: 220.353 nm

Replikasi			: 3 Replikasi

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Koefisien Korelasi | r ≥ 0.9900 |
| 2 | % Error | % Error ≤ 20% |
| 3 | QC Check (Standar tengah multi elements) | % recovery : 80 – 120 % |

Catatan : Lakukan standar tengah setelah penginjectan deret standar dan akhir penginjectan sampel.

    - Perhitungan:

C ꓿Intensitas ־ Intercept Slopex VolMassa x FP

Keterangan :

Cu		: Kadar logam (timbal) yang telah diperhitungkan (ppm)

Intensitas	: Intesitas larutan uji

Intercept	: Intercept dari deret standar

Slope		: Slope dari deret standar

Vol		: Volume awal (50 mL)

Massa		: Massa sampel uji (gram)

Fp 		: Faktor pengenceran (1)

  - Kandungan Relatif Asam Stearat dan Asam Palmitat (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

      - Larutan Boron Triflorida

- Timbang 14 g Boron Triflorida, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dan encerkan sampai tanda batas menggunakan Metanol, kocok hingga homogen.

      - Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang 50 mg Asam Stearat dan 50 mg Asam Palmitat, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer kecil yang disambungkan dengan kondensor refluks.

- Tambahkan 5 ml Larutan Boron Triflorida, refluks selama 10 menit sampai seluruh padatan terlarut.

- Tambahkan 4 ml n-Heptan (untuk kromatografi) melewati kondensor, refluks kembali selama 10 menit.

- Dinginkan, lalu tambahkan 20 ml larutan Natrium Hidroksida jenuh, kocok, dan biarkan lapisan memisah.

- Alirkan lapisan n-Heptan melalui 0,1 g Natrium Sulfat anhidrat (yang sebelumnya dicuci dengan n-Heptan untuk kromatografi), tampung dalam wadah yang sesuai.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan n-Heptan (untuk kromatografi).

      - Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer kecil yang disambungkan dengan kondensor refluks.

- Tambahkan 5 ml Larutan Boron Triflorida, refluks selama 10 menit sampai seluruh padatan terlarut.

- Tambahkan 4 ml n-Heptan (untuk kromatografi) melewati kondensor, refluks kembali selama 10 menit.

- DInginkan, lalu tambahkan 20 ml larutan Natrium Hidroksida jenuh, kocok, dan biarkan lapisan memisah.

- Alirkan lapisan n-Heptan melalui 0,1 g Natrium Sulfat anhidrat (yang sebelumnya dicuci dengan n-Heptan untuk kromatografi), tampung dalam wadah yang sesuai.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan sampai tanda batas menggunakan n-Heptan (untuk kromatografi).

      - Sistem Kromatografi

Kolom			: G16; 0,32 mm x 30 m; 0,5 µm

Suhu injector		: 220°C

Suhu detektor		: 260°C

Suhu kolom			:

| Temperatur Awal (°) | Kenaikan Suhu (°/min) | Temperature Akhir (°) | Waktu Tahan pada Suhu Akhir (min) |
| --- | --- | --- | --- |
| 70 | - | 70 | 2 |
| 70 | 5 | 240 | 5 |

Detektor				: Flame ionization

Gas pembawa			: Helium

Laju alir				: 2,4 ml/menit

Volume injeksi			: 1 µl

      - Syarat Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | ≥ 5,0% antara Metil Palmitat dan Metil Stearat |
| Luas Area | %RSD puncak larutan kesesuaian sistem ≤ 3,0% |
| Rasio Area | %RSD puncak larutan kesesuaian sistem ≤ 1,0% |
| Waktu Retensi | 0,9 – 1,0 antara Metil Palmitat dan Metil Stearat |
| Faktor Ikutan | Faktor ikutan puncak larutan standar : ≤ 2,0 |
| Total Plate Count | Total Plate Count : ≥ 2000 |

    - Perhitungan:

C=LiLtx100

Keterangan:

| C | = Kadar kandungan relatif Asam Stearat/Asam Palmitat (%) |
| --- | --- |
| Li | = Luas area Metil Stearat/Metil Palmitat pada Larutan uji |
| Lt | = Total luas area Asam lemak pada Larutan uji |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Magnesium Stearate (S-QC-01-071).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-015 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-015 | 01 | 15 MAR 2022 | - Perubahan templet; Poin 5; Poin 7 | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| I-QC-01-015 | 02 | 01 SEP 2022 | - Perubahan poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44, NF 39, 2021) |
| I-QC-01-015 | 03 | 04 MAY 2023 | - Penambahan parameter identifikasi B, Kandungan Asam Stearat dan Asam Palmitat dan Asam Palimitat - Penambahan alat dan bahan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |
| I-QC-01-015 | 04 |  | - Perubahan referensi - Menghilangkan bahasa inggris - Perubahan pada uji batas mikroba | Review dokumen mengikuti referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB