- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material Tocopherol Polyethylene Glycol Succinate specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	 : Vitamin E Polyethylene Glycol Succinate

Rumus molekul/Molecular formula	: -

Bobot molekul/Molecular weight	: -

Kode Material/Material Code		: 31001159

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Wax padat Solid wax | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Putih hingga putih gading White to ivory white | PT. Kimia Farma |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Tidak larut Insoluble | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Larut ## Soluble | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Bercampur Micible | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Aseton In Acetone |  | Bercampur Micible | PT. Kimia Farma |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Bercampur Micible | PT. Kimia Farma |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Waktu retensi puncak utama Larutan uji sesuai dengan Larutan standar pada pengujian parameter Kandungan Alfa Tokoferol The retention time of the main peak of the Sample solution is in accordance with the Standard solution on the Content of Alpha Tocopherol parameters | USP 44 NF 39 (2021) |
| 4 | Angka Asam Acid Value | mEq/g | Tidak lebih dari 0,027 Not more than 0.027 | USP 44 NF 39 (2021) |
| 5 | Kelarutan Dalam Air Solubility In Water |  | Larutan menjadi jernih dalam 3 jam. The solution becomes clear within 3 hours. | USP 44 NF 39 (2021) |
| 6 | Rotasi Optik Optical rotation | deg | Tidak kurang dari +24 Not less than +24 | USP 44 NF 39 (2021) |
| 7 | Kandungan Alfa Tokoferol Content of Alpha Tocopherol | % | Tidak kurang dari 25 Not less than 25 | USP 44 NF 39 (2021) |
| 8 | Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol Ethylene Glycol and Diethylene Glycol Limit |  |  |  |
|  | Batas Etilen Glikol Ethylene Glycol Limit | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | USP 44 NF 39 (2021) |
|  | Batas Dietilen Glikol Diethylene Glycol Limit | % | Tidak kurang dari 0,1 Not more than 0.1 | USP 44 NF 39 (2021) |
| 9 | Uji Batas Mikroba Mikrobial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | cfu/g | Tidak kurang dari 103 (2000) Not less than 103 (2000) | USP 44 NF 39 (2021) |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds count | cfu/g | Tidak kurang dari 102 (200) Not less than 102 (200) | USP 44 NF 39 (2021) |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-286 | 00 |  | - | Dokumen Baru New Document |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |