- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Clopidogrel 75 mg dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Clopidogrel 75 mg sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - FI VI Tahun 2020 (Hal. 901 – 902 dan 2025 – 2028)

  - PT. Kimia Farma

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 902)

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Timbangan analitik | 13. | Gelas ukur 100 mL, 1000 mL |
| 2. | Kuas | 14. | Filter 0,20 µm |
| 3. | Hardness Tester | 15. | Kertas saring kuantitatif |
| 4. | Friability Tester | 16. | Dissolution Tester |
| 5. | Mortir dan stemper | 17. | pH Meter |
| 6. | Spatula | 18. | Spektrofotometer UV-VIS |
| 7. | Disintegration Tester | 19. | Pipet tetes |
| 8. | Ultrasonic bath | 20. | Pipet seukuran 1 mL, 3 mL, dan 5 mL |
| 9. | HPLC | 21. | Pipet ukur 10 mL |
| 10. | Electronic Digital Caliper |  |  |
| 11. | Gelas kimia 1000 mL |  |  |
| 12. | Labu ukur 20 mL, 50 mL, 1000 mL |  |  |
| - Bahan |  |  |  |
| 1. | Baku Kerja Clopidogrel Bisulfate | 7. | Clopidogrel Related Compund A |
| 2. | Sampel Clopidogrel Tablet 75 mg | 8. | Clopidogrel Related Compund B |
| 3. | Asam Hidroklorida 12 N | 9. | Clopidogrel Related Compund C |
| 4. | Kalium Dihydrogen Phospat (KH2PO4) | 10. | Metanol pro HPLC |
| 5. | Kalium Klorida (KCl) | 11. | Akuades |
| 6. | Acetonitril pro HPLC |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Diameter

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Tebal

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja  :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja	:

- Metode HPLC

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Metode Spektrofotometri UV-VIS

- Larutan HCl 0.1 N

- Pipet 4.2 ml HCL pekat (12 N) masukkan ke dalam labu ukur 20 ml

- Encerkan dengan Akuadessampai tanda batas, homogenkan.

- Pipet 1 ml larutan tersebut, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Encerkan dengan Akuadessampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 9.788 mg baku kerja clopidogrel bisulfate (1 gram clopidogrel = 1.305 g clopidogerel bisulfate), masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 40 ml larutan HCL 0.1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan HCl 0.1 N sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap dianalisis.

- Larutan Uji

- Gerus 20 tablet Clopidogrel 75 mg hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sampel serbuk tablet inti sebanyak 252,00 mg dan serbuk tablet salut sebanyak 262,00 mg (setara dengan bobot 1 tablet Clopidogrel), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 40 mL HCL 0.1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan HCl 0.1 N hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring sample dengan kertas saring kuantitatif, buang 5 ml filtrate pertama.

- Pipet 5 ml filtrat, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan HCl 0.1 N sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisa.

- Pengukuran

Ukur serapan larutan baku dan larutan uji menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 250 - 300 nm dengan HCl 0.1 N sebagai blanko.

- Syarat penerimaan

Spektrum larutan uji sama dengan spektrum larutan baku.

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul 
(PQC-03-002).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja 	:

- Pembuatan Larutan Dapar

- Timbang 1.36 gram gram kalium fosfat monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Larutkan dengan 1000 mL air murni.

- Pembuatan Fase Gerak

- Campurkan 800 mL Larutan dapar dan 200 mL Asetonitril, masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 10 mg baku kerja Clopidogrel bisulfate (setara dengan 7.66 mg Clopidogrel), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 10 menit.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Clopidogrel 0.0766 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Kesesuaian Sistem Persediaan

- Timbang saksama 2.5 mg senyawa sejenis B Clopidogrel, masukkan ke dalam labu ukur 5 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 10 menit.

- Dinginkan hingga temperature kamar.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Senyawa sejenis B 0.5 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 5 mL larutan baku dan pipet 2 mL larutan kesesuaian sistem persediaan masukkan kedalam labu ukur 20 mL.

- Encerkan dengan fase gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Clopidogrel 0.019 mg/mL dan Senyawa sejenis B 0.05 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 Clopidogrel TSS 75 mg, hitung berat rata-ratanya.

- Gerus hingga halus, dan homogen.

- Timbang saksama serbuk tablet inti sebanyak 252,00 mg dan serbuk tablet salut sebanyak 262,00 mg (setara dengan 75 mg Clopidogrel), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan Metanol hingga ¾ labu ukur, sonikasi selama ± 5 menit.

- Aduk selama 30 menit dengan menggunakan shaker.

- Tambahkan Metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 5 mL larutan masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Encerkan dengan metanol hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan siap untuk dianalisis. (Konsentrasi Clopidogrel : 0.075 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom			: L57; 4.6 mm x 150 mm; 5 µm

- Suhu Kolom 		: 25°C (suhu ruang)

- Suhu detektor		: 40°C ± 1

- Detektor		: UV 220 nm

- Flowrate		: 1.0 mL/menit ± 0.2 mL

- Volume Injeksi	: 5 µL

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 2 | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 1.0% |
| 3 | Tailing factor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4 | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 5 | Waktu retensi relatif (RRT) | Waktu retensi relatif dua enansiomer senyawa sejenis B clopidogrel dan klopidogrel berturut-turut lebih kurang 0.8; 1.2 dan 1.0. |
| 6 | Resolusi (R) | R ≥ 2.5 |

- Perhitungan

Cu= LuLs × WsDosis  × FuFs × WrWu×  321,82419,90 ×B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Clopidogrel yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area Clopidogrellarutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku pembanding (mg) |
| Dosis | = | 75 mg |
| Wr | = | Berat rata-rata tablet (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| Fu | = | Pengenceran sampel (1000) |
| Fs | = | Pengenceran standar (100) |
| B% | = | % kadar baku kerja |
| 321,82 | = | Berat molekul clopidogrel (g/mol) |
| 419,90 | = | Berat molekul clopidogrel bisulfate (g/mol) |

  - Keseragaman Kandungan

    - Syarat     :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan HCl 0,1 N

- Pipet 8,33 mL HCl pekat (12 N), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL yang berisi 500 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Genapkan hingga 1000 mL menggunakan Akuades, homogenkan.

- Larutan siap digunakan.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang dengan seksama 9,788 mg baku kerja Clopidogrel Bisulfate (1 g Clopidogrel setara dengan 1,305 g Clopidogrel Bisulfate).

- Masukkan kedalam labu ukur coklat 50 mL.

- Tambahkan 40 mL larutan HCl 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, homogenkan.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku clopidogrel bisulfate 0,1958 mg/ml atau setara dengan 0,15 mg/ml clopidogrel).

- Larutan Uji

- Masukkan satu tablet ke dalam labu ukur coklat 50 mL (mengandung 97,88 mg clopidogrel bisulfate), lakukan 10 kali.

- Tambahkan 40 mL larutan HCl 0,1 N, sonikasi selama 10 menit.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, homogenkan.

- Pipet 5 mL larutan, masukkan ke dalam lau ukur coklat 50 mL.

- Genapkan hingga tanda batas menggunakan HCl 0,1 N, homogenkan.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Clopidogrel Bisulfate 0,1958 mg/ml atau setara dengan 0,15 mg/ml clopidogrel).

- Pengukuran

Lakukan pengukuran menggunakan Spektrofotometer UV-Vis pada Panjang gelombang 270 nm dengan menggunakan larutan blanko HCl 0,1 N.

- Perhitungan

C=AuAs×WsDosis×FuFs×321,82419,90×B%

| Keterangan : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Au | : | Absorbansi Zat Uji |  |
| As | : | Absorbansi Zat Baku |  |
| Ws | : | Bobot Zat Baku (mg) |  |
| Dosis | : | 75 mg |  |
| Fu | : | Faktor Pengenceran Zat Uji |  |
| Fs | : | Faktor Pengenceran Zat Baku |  |
| B% | : | Kadar Baku Pembanding |  |
| 321,82 | : | Berat molekul clopidogrel (g/mol) |  |
| 419,90 | : | Berat molekul clopidogrel bisulfate (g/mol) |  |

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja  :

  - Kondisi Disolusi

- Media disolusi		: 1000 mL Larutan Buffer HCl pH 2

- Alat disolusi		: Tipe 2 (dayung)

- Putaran			: 50 rpm

- Waktu			: 30 menit

- Suhu medium		: 37 ± 0.5 oC

- Syarat 			: Tidak kurang dari 85% (Q=80%)

  - Pembuatan Larutan Buffer HCl pH 2

- Timbang 3.73 g Kalium Klorida, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL

- Tambahkan 900 mL Akuades , sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 1.1 mL HCl pekat 12 N, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga menunjukkan pH 2.

- Encerkan dengan Akuadessampai tanda batas, homogenkan.

  - Larutan Baku

- Timbang seksama 11.75 mg baku kerja Clopidogrel Bisulfate (1 g clopidogrel = 1.305 g clopidogrel bisulfate), masukkan ke dalam labu ukur 100 mL.

- Tambahkan 40 mL buffer HCl pH 2, ultrasonik bath hingga larut.

- Tambahkan Buffer HCl pH 2 hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5.00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan Buffer HCl pH 2 hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan baku siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan baku Clopidogrel Bisulfate 0,029 mg/ml atau setara dengan 0,0225 mg/ml clopidogrel).

  - Larutan Uji

- Siapkan alat disolusi dan pastikan suhu medium telah mencapai suhu yang telah ditetapkan pada kondisi disolusi.

- Masukkan 1 tablet Clopidogrel 75 mg ke dalam masing-masing 6 labu disolusi.

- Jalankan alat sesuai dengan kondisi disolusi.

- Setelah alat dijalankan selama 30 menit, pipet larutan dari masing-masing labu disolusi 10 mL.

- Tampung masing-masing larutan dalam vial.

- Pipet 3 mL larutan, masukkan kedalam labu ukur 10 mL.

- Tambahkan Buffer HCl pH 2 sampai tanda batas, homogenkan.

- Larutan uji siap untuk dianalisis. (Konsentrasi larutan uji Clopidogrel Bisulfate 0,0294 mg/ml atau setara dengan 0,0225 mg/ml Clopidogrel).

  - Pengukuran menggunakan Spektrofotometri UV-VIS

Larutan baku pembanding dan larutan sampel masing-masing diukur menggunakan spektrofotometer UV-VIS pada panjang gelombang 240 nm dengan buffer HCl pH 2 sebagai blanko.

  - Perhitungan

Cu= AuAs × CsCr× 321,82419,90  ×  B%

Keterangan :

| Cu | = | Kadar Clopidogrel yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Au | = | Serapan larutan uji |
| As | = | Serapan larutan baku |
| Cs | = | mg zat baku100 × 520 |
| Cr | = | Dosis1000 × 310 |
| Dosis | = | 75 mg |
| 321,82 | = | Berat molekul clopidogrel (g/mol) |
| 419,90 | = | Berat molekul clopidogrel bisulfate (g/mol) |
| B% | = | % kadar baku kerja |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Clopidogrel 75 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Dapar Posfat

- Timbang 1.36 g KH2PO4, masukkan ke dalam labu ukur 1000 mL.

- Tambahkan 500 mL Akuades , sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Akuades sampai tanda batas, kocok hinga homogenkan.

- Pembuatan Larutan Fase Gerak

- Campurkan 750 mL Dapar Fosfat dan 250 mL Asetonitril pro HPLC.

- Kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan saringan membran 0,20 µm.

- Awudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 15 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan.

- Larutan Uji Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 6.525 mg baku kerja Clopidogrel Bisulfate (1 g clopidogrel = 1.305 g clopidogrel bisulfate) dan senyawa sejenis B clopidogrel 13.05 mg, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 30 mL metanol, ultrasonik bath selama 10 menit.

- Tambahkan metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5,00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan fasa gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku pembanding siap untuk dianalisa.

- Konsentrasi Clopidogrel Bisulfate 2,5 ppm dan Senyawa Sejenis B Clopidogrel 5 ppm.

- Larutan Baku

- Timbang seksama 2,61 mg baku kerja Clopidogrel Bisulfate (1 g clopidogrel setara dengan 1.305 g clopidogrel bisulfate) dan senyawa sejenis A clopidogrel 16,315 mg dan Senyawa Sejenis C 19,58 mg masukkan ke dalam labu ukur 50  mL.

- Tambahkan 30 mL metanol, ultrasonik bath selama 10 menit.

- Tambahkan metanol hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 5,00 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan fasa gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisa.

- Konsntrasi clopidogrel bisulfate 1 ppm dan senyawa sejenis clopidogrel A 6 ppm dan senyawa sejenis clopidogrel C 7,5 ppm.

- Larutan uji

- Timbang 20 tablet Clopidogrel 75 mg, gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama sampel sebanyak ± 250.00 mg (setara dengan 75 mg  Clopidogrel), masukkan ke dalam labu ukur 200 mL.

- Tambahkan Metanol 5.0 mL, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan fasa gerak 30.0 mL, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan fasa gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring sample dengan kertas saring kuantitatif, buang 5 ml filtrate pertama.

- Saring dengan syringe filter 0.20 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisa (Konsentrasi sampel 375 ppm).

- Kondisi Alat

- Kolom		: L57, 4.6 mm x 150 mm.

- Fasa gerak		: Buffer fosfat : Acetonitrile (75 : 25).

- Detektor		: UV 220 nm.

- Flow rate		: 1,0 mL/menit.

- Volume Injeksi	: 10 µL.

- Pelarut		: Metanol pro HPLC dan Fase Gerak

- Kriteria penerimaan

- Waktu retensi relative senyawa sejenis A clopidogrel 0.5

- Waktu retensi relative 2 enantiomer senyawa sejenis B clopidogrel 0.8 dan 1.2

- Waktu retensi relative senyawa sejenis C clopidogrel 2.0

- Waktu retensi relative senyawa clopidogrel 1.0

- Resolusi antara clopidogrel dan enantiomer pertama senyawa sejenis B 2.5

- RSD dari respon puncak 15%

- Perhitungan

- Kadar senyawa sejenis A clopidogrel dan senyawa sejenis C Clopidogrel.

= CaCu × rurs ×  100%

Keterangan :

| Ca | = | Konsentrasi senyawa sejenis clopidogrel yang sejenis (ppm) dalam larutan baku. |
| --- | --- | --- |
| Cu | = | Konsentrasi clopidogrel bisulfate (ppm) dalam larutan uji. |
| ru | = | Respons puncak senyawa sejenis clopidogrel dalam larutan uji. |
| rs | = | Respons puncak senyawa sejenis clopidogrel yang sesuai dalam larutan baku. |

- Kadar enantiomer pertama senyawa sejenis B Clopidogrel

= CbCu × rurs x 0.5 x 100%

Keterangan :

| Ca | = | Konsentrasi senyawa sejenis B clopidogrel yang dalam larutan baku. |
| --- | --- | --- |
| Cu | = | Konsentrasi clopidogrel bisulfate (ppm) dalam larutan uji. |
| ru | = | Respons puncak enantiomer pertama senyawa sejenis B clopidogrel (ppm) dalam larutan uji. |
| rs | = | Respons puncak enantiomer pertama senyawa sejenis B clopidogrel (ppm) dalam larutan baku. |

- Kadar cemaran lain selain senyawa sejenis A clopidogrel, senyawa sejenis B clopidogrel dan senyawa sejenis C clopidogrel.

= CCu × rurs x 100%

Keterangan :

| C | = | Konsentrasi clopidogrel bisulfat (ppm) yang dalam larutan baku. |
| --- | --- | --- |
| Cu | = | Konsentrasi clopidogrel bisulfate (ppm) dalam larutan uji. |
| ru | = | Respons puncak cemaran lain dalam larutan uji. |
| rs | = | Respons cemaran lain dalam larutan baku. |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 15 mg (S-QC-03-094).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Riview Dokumen

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-095 | 00 | 09 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-095 | 01 | 12 JUL 2021 | Perubahan format dokumen Perubahan Keragaman Bobot menjadi Keseragaman Kandungan Perubahan pengujian pemurnian | Review Dokumen |
| I-QC-03-095 | 02 | 05 JUL 2022 | - Perubahan referensi - Perubahan sampel larutan uji pada identifikasi - Perubahan cara kerja penetapan kadar, keseragaman kandungan, disolusi - Perubahan kemurnian menjadi cemaran organik | Referensi pada dokumen existing belum sesuai FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-095 | 03 |  | - Penambahan Uji Batas Mikroba - Perubahan metode pemeriksaan kadar clopidogrel menggunakan kolom L57 - Perbaikan perhitungan pada disolusi | - Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> - Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML