- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Lactose Monohydrate untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Lactose Monohydrate yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Laktosa Monohidrat | - Milk Sugar |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Saccharum Lactis | - Galactinum |
|  |  | - Aletobiose | - Lactobiose |
|  |  | - Lactin |  |
| Rumus molekul | : | C12H24O12 |  |
| Bobot molekul | : | 360,31 gram/mol |  |
| Kode material | : | 32000171 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
|  | Sifat Bahan |  | Mengalir bebas | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Mudah larut secara perlahan-lahan | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |

| No | Kategori |  | Satuan |  | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Uji Identifikasi B |  |  | Bercak utama dan harga Rf dari Larutan uji sesuai dengan Larutan baku A |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
|  | Uji Identifikasi C |  |  | Terjadi warna merah |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 4 | Susut pengeringan | % |  | Tidak lebih dari 0,5 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 5 | Kadar Air | % |  | 4,5 - 5,5 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 6 | Logam Berat | ppm |  | Tidak lebih dari 5,00 |  | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Kejernihan dan Warna Larutan | Abs |  | Tidak lebih dari 0,04 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 8 | Rotasi Jenis | deg |  | 54,4 - 55,9 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 9 | Keasaman-Kebasaan | ml |  | Tidak lebih dari 0,4 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 10 | Sisa Pemijaran | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 11 | Protein Dan Zat-zat Yang Menyerap Cahaya |  |  | A ≤ 0,25 : λ 210 - 220 nm A ≤ 0,07 : λ 270 - 300 nm |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g |  | Tidak lebih dari 100 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
|  | Angka Kapang & Khamir | cfu/g |  | Tidak lebih dari 50 |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |
|  | Escherichia coli |  |  | Negatif |  | FI VI (2020), Hal. 978 - 979 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-101 | 00 | 27 SEP 2018 | - | New Document |
| S-QC-01-101 | 01 | 10 JAN 2020 | Referensi,Perubahan cara kerja | Menyesuaikan kondisi di lapangan |
| S-QC-01-101 | 02 | 26 APR 2022 | Referensi,Perubahan cara kerja | Menyesuaikan kondisi di lapangan |
| S-QC-01-101 | 03 | 15 FEB 2023 | - Referensi, - Perubahan nama bahan baku, Perubahan cara kerja Keasaman – Kebasaan, - Perubahan cara kerja Susut Pengeringan, Perubahan redaksi Ruang Lingkup dan Terdapat tanda pada parameter-parameter yang diperiksa untuk Sampel Recheck | Review dokumen sesuai referensi terbaru |
| S-QC-01-101 | 04 |  | Menghilangkan Bahasa inggris |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |