- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Microcyrstalline Cellulose PH 101 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Microcyrstalline Cellulose PH 101 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			: Avicel pH 101

Rumus molekul		: (C6H10O5)n ; n = 220

Bobot molekul	 : 36.000 gram/mol

Kode material		: 32000179; 32000324

| No |  | Parameter Pemeriksaan |  | Satuan |  | Kriteria yang Diterima |  | Referensi |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Bentuk |  |  |  | Serbuk halus |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Warna |  |  |  | Putih atau hampir putih |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Sifat lain |  |  |  | Partikel bebas mengalir dan tidak berserat |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Benda Asing |  | mm |  | Ukuran benda asing tidak lebih dari 7,0 |  | PT. Kimia Farma |  |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dalam air |  |  |  | Tidak larut |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Dalam pelarut organik |  |  |  | Tidak larut |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Dalam Larutan NaOH (1 dalam 20) |  |  |  | Praktis tidak larut |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Dalam Asam Encer |  |  |  | Tidak larut |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah |  |  |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Reaksi Kimia |  |  |  | Zat berubah warna menjadi ungu-biru |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Derajat Polimerisasi |  |  |  | Tidak lebih dari 350 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 4 | Sisa pemijaran |  | % |  | Tidak lebih dari 0,1 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 5 | Konduktivitas |  | µS/cm |  | Tidak lebih dari 75 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 6 | pH |  |  |  | 5,0 – 7,5 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 7 | Susut Pengeringan |  | % |  | Tidak lebih dari 7,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 8 | Bulk Density |  | g/ml |  | 0,26 - 0,50 |  | USP 46 NF 41 (2023) & PT. Kimia Farma |  |
| 9 | Distribusi Ukuran Partikel |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Tertahan Mesh No. 60 |  | % |  | Tidak lebih dari 1,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) & PT. Kimia Farma |  |
|  | Tertahan Mesh No. 200 |  | % |  | Tidak lebih dari 30,0 |  | USP 46 NF 41 (2023) & PT. Kimia Farma |  |
| 10 | Zat Yang Larut Dalam Air |  | % |  | Tidak lebih dari 0,25 (12,5 mg) |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 11 | Zat Yang Larut Dalam Eter |  | % |  | Tidak lebih dari 0,05 (5,0 mg) |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
| 12 | Uji Batas dan Identifikasi Mikroba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total |  | cfu/g |  | Tidak lebih dari (103) 2000 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Angka Kapang dan Khamir |  | cfu/g |  | Tidak lebih dari (102) 200 |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Staphylococcus aureus |  |  |  | Negatif |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Pseudomonas aeruginosa |  |  |  | Negatif |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Escherichia coli |  |  |  | Negatif |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |
|  | Salmonella sp. |  |  |  | Negatif |  | USP 46 NF 41 (2023) |  |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-102 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-102 | 01 | 13 JUL 2022 | - Kompendia mengikuti USP 42 - Penghilangan penjelasan mengenai pengemasan dan penyimpanan bahan - Penambahan spesifikasi parameter - Terdapat penjelasan mengenai kriteria penerimaan Identifikasi - Penghilangan bagan struktur kimia bahan - Penghilangan origin bahan - Penambahan kode material bahan | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru |
| S-QC-01-102 | 02 | 01 SEP 2022 | - Perubahan referensi semua parameter penerimaan - Perubahan warna pemerian - Penambahan parameter penerimaan kelarutan - Perubahan identifikasi - Perubahan kriteria yang di terima pada bulk density - Perubahan kriteria yang di terima pada ALT dan AKK | Review dokumen mengikuti referensi terbaru (USP 44, NF 39, 2021) |
| S-QC-01-102 | 03 | 17 MAR 2023 | Penambahan parameter derajat Derajat Polimerisasi dan Zat Yang Larut Dalam Eter | Review dokumen |
| S-QC-01-102 | 04 | 29 SEP 2023 | Penambahan pemerian benda asing | Review dokumen mengikuti referensi terbaru. |
| S-QC-01-102 | 05 |  | Menghilangkan bahasa inggris | Review Dokumen sesuai format baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM |
| --- | --- |
| 2. | SPBB |