- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput 400 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Ethambutol Hydrochloride Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | ETH 400 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 10,70 – 11,30 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 478,80 – 529,20 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60,00 – 150,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 534 dan 536) |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 536 -537) |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |

| 10 | Disolusi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media : 900 ml akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 536) |

- Ethambutol Hydrochloride Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Shallow Bevelled Edge | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | ETH 400 | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 10,80 – 11,40 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 484,84 – 563,47 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60,00 – 260,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi persyaratan | FI VI Tahun 2020 (Hal. 534 dan 536) |
| 7 | Kadar | % | 95,00 – 105,00 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 536 -537) |
| 8 | Keragaman bobot |  | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2027) |
| 9 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : 900 ml akuades Alat : Keranjang, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Tidak kurang dari 80 (Q=75) | FI VI Tahun 2020 (Hal. 536) |
| 10 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | - Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
| 11 | Aminobutanol | % | Tidak lebih dari 1,0 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 534 – 536) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-106 | 00 | 11 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-106 | 01 | 17 NOV 2022 | Perubahan templet ; penghapusan kemasan dan komposisi per tablet; perubahan referensi identifikasi, kadar, keragaman bobot & disolusi pada tablet inti dan salut; penghapusan pengemasan dan penyimpanan serta waktu kadaluarsa; Penambahan penerima distribusi | Metode analisis penetapan kadar Ethambutol HCl dalam Ethambutol HCl TSS 250 mg, 400 mg dan 500 mg belum sesuai Farmakope Indonesia Edisi VI tahun 20202. Sebagai pemenuhan komitmen untuk registrasi BPOM |
| S-QC-03-106 | 02 | 10 MEI 2023 | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba pada tablet salut | Menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan Untuk registrasi BPOM |
| S-QC-03-106 | 03 |  | Penambahan parameter Aminobutanol pada tablet salut | Belum ada pemeriksaan Aminobutanol dalam produk Jadi Ethambutol HCl TSS 400 & 500 mg |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SMPL

- AMPO

- SPB

- SIP