- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Molnupiravir dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung Jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Molnupiravir sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

In House Method (Adopted from API manufacturer Shanghai Desano)

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Buret | 17. | Magnetic Stirrer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Cawan Pijar | 18. | Membran Filter 0,2 µm |
| 3. | Desikator | 19. | Syringe Filter 0,2 μm |
| 4. | Furnace | 20. | Spektrofotometer IR |
| 5. | Gelas Kimia | 21. | Penjepit Cawan |
| 6. | Gelas Ukur | 22. | Pipet Tetes |
| 7. | Hot Plate | 23. | Timbangan Analitik |
| 8. | HPLC | 24. | Ultrasonic Bath |
| 9. | Karl Fischer | 25. | Vial HPLC |
| 10. | Polarimeter | 26. | Alat Crimp |
| 11. | Pompa vacuum | 27. | Gas Chromatography (GC) |
| 12. | Kolom Xterra RP18 25 cm x 4,6 mm; 5 m | 28. | Kolom GC: DB-1 60 m x 0,53 mm; 3 µm |
| 13. | Tabung Polarimeter | 29. | Kolom GC: HP-5 30 m x 0,53 mm; 5 µm |
| 14. | Inductively Coupled Plasma (ICP) | 30. | Mikropipet |
| 15. | Labu Ukur | 31. | Tip Mikropipet |
| 16. | Lumpang dan Alu | 32. | Vial Headspace |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 13. |  | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Asam Orto Fosfat | 14. |  | Natrium Tartrat Dihidrat |  |
| 3. | Asam Sulfat P | 15. |  | Benzena |  |
| 4. | Asetonitril P | 16. |  | Diklorometana |  |
| 5. | Es Batu | 17. |  | Dimetilsulfoksida |  |
| 6. | Kalium Bromida P Kering | 18. |  | Etil Asetat |  |
| 7. | Metanol | 19. |  | Isopropanol |  |  |
| 8. | Asam Nitrat P | 20. |  | Isopropil Asetat |  |  |
| 9. | Solvent Karl Fischer | 21. |  | N,N-dimethylformamide |  |  |
| 10. | Titrant Karl Fischer | 22. |  | Piridin |  |  |
| 11. | Standar Impurity D | 23. |  | Triethylamine |  |  |
| 12. | 2-methyl Tetrahydrofuran |  |  |  |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

Amati secara visual.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Serapan Inframerah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Molnupiravir dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Molnupiravir dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Metode HPLC

Waktu retensi pada puncak zat uji Molnupiravir sama dengan waktu retensi pada puncak zat baku Molnupiravir. Pengerjaan parameter identifikasi mengikuti cara kerja parameter kadar.

  - Kadar Air

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Karl Fischer.

  - Rotasi Optik

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Timbang 250 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Tambahkan kira-kira 15 ml Metanol P, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Metanol P hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Rendam labu ukur dengan es hingga suhu 25oC.

- Lakukan pemeriksaan pada suhu 25oC sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan:

α = P × 100 × Fp × 100%Wu × L × 100 × (100% -KA)

Keterangan :

| α | = | Rotasi spesifik terhadap penjang gelombang (deg) |
| --- | --- | --- |
| W | = | Berat zat uji (g) |
| L | = | Panjang tabung polarimeter (1 dm) |
| Fp | = | Faktor pengenceran (ml) |
| P | = | Pembacaan hasil polarimeter (deg) |
| KA | = | Kadar Air (%) |

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator dan timbang (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambahkan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, lalu dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

    - Perhitungan:

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Persiapan Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

      - Ambil 500 ml Air Murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni;  aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml..

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pengoperasian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Fasa Gerak A

- Masukkan 1,2 ml Asam Orto-Fosfat ke dalam 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan dengan menggetarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Fasa Gerak B

- Buat campuran Asetonitril : Air Murni dengan perbandingan 900 : 100, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan dengan menggetarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Pelarut

Buat campuran Asetonitril : Air Murni dengan perbandingan 100 : 900, aduk hingga homogen.

- Larutan Stok Impurity D

- Timbang 2,2 mg standar Impurity D; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan sekitar 50 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Impurity D: 0,022 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 22 mg Baku Kerja Molnupiravir, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan sekitar 50 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Molnupiravir: 0,22 mg/ml)

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 0,5 ml Larutan Stok Impurity D dan 5,0 ml Larutan Baku ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Impurity D: 0,22 ppm; Molnupiravir: 22 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 22 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan sekitar 50 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

- Lakukan duplo preparasi.

- Sistem HPLC

Kolom	:	Xterra RP18 25 cm x 4,6 mm; 5 m

Suhu Kolom	:	25C

Suhu Sampler	: 10C

Laju Alir	: 1,0 ml/menit

Run Time	:	35 menit

Detektor	:	UV  260 nm

Volume Injeksi	:	10 l

Fasa Gerak	:	Gradien

| Waktu (menit) | Fasa Gerak A (%) | Fasa Gerak B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 5 | 100 | 0 |
| 20 | 60 | 40 |
| 20,1 | 10 | 90 |
| 25 | 10 | 90 |
| 25,1 | 100 | 0 |
| 35 | 100 | 0 |

- Urutan Injeksi

| No. | Nama Larutan | Frekuensi Injeksi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 1 |
| 2 | Larutan Kesesuaian Sistem | 1 |
| 3 | Larutan Baku | 5 |
| 4 | Larutan Uji 1 | 1 |
| 5 | Larutan Uji 2 | 1 |
| 6 | Larutan Baku | 1 |
| 7 | Larutan Kesesuaian Sistem | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara impurity D - Molnupiravir pada Larutan Kesesuaian Sistem : tidak kurang dari 1,5 |
| Luas Area | %RSD luas area puncak Molnupiravir pada Larutan Baku: tidak lebih dari 2,0% |
| Tailing Factor | Tailing Factor puncak Molnupiravir pada Larutan Baku: tidak lebih dari 1,2 |

- Perhitungan

C= LuLs × WsWu × 100%(100% - KA -RS) × B%

Keterangan:

Lu	= 	Luas area Molnupiravir dalam larutan uji

Ls	=	Rata-rata luas area Molnupiravir dalam larutan standar

Ws	= 	Berat baku kerja yang ditimbang (gram)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

KA	=	Kadar Air (%)/Water Content (%)

RS	=	Jumlah Total Residual Solvent (%)

B	=	Kadar Baku Kerja Molnupiravir dalam bentuk base (%)

  - Senyawa Sejenis

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Fase Gerak A

- Masukkan 1,2 ml Asam Orto-Fosfat ke dalam 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan dengan menggetarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Fase Gerak B

- Buat campuran Asetonitril : Air Murni dengan perbandingan 900 : 100, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan dengan menggetarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Pelarut

Buat campuran Asetonitril : Air Murni dengan perbandingan 100 : 900, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Impurity

- Timbang 22 mg Baku Kerja Molnupiravir, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1,0 ml larutan tersebut; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 1,5 ml larutan A; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Molnupiravir: 1,65 ppm)

- Larutan Stok Impurity D

- Timbang 2,2 mg standar Impurity D; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan sekitar 50 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Impurity D: 22 ppm)

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Pipet 0,5 ml Larutan Stok Impurity D dan 5,0 ml Larutan Baku Impurity ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Impurity D: 0,22 ppm; Molnupiravir: 0,165 ppm)

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 1,0 ml larutan A; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Molnupiravir: 0,22 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 22 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

- Sistem HPLC

Kolom	:	Xterra RP18 25 cm x 4,6 mm; 5 m

Suhu Kolom	:	25C

Suhu Sampler	: 10C

Laju Alir	: 1,0 ml/menit

Detektor	:	UV  260 nm

Volume Injeksi	:	10 l

Run Time	:	45 menit

Fasa Gerak	:	Gradien

| Waktu (menit) | Fasa Gerak A (%) | Fasa Gerak B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 5 | 100 | 0 |
| 20 | 60 | 40 |
| 30 | 15 | 85 |
| 35 | 15 | 85 |
| 35,1 | 100 | 0 |
| 45 | 100 | 0 |

- Urutan Injeksi

| No. | Nama Larutan | Injection Frequency |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 1 |
| 2 | Larutan Sensitivitas | 1 |
| 3 | Larutan Kesesuaian Sistem | 1 |
| 4 | Pelarut | 1 |
| 5 | Larutan Baku | 6 |
| 6 | Larutan Uji | 1 |
| 7 | Pelarut | 1 |
| 8 | Larutan Baku | 1 |
| 9 | Larutan Kesesuaian Sistem | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara impurity D - Molnupiravir: tidak kurang dari 1,5 |
| s/n | s/n puncak di larutan sensitivitas: tidak kurang dari 10 |
| Luas Area | %RSD luas area puncak larutan baku: tidak lebih dari 10,0% |

- Puncak Impurity

Identifikasi puncak impurity pada menit ke-0 hingga menit ke-35, dengan membandingkan kromatogram larutan uji dengan pelarut (abaikan puncak DMAP yang muncul pada larutan uji di menit ke-5,3). Hitung RRT masing-masing impurity yang muncul dan sesuaikan nama  impurity tersebut dengan tabel di bawah ini:

| Nama | Relative Retention Time (RRT) | Corection Factor (F) |
| --- | --- | --- |
| Impurity A (Ph. Int draft impurity D) | ≈ 0,21 | 0,76 |
| Impurity B (Ph. Int draft impurity A) | ≈ 0,27 | 0,88 |
| Impurity C (Ph. Int draft impurity L) | ≈ 0,85 | 1,15 |
| Impurity D (Ph. Int draft impurity F) | ≈ 1,06 | 0,69 |
| Impurity lain | - | 1,00 |
| Molnupiravir | ≈ 1,00 | - |

- Perhitungan

Cr= AimpAstd × CstdCspl × F × 100%

Hitung total impurity dengan menjumlahkan seluruh persentase impurity yang bernilai di atas 0,01%.

Keterangan:

Aimp	= 	Luas area puncak impurity dalam larutan uji

Astd	= 	Luas area puncak impurity dalam larutan baku

Cstd	= 	Konsentrasi larutan baku (mg/ml)

Cspl	= 	Konsentrasi larutan uji (mg/ml)

F	= 	Nilai Faktor Koreksi dari masing-masing impurity

Catatan:

Jika setelah dihitung terdapat kandungan impurity yang nilainya kurang dari 0,01%; maka dilaporkan dalam Laporan Analisa dengan redaksi "Below LOQ (0,01%)".

  - Residual Solvent - Metoda I

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Sistem Kromatografi Gas:

Metoda	:	GC-Headspace

Kolom	:	DB-1 60 m x 0,53 mm; 3 µm

Gas Pembawa	:	Helium

Flow	:	3,0 ml/menit (constant flow)

Split Ratio	:	2:1

Detektor	:	FID

Volume Penyuntikan	:	1 ml

Suhu Detektor	:	300°C

Suhu Injektor	:	250°C

Suhu Kolom	:	Gradient

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Suhu (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 40 | 5 |
| 10 | 230 | 10 |

- Sistem Headspace:

Headspace vial heating temperature	:	80°C

Headspace vial heating temperature-time	:	20 menit

Loop temperature	:	110°C

Transfer line temperature	:	120°C

GC Cycle time	:	43 menit

- Larutan Stok Standar Benzena

- Masukkan ± 50 ml Dimetilsulfoksida ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 23 µl Benzena (setara dengan 0,02 g Benzena; ρ = 0,874 g/ml).

- Encerkan dengan Dimetilsulfoksida hingga tanda batas volume.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Campuran Standar

- Masukkan ± 50 ml Dimetilsulfoksida ke dalam labu ukur 100 ml.

- Pipet masing-masing pelarut di bawah ini, masukkan ke dalam labu ukur di atas:

| Nama Pelarut | Volume Pemipetan | ρ | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Metanol | 379 µl (Setara dengan 0,3 grams) | 0,792 g/ml | 300,168 mg |
| Isopropanol | 639 µl (Setara dengan 0,5 grams) | 0,782 g/ml | 499,698 mg |
| Diklorometana | 45 µl (Setara dengan 0,06 grams) | 1,330 g/ml | 59,85 mg |
| Isopropil Asetat | 575 µl (Setara dengan 0,5 grams) | 0,870 g/ml | 500,25 mg |
| Piridin | 20 µl (Setara dengan 0,02 grams) | 0,982 g/ml | 19,64 mg |
| Etil Asetat | 554 µl (Setara dengan 0,5 grams) | 0,902 g/ml | 499,708 |
| Larutan Stok Standar Benzena | 1000 µl | 0,874 g/ml | 874 mg |

*Gunakan tip yang berbeda untuk masing-masing pelarut

- Encerkan dengan Dimetilsulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Standar

- Pipet 10 ml Larutan Campuran Standar, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Encerkan dengan Dimetilsulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1000 µl larutan tersebut, masukkan ke dalam Vial Headspace.

- Larutan Sampel

- Timbang 0,2 g zat  uji, masukkan ke dalam Vial Headspace.

- Tambahkan 1000 µl Dimetilsulfoksida, crimp Vial Headspace.

- Kocok hingga homogen.

- Urutan Injeksi

| No. | Nama Larutan | Frekuensi Injeksi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 1 |
| 2 | Larutan Baku | 6 |
| 3 | Pelarut | 1 |
| 4 | Larutan Uji | 1 |
| 5 | Larutan Baku | 1 |

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara puncak Isopropil Asetat dan Benzena > 1,5 |
| %RSD | %RSD puncak larutan standar < 10,0% |

RS= LiLk × Ks100 × 1050 × 1Wu × 100%

Perhitungan:

Keterangan:

RS	=	Residual Solvent (%)

Li	=	Luas area masing-masing solvent pada larutan uji

Lk	=	Rata-rata luas area masing-masing solvent pada larutan standar

Ks	=	Kesetaraan masing-masing solvent (mg)

100	=	Faktor pengenceran larutan standar (ml)

1050

=	Faktor pengenceran larutan standar (ml)

1	=	Faktor pengenceran larutan sampel (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Catatan:

    - Jika setelah dihitung terdapat kandungan impurity yang nilainya kurang dari LOQ; maka dilaporkan dalam Laporan Analisa dengan redaksi "Below LOQ".

| LOQ Residual Solvent Method I |  |
| --- | --- |
| Isopropanol | 0,005% |
| Diklorometana | 0,0006% |
| Metanol | 0,003% |
| Isopropil Asetat | 0,005% |
| Piridin | 0,001% |
| Etil Asetat | 0,005% |
| Benzena | 0,00002% |

    - Jika puncak impurity tidak muncul, maka dilaporkan dalam Laporan Analisa dengan redaksi "Not Detected".

  - Residual Solvent - Metoda II

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Sistem Kromatografi Gas:

Metoda	:	GC-Direct Inject

Kolom	:	HP-5 30 m x 0,53 mm; 5 µm

Gas Pembawa	:	Helium

Laju Alir	:	2,0 ml/menit (constant flow)

Split Ratio	:	2:1

Detektor	:	FID

Volume Penyuntikan	:	1 µL

Suhu Detektor	:	260°C

Suhu Injektor	:	150°C

Suhu Kolom	:	Gradient

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Suhu (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 40 | 5 |
| 10 | 150 | 3 |
| 30 | 240 | 8 |

- Larutan Stok Standar

- Masukkan ± 50 ml Dimetilsulfoksida ke dalam labu ukur 100 ml.

- Pipet masing-masing pelarut di bawah ini, masukkan ke dalam labu ukur di atas:

| Nama Pelarut | Volume Pemipetan | ρ | Ks |
| --- | --- | --- | --- |
| Triethylamine | 689 µl (Setara dengan 0,5 grams) | 0,726 g/ml | 500,214 mg |
| 2-methyl Tetrahydrofuran | 586 µl (Setara dengan 0,5 grams) | 0,854 g/ml | 500,444 mg |
| N,N-dimethylformamide | 93 µl (Setara dengan 0.088 grams) | 0,944 g/ml | 87,792 mg |

*Gunakan tip yang berbeda untuk masing-masing pelarut

- Encerkan dengan Dimetilsulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Standar

- Pipet 2 ml Larutan Campuran Standar, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Dimetilsulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Larutan Sampel

- Timbang 0,2 g zat  uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Dimetilsulfoksida hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Urutan Injeksi

| No. | Nama Larutan | Frekuensi Injeksi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 1 |
| 2 | Larutan Baku | 6 |
| 3 | Pelarut | 1 |
| 4 | Larutan Uji | 1 |
| 5 | Larutan Baku | 1 |

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara puncak Isopropil Asetat dan Benzena > 1,2 |
| %RSD | %RSD puncak larutan standar < 10,0% |

- Perhitungan

RS= LiLk × Ks100 × 2100 × 10Wu × 100%

Keterangan:

RS	=	Residual Solvent (%)

Li	=	Luas area masing-masing solvent pada larutan uji

Lk	=	Rata-rata luas area masing-masing solvent pada larutan standar

Ks	=	Kesetaraan masing-masing solvent (mg)

2100

100	=	Faktor pengenceran larutan standar (ml)

=	Faktor pengenceran larutan standar (ml)

10	=	Faktor pengenceran larutan sampel (ml)

Wu	=	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Catatan:

    - Jika setelah dihitung terdapat kandungan impurity yang nilainya kurang dari LOQ; maka dilaporkan dalam Laporan Analisa dengan redaksi "Below LOQ".

| LOQ Residual Solvent Method II |  |
| --- | --- |
| N,N-dimethylformamide | 0,0044% |
| Triethylamine | 0,05% |
| 2-methyl Tetrahydrofuran | 0,05% |

    - Jika puncak impurity tidak muncul, maka dilaporkan dalam Laporan Analisa dengan redaksi "Not Detected".

  - Senyawa Sejenis 11

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

- Fase Gerak A

- Masukkan 1,2 ml Asam Orto-Fosfat ke dalam 1000 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan dengan menggetarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Fase Gerak B

- Buat campuran Asetonitril : Air Murni dengan perbandingan 900 : 100, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum.

- Awaudarakan dengan menggetarkan dalam ultrasonic bath selama 15 menit.

- Pelarut

Buat campuran Asetonitril : Air Murni dengan perbandingan 100 : 900, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Impurity

- Timbang 22 mg Baku Kerja Molnupiravir, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 1,0 ml larutan tersebut; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen (Larutan A).

- Pipet 1,5 ml larutan A; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Molnupiravir: 1,65 µg/ml)

- Larutan Stok Impurity D

- Timbang 2,6 mg standar Impurity D; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi  D: 0,13 mg/ml)

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang seksama 22 mg Baku Kerja Molnupiravir, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Pipet 1,0 ml larutan Stok Impurity D; masukkan ke dalam labu ukur tadi.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

(Konsentrasi Impurity D: 6,5 µg/ml; Molnupiravir: 1,1 mg/ml)

- Larutan Sensitivitas

- Pipet 1,0 ml larutan A; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

- Larutan Uji

- Timbang 22 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan sekitar 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial kemudian tutup.

- Sistem HPLC

Kolom	:	Xterra RP18 25 cm x 4,6 mm; 5 m

Suhu Kolom	:	25C

Suhu Sampler	: 10C

Laju Alir	: 1,0 ml/menit

Detektor	:	UV  260 nm

Volume Injeksi	:	10 l

Fasa Gerak	:	Gradien

| Waktu (menit) | Fasa Gerak A (%) | Fasa Gerak B (%) |
| --- | --- | --- |
| 0 | 100 | 0 |
| 5 | 100 | 0 |
| 20 | 60 | 40 |
| 20.1 | 10 | 90 |
| 25 | 10 | 90 |
| 25,1 | 100 | 0 |
| 35 | 100 | 0 |

- Urutan Injeksi

| No. | Nama Larutan | Banyak Injeksi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Pelarut | 1 |
| 2 | Larutan Sensitivitas | 1 |
| 3 | Larutan Kesesuaian Sistem | 1 |
| 4 | Pelarut | 1 |
| 5 | Larutan Baku | 6 |
| 6 | Larutan Uji | 1 |
| 7 | Pelarut | 1 |
| 8 | Larutan Baku | 1 |
| 9 | Larutan Kesesuaian Sistem | 1 |

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara impurity D - Molnupiravir: tidak kurang dari 1,5 |
| s/n | s/n puncak di larutan sensitivitas: tidak kurang dari 10 |
| Luas Area | %RSD luas area puncak larutan baku: tidak lebih dari 10,0% |

- Puncak Impurity

Identifikasi puncak impurity pada menit ke-0 hingga menit ke-35, dengan membandingkan kromatogram larutan uji dengan pelarut (abaikan puncak DMAP yang muncul pada larutan uji di menit ke-5,3). Hitung RRT masing-masing impurity yang muncul dan sesuaikan nama  impurity tersebut dengan tabel di bawah ini:

| Nama | Relative Retention Time (RRT) | Corection Factor (F) |
| --- | --- | --- |
| Impurity 11 | ≈ 0,83 | 1,1 |
| Molnupiravir | ≈ 1,00 | - |

- Perhitungan

Hitung total impurity dengan menjumlahkan seluruh persentase impurity yang bernilai di atas 0,01%.

Cr= AimpAstd × CstdCspl × F × 100%

Keterangan:

Aimp	= 	Luas area puncak impurity 11 dalam larutan uji

Astd	= 	Luas area puncak Molnupiravir dalam larutan baku

Cstd	= 	Konsentrasi larutan baku (mg/ml)

Cspl	= 	Konsentrasi larutan uji (mg/ml)

RRF	= 	Faktor respon relatif pada kemurnian

Catatan:

Jika setelah dihitung terdapat kandungan impurity yang nilainya kurang dari 0,01%; maka dilaporkan dalam Laporan Analisa dengan redaksi "Below LOQ (0,01%)".

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat:

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Molnupiravir (S-QC-01-280).

    - Cara Kerja:

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-280 | 00 | 01 SEP 2022 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-280 | 01 | 01 MAR 2023 | Menambahkan Parameter Residual Solvent Metoda 1 dan Residual Metoda 2 | Berdasarkan Transfer Metoda terbaru |
| I-QC-01-280 | 02 | 31 MAY 2023 | Perubahan poin 5 dan poin 7 | Perubahan referensi dan beberapa detail lainnya. |
| I-QC-01-280 | 03 |  | - Perubahan pada referensi - Penambahan point 7.11 dan 7.12 |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB