- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Propylene Glycol dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Propylene Glycol sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen II FI VI (2023), Hal. 28 – 29

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023)

- Alat dan bahan

  - Alat

| 1 | Timbangan analitik | 12 | Piknometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Gelas kimia | 13 | Desicator |
| 3 | Tabung Nessler | 14 | Cawan pijar |
| 4 | Labu ukur | 15 | Furnace |
| 5 | Buret | 16 | Inductively coupled plasma |
| 6 | Pipet ukur | 17 | Karl Fischer |
| 7 | Labu erlenmeyer | 18 | Spektrofotometer IR |
| 8 | Gas chromatography | 19 | Karl Fischer |
| 9 | Pipet seukuran | 20 | Penjepit cawan |
| 10 | Pipet tetes | 21 | Batang pengaduk |
| 11 | Gelas ukur | 22 | Syringe Filter |

  - Bahan

| 1 | Aseton | 12 | Asam Sulfat P |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Kloroform | 13 | Natrium Hidroksida 0,1 N |
| 3 | Eter | 14 | Kalium Bromida P |
| 4 | Fenolftalein | 15 | Air murni |
| 5 | Asam Hidroklorida 0,02 N | 16 | Asam Asetat 1 N |
| 6 | Asam Nitrat 2 N; P | 17 | Multi-element Standard Solution IV |
| 7 | Baku kerja Propylene Glycol | 18 | Perak Nitrat LP |
| 8 | Peppermint Oil | 19 | Standar Ethylene Glycol |
| 9 | Minyak Kelapa Sawit | 20 | Standar Diethylene Glycol |
| 10 | Metanol | 21 | Barium Klorida |
| 11 | 2,2,2-Trichloroethanol | 22 | Asam Sulfat 0,02 N |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml Air murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Minyak Esensial

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10-30 ml Peppermint Oil dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

- Kelarutan dalam Minyak Lemak

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Minyak Kelapa Sawit dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan, larutan jernih.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Spektrum Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Propylene Glycol dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pelet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

- Pembuatan Larutan

- Pelarut

- Gunakan Metanol sebagai pelarut.

- Larutan Internal Standar Persediaan

- Timbang 200 mg 2,2,2-Trichloroethanol; masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan ± 100 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan EG dan DEG Persediaan

- Timbang masing – masing 50 mg Standar Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Blanko

- Pipet 1,0 ml larutan Internal Standar Persediaan; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan Syringe Filter 0,20m

- Larutan Standar

- Timbang 40 mg baku kerja Propilen Glikol; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 2,0 ml larutan Internal Standar Persediaan dan 200 l larutan EG dan DEG Persediaan.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan Syringe Filter 0,20m

- Larutan Sampel

- Timbang 500 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 1,0 ml larutan Internal Standar Persediaan.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan Syringe Filter 0,20m

- Sistem Kromatografi

Metode			: GC-FID Direct Inject

Kolom			: DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm

Gas Pembawa		: Helium

Laju Alir 		: 4,5 mL/menit (constant flow

Split Ratio		: 10 : 1

Detektor		: FID

Volume Injek		: 1,0l

Suhu Detektor		: 250°C

Suhu Injektor		: 220°C

Suhu Kolom		: Gradien

| Waktu (°C/menit) | Temperatur (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 100 | 4 |
| 50 | 120 | 10 |
| 50 | 220 | 6 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,3 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,3 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1200 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 1,5 |

- Perhitungan

Cz=RuRs × WsWu × FuFs × P%

Keterangan:

Rs	: Rasio area sampel (area EG atau DEG pada sampel dibagi area  internal standar pada sampel)

Rs	: Rata-rata rasio area standar (area EG atau DEG pada sampel dibagi area internal standar pada standar)

Ws 	: Bobot penimbangan standar EG atau DEG (mg)

Wu	: Bobot penimbangan sampel (mg)

Fu	: Faktor pengenceran sampel (10)

Fs	: Faktor pengenceran standar (100000)

P%	: Potensi dari standar yang digunakan (%)

- Metode GC

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda GC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter Identifikasi B. Waktu retensi puncak Propilen Glikol pada Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku seperti tertera pada Identifikasi B.

  - Bobot jenis

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ= Wa -WoV

Keterangan :

BJ	=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo 	= Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 	=	Volume air (ml)

  - Keasaman

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Tambahkan 1 ml fenolftalein pada 50 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Natrium Hidroksida 0,10 N sambil terus diaduk hingga larutan berwarna merah muda yang tetap selama 30 detik.

- Tambahkan 10 ml zat uji ke dalam larutan tersebut.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,10 N hingga warna merah muda timbul kembali dan tetap selama 30 detik.

- Diperlukan tidak lebih dari 0,20 ml Natrium Hidroksida 0,10 N.

  - Kadar Air

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 50 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Panaskan sampai memijar lalu biarkan terbakar tanpa pemanasan lebih lanjut. Dinginkan.

- Tambah 0,5 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 0,5 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo x 100%

Keterangan :

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Klorida

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Pembuatan larutan baku

- Pipet 0,10 ml larutan HCl 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pembuatan larutan Uji

- Timbang 1,0 ml zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing – masing tabung Nessler :

- Tambahkan 1 ml HNO3 2N, kocok.

- Tambahkan 1 ml AgNO3 LP, kocok.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

        - Pembuatan larutan baku

- Pipet 0,30 ml larutan H2SO4 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

  - Pembuatan larutan Uji

- Timbang 5,0 ml zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 25 ml Air murni.

- Kocok hingga homogen.

  - Pengamatan

- Ke dalam masing – masing tabung Nessler :

- Tambahkan 2 ml Asam Asetat 1 N, kocok.

- Tambahkan 2 ml BaCl2, kocok.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih dari larutan baku.

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja

      - Larutan Uji

- Gunakan zat uji sebagai larutan uji.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

      - Sistem Kromatografi

Metode		: GC

Kolom		: G16 S5  1 m x 4 mm; berisi bahan pengisi 5%

Gas Pembawa	: Helium

Detektor		: Konduktivitas Panas / Konduktivitas Termal (TCD)

Volume Injek	: 10 l

Suhu Detektor	: 250°C

Suhu Injektor	: 240°C

Suhu Kolom	:

| Kenaikan Suhu (°C/menit) | Temperatur Awal (°C) | Temperatur Akhir (°C) |
| --- | --- | --- |
| 5 | 120 | 200 |

      - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Waktu Retensi (tr) | Waktu retensi untuk Propilen Glikol ± 5,7 menit |
|  |  | Waktu retensi untuk Isomer Propilen Glikol berturut – turut ± 8,2 menit; 9,0 menit; 10,2 menit |

    - Perhitungan

C =  Lu Lu+ ∑Li  x 100

Keterangan :

C	=  Kadar Propilen Glikol (%)

Lu	=  Luas area puncak Propilen Glikol dari larutan uji

∑Li	=  Jumlah respon masing-masing cemaran pada larutan uji

  - Uji Batas Mikroba (R)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Propylene Glycol (S-QC-01-125)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-125 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-125 | 01 |  | - Menghilangkan Bahasa inggris - Perubahan pustaka semula Farmakope Indonesia Edisi V menjadi Farmakope Indonesia Edisi VI - Perubahan instruksi kerja pemijaran, logam berat - Penambahan parameter Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol; Klorida; Sulfat - Penambahan sepesifikasi dan kriteria penerimaan parameter Etilen Glikol; Dietilen Glikol; SIsa pemijaran; Conductivity; Batas Nikel; pH | Review Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

  - AMPM

  - SPBB