- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Meloxicam Tablet 7,5 mg untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Meloxicam Tablet 7,5 mg yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet Bulat Bikonveks | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Kuning | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | kf | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 5,86 – 6,14 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 2,42 – 2,68 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 73,50 – 76,50 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 40,00 – 80,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 15 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  | Memenuhi pengujian | USP 43 Tahun 2020 (Hal. 2771) |
| 7 | Kadar | % | 90,00 – 110,00 | USP 43 Tahun 2020 (Hal. 2771) |
| 8 | Keseragaman Kandungan | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI V Tahun 2014 (Hal. 1526 – 1529) |
| 9 | Keregasan | % | - Tidak lebih dari 0,80 - Tidak ada tablet yang rapuh atau patah | PT. Kimia Farma |

| 10 | Disolusi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media : Dapar Posfat pH 7,5; 900 mL Alat : Dayung, 75 rpm Waktu : 30 menit | % | Tidak kurang dari 75 (Q = 70) | USP 43 Tahun 2020 (Hal. 2771) |
| 11 | Senyawa Sejenis |  |  |  |
|  | 5-Methoxythiazol-2-amine (Senyawa Sejenis Meloxicam B) | % | Tidak lebih dari 0,15 | USP 43 Tahun 2020 (Hal. 2771) |
|  | Pengotor individual tidak diketahui | % | Tidak lebih dari 0,2 | USP 43 Tahun 2020 (Hal. 2771) |
|  | Total pengotor | % | Tidak lebih dari 0,5 | USP 43 Tahun 2020 (Hal. 2771) |
| 12 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-119 | 00 | 25 MAY 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-119 | 01 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan penambahan daftar distribusi dokumen untuk SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP