- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Methylis Parabenum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Methylis Parabenum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Methylis Parabenum yang digunakan untuk proses produksi di 
PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material Methylis Parabenum specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonims | : | - Metil p-hidroksibenzoat | - Nipagin |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Methyl Parahydroxybenzoate - Benzoic acid, 4-hydroxy-, methyl ester | - Methaben |
| Rumus Molekul/Molecular Formula | : | C8H8O3 |  |
| Bobot Molekul/Molecular Weight | : | 152,15 g/mol |  |
| Kode Material/Material Code | : | 32000077 |  |

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk hablur Crystalline Powder | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna Color |  | Tidak berwarna atau putih Colorless or white | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Sukar larut Slightly soluble | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Mudah larut Freely soluble | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter In Ether |  | Mudah larut Freely soluble | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Spektrum Serapan Inframerah Infrared Absorption Spectrum |  | Spektrum serapan inframerah zat kering dan didispersikan dalam Minyak Mineral P, menunjukkan maksimum hanya pada Panjang gelombang yang sama seperti pada Standar Methylis Parabenum The infrared absorption spectrum of the dry substance and dispersed in Mineral Oil P, shows a maximum only at the same wavelength as in standard Methylis Parabenum | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Jarak Lebur Melting Range | oC | 125 - 128 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Warna Larutan Color of Solution |  | Larutan uji jernih dan tidak lebih intensif dari warna pada Alkohol The test solution is clear and the color is not more intense than the Alcohol | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Keasaman Acidity | ml | Tidak lebih dari 0,1 ml NaOH 0,1 N Not more than 0.1 mL of 0.1 N NaOH | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Sisa pemijaran Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Kadar, dihitung terhadap zat kering Assay, calculated on the dried basis | % | 98,0 - 102,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Cemaran Organik Organic Impurities |  |  |  |
|  | p-Hydroxybenzoic Acid | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Cemaran Lain Unspecified Impurities | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Total Cemaran Total Impurities | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-078 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-078 | 01 | 16 DEC 2022 | Perubahan spesifikasi bahan Material specification changes | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-078 | 02 | 04 MEI 2023 | Penambahan parameter kelarutan dalam korban tetraklorida, identifikasi serapan inframerah, warna larutan; Penambahan alat dan bahan Addition of solubility parameters in tetrachloride sacrifice, identification of infrared absorption, solution color; Addition of tools and materials | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Document review follows the latest references. |
| S-QC-01-078 | 03 |  | Perubahan spesifikasi bahan Material specification changes | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Document review follows the latest references. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |