- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Loratadine dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Loratadine sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1058 – 1060;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 15. | Labu Ukur |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Botol Fase Gerak | 16. | #### Ultrasonic Bath |  |
| 3. | Spektrofotometer IR | 17.17. | Pipet Seukuran |  |
| 4. | Cawan Pijar | 18. | Tabung Nessler |  |
| 5. | Oven | 19. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |  |
| 6. | #### Botol Timbang | 20. | #### Gelas Kimia |  |
| 7. | #### Desikator | 21. | #### pH Meter |  |
| 8. | #### Furnace | 22. | #### Pompa Vacuum |  |
| 9. | #### Gelas Ukur | 23. | Membran Filter 0,2 µm |  |
| 10. | Lumpang dan Alu | 24. | #### HPLC |  |
| 11. | Magnetic Stirrer | 25. | Kolom L7 (C8); 4,6 mm x 150 mm; 5 µm |  |
| 12. | Pipet Tetes | 26. | Penjepit Cawan |  |
| 13. | Pipet Ukur | 27. | Pompa Vacuum |  |
| 14. | Vortex | 28. | Syringe Filter 0,2 μm |  |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 8. | Metanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 9. | Kalium Fosfat Dibasa |  |
| 3. | Kloroform | 10. | Asetonitril |  |
| 4. | Toluen | 11. | Asam Fosfat P |  |
| 5. | Baku Kerja Loratadine | 12. | Asam Sulfat P |  |
| 6. | Asam Klorida P | 13. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm |  |
| 7. | Asam Nitrat P | 14. | Kalium Bromida P |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Air Murni dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluen

- Larutkan 1 g zat uji dalam 1 - 10 ml Toluen dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Loratadine dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti yang diperoleh pada penetapan kadar.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 100 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 100 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

Perhitungan

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

:

Keterangan :

SP	= Susut Pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang seksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan kembali dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

Perhitungan

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

:

Keterangan:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Preparasi

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar A (Kalium Fosfat Dibasa 0,01 M)

- Timbang 1,74 g Kalium Fosfat Dibasa (KH2PO4); masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 300 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Larutan Dapar B (Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M)

- Timbang 10,5 g Kalium Fosfat Dibasa (KH2PO4); masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Larutan Asam Klorida 0,05 N

- Masukkan 500 ml Air Murni ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Pipet 4,17 ml Asam Klorida P; masukkan ke dalam labu ukur tersebut.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Larutan Pengencer

- Campurkan 400 ml Asam Klorida 0,05 N dan 80 ml Larutan Dapar B; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Encerkan dengan 520 ml campuran larutan Metanol : Acetonitril (1:1), aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 700 ml Larutan Dapar A, 600 ml Metanol, dan 600 ml Asetonitril.

- Atur pH hingga 7,2 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat 10%, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan bantuan pompa vakum.

- Degasi selama 10 menit.

    - Larutan Baku

    - Timbang seksama 8,0 mg Baku Kerja Loratadine; masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Tambahkan ± 50 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Larutan Pengencer sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1,0 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Encerkan dengan Larutan Pengencer sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Loratadine: 0,0008 mg/ml)

    - Larutan Uji

    - Timbang seksama 10,0 mg zat uji; masukan ke dalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Larutan Pengencer sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Loratadine: 0,4 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	: 	L7 (C-8); 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor	: 	UV 254 nm

Flow rate	: 	1 ml/menit

Volume Injeksi	: 	25 μL

Suhu Kolom	: 	25oC

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 4,0% |
| 3. | Tailing Faktor (TF) | TF ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Puncak Cemaran

| Nama | Relative Retention Time (RRT) | Relative Response Factor (RRF) |
| --- | --- | --- |
| Fluoroloratadin | 0,79 | 0,25 |
| Loratadine | 1,00 | - |
| Cemaran Lain | - | 1,0 |
| Total Cemaran | - | - |

    - Perhitungan :

Cr = LiLk × WsWu × 25100 × 1100 × 1F × 100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar cemaran organik yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Lk | = | Luas area Loratadine pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 25100 × 1100 | = | Faktor Pengenceran |
| F | = | Relative Response Factor (RRF) |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

    - Larutan Dapar A (Kalium Fosfat Dibasa 0,01 M)

- Timbang 1,74 g Kalium Fosfat Dibasa (KH2PO4); masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Tambahkan 300 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Larutan Dapar B (Kalium Fosfat Dibasa 0,6 M)

- Timbang 105 g Kalium Fosfat Dibasa(KH2PO4); masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Larutan Asam Klorida 0,05 N

- Masukkan 500 ml Air Murni ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Pipet 83 ml Asam Klorida P; masukkan ke dalam labu ukur tersebut.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Pipet 50 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air Murni sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Larutan Pengencer

- Campurkan 400 ml Asam Klorida 0,05 N dan 80 ml Larutan Dapar B; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Encerkan dengan campuran larutan Metanol : Asetonitril (1:1) hingga 1000 ml, aduk hingga homogen.

    - Fase Gerak

- Campurkan 700 ml Larutan Dapar A, 600 ml Metanol, dan 600 ml Asetonitril.

- Atur pH hingga 7,2 ± 0,1 dengan penambahan Asam Fosfat 10%, aduk hingga homogen.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm dengan bantuan pompa vacuum.

- Degasi selama 10 menit.

    - Larutan Baku

    - Timbang seksama 20 mg Baku Kerja Loratadine; masukan ke dalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Larutan Pengencer sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Loratadine: 0,4 mg/ml)

    - Larutan Uji

    - Timbang seksama 40 mg zat uji; masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Tambahkan ± 15 ml Larutan Pengencer, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Larutan Pengencer sampai tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan syringe filter 0,20 μm.

(Konsentrasi Loratadine: 0,4 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Kolom	: 	L7 (C-8); 4,6 x 150 mm; 5 µm

Detektor	: 	UV 254 nm

Flow rate	: 	1,67 ml/menit

Volume Injeksi	: 	15 μL

Suhu Kolom	: 	25oC

- Kriteria Penerimaan Uji Kesesuaian Sistem

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 2. | Waktu Retensi | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| 3. | Tailing Faktor (TF) | TF ≤ 2,0 |
| 4. | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan :

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

Keterangan:

| C | = | Kadar Loratadine yang diperhitungkan terhadap zat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak utama pada larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama pada larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B | = | Kadar Baku kerja (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Loratadine (S-QC-01-090).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-258 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-258 | 01 | 17 JAN 2023 | - Penghilangan bahasa inggris - Perubahan referensi semula Farmakope Indonesia V Tahun 2014 menjadi Modifikasi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 - Perubahan pada alat dan bahan - Penghilangan parameter jarak lebur - Perubahan redaksi kerja susut pengeringan, sisa pemijaran dan logam berat | Review Dokumen sesuai dengan referensi terbaru |
| I-QC-01-258 | 02 |  | Perubahan poin 7 | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai kompendia terbaru : modifikasi FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB