- Tujuan

  - Menetapkan langkah-langkah proses ulang (reprocess) atau pengolahan ulang (rework) untuk produk.

  - Menjamin produk yang ditindaklanjuti dengan proses ulang (reprocess) atau pengolahan ulang memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

  - Menetapkan Langkah-langkah pengemasan ulang (repacking) untuk produk

  - Menjamin produk yang ditindaklanjuti dengan pengemasan ulang (repack) memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan

- Ruang Lingkup/Scope

Ruang lingkup proses ulang (reprocess) atau pengolahan ulang (rework) adalah :

  - Produk yang mengalami permasalahan pada saat proses dan menghambat proses selanjutnya dan spesifikasi produk baik parameter fisik, kimia, dan mikrobiologi tidak memenuhi syarat, sehingga terhadap produk tersebut perlu dilakukan :

      - Penambahan jenis atau jumlah bahan baku sesuai dengan yang tercantum pada formula awal.

      - Pengulangan pada seluruh atau sebagian proses.

      - Penambahan proses baru untuk memperbaiki produk

  - Pengemasan ulang

    - Produk yang sudah berada dipasaran dan ditarik untuk dilakukan pengemasan ulang dikarenakan perubahan penandaan produk

    - Produk yang sudah berada di pasaran dimana kemasan tersier atau kemasan sekunernya mengalami kerusakan

    - Produk yang belum diluluskan yang mengalami penyimpangan sehingga perlu dilakukan pengemasan ulang pada pengemas primer ataupun pengemas sekunder

- Penanggungjawab/Responsibility

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab atas ketersedian usul pelaksanaan proses ulang dan/atau pengolahan ulang disertai dengan hasil evaluasi dan investigasi material serta menyetujui/ menolak rencana dan proses hasil proses dan/atau pengolahan ulang.

  - Asisten Manager Technical Support bertanggung jawab menyiapkan dan merevisi prosedur ini, dan memastikan kegiatan proses ulang dan/atau pengolahan ulang dilakukan sesuai prosedur yang telah disahkan.

  - Asisten Manager Produksi terkait bertanggung jawab menyediakan personel terlatih untuk melakukan proses ulang dan/atau pengolahan ulang.

  - Asisten Manager Quality Control bertanggung jawab menyediakan personel terlatih untuk pengujian sampel berdasarkan instruksi kerja pemeriksaan dan mengkaji hasil dan laporan pengujian untuk selanjutnya diserahkan pada bagian Technical Support.

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab mengkaji dan mengesahkan prosedur ini, memberikan usulan pelaksanaan proses ulang/ pengolahan ulang, menyetujui/ menolak perencanaan dan hasil proses ulang/ pengolahan ulang.

  - Supervisor Optimasi Formula bertanggung jawab menyiapkan lembar proses ulang dan/atau pengolahan ulang sesuai dengan kajian yang telah dilakukan.

  - Asisten Manager Pengemasan bertanggung jawab atas :

    - Menyediakan hasil investigasi terhadap produk yang dilakukan pengemsan ulang karena adanya penyimpangan

    - Meninjau prosedur pengemasan ulang yang disediakan dari bagian pendukung teknis

  - Supervisor Produksi bertanggung jawab atas :

    - Melakukan investigasi dan evaluasi material yang membutuhkan proses ulang atau pengolahan ulang.

    - Menyediakan operator dan fasilitas untuk pelaksanaan proses ulang/pengolahan ulang.

  - Supervisor pengemasan primer dan sekunder bertanggung jawab atas :

    - Melaporkan deviasi produk yang membutuhkan pengemasan ulang, serta membantu dalam proses investigasi

    - Menyediakan operator dan fasilitas untuk pelaksaan pengemasan ulang

- Definisi/Definition

- Proses ulang (Reprocess) adalah suatu tindakan yang dilakukan terhadap produk atau material yang tidak memenuhi spesifikasi yang telah ditetapkan untuk dikembalikan ke proses produksi dengan mengulang tahapan yang merupakan bagian dari proses yang baku.

- Pengolahan ulang (Rework) adalah suatu tindakan terhadap produk atau material yang tidak memenuhi spesifikasi satu atau lebih tahapan proses, dimana tindakan yang dilakukan berbeda dari proses produksi awal untuk memenuhi kualitas yang bisa diterima.

- Pengemasan ulang (Repacking) adalah suatu tindakan yang dilakukan kemasan primer produk atau kemasan sekunder produk

- Referensi/Reference

- Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) tahun 2018

- Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahun 2021.

- Petunjuk Operasional Pelaksanaan Pedoman CPOB 2012 Jilid I

- Prosedure/Procedure

- Proses ulang atau pengolahan ulang

  - Ketentuan Umum

- Proses ulang atau pengolahan ulang tidak boleh dilakukan sebelum dievaluasi atau disetujui oleh Manager Pemastian Mutu.

- Proses ulang atau pengolahan ulang harus menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan spesifikasi yang telah ditetapkan.

- Proses ulang atau pengolahan ulang selalu didahului dengan Pelaporan dan Penanganan Penyimpangan dari Supervisor Pengendalian Penyimpangan dan Keluhan Pelanggan.

- Produk yang diproses ulang dan diolah ulang tidak bisa diluluskan sampai investigasi masalah ketidaksesuaian telah selesai dilakukan sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003).

- Dalam kondisi tertentu proses ulang (reprocess) atau pengolahan ulang (rework) yang harus diputuskan segera dapat dilakukan tanpa menunggu investigasi selesai dilakukan. Proses dapat dilakukan setelah disetujui dan didokumentasikan oleh Personil Penyimpangan, sementara investigasi tetap secara paralel dilakukan.

- Proses ulang atau pengolahan ulang harus didokumentasikan dengan baik.

- Bets produk yang sudah mengalami proses ulang (reprocess) atau pengolahan ulang (rework) tidak boleh dicampur dengan bets lain.

- Sistem penomoran bets pada produk yang mengalami proses ulang (reprocess) atau pengolahan ulang (rework) diatur dalam Prosedur Penomoran Nomor Batch (PPR-00-003).

- Pengujian produk jadi harus dilakukan untuk produk yang diproses ulang. Kebutuhan pengujian tambahan terhadap produk jadi yang diproses ulang dapat dipertimbangkan.

- Produk yang diproses ulang harus didukung oleh data stabilitas atau jika belum ada data stabilitas pendukung, bets yang bersangkutan harus dimasukkan dalam uji stabilitas sebelum diluluskan.

  - Prosedur Kerja

    - Penanganan produk/ material yang tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan

- Pastikan bahwa Pelaporan Penyimpangan telah dibuat sesuai dengan Prosedur Penanganan Penyimpangan (PQS-03-003) dan telah ditentukan keputusan tindak lanjut untuk dilakukan proses ulang/ pengolahan ulang oleh Supervisor Pengendalian Penyimpangan & Keluhan Pelanggan.

- Produk/material harus disimpan dalam kondisi penyimpanan (tempat dan suhu penyimpanan) sesuai dengan persyaratan.

- Tempelkan label “Reproses/Rework” (F-PQS-04-009-10) pada Prosedur Pengolahan Induk bets yang dilakukan proses ulang atau pengolahan ulang.

- Masukkan daftar produk/material yang akan dilakukan proses ulang/pengolahan ulang pada Daftar Registrasi Proses Ulang/Pengolahan Ulang (F-PQS-04-009-09).

    - Penyiapan rencana pelaksanaan proses ulang atau pengolahan ulang

- Lakukan diskusi dengan Supervisor Pengendalian Penyimpangan & Keluhan Pelanggan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan produk/material tidak memenuhi syarat.

- Buat perencanaan tindak lanjut proses ulang atau pengolahan ulang yang dituangkan pada Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Produksi Tablet/Kaplet (F-PQS-04-009-05), Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Produksi Likuid (F-PQS-04-009-06), Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Produksi Serbuk (F-PQS-04-009-07).

- Rencana tindak lanjut proses ulang/pengolahan ulang harus memastikan bahwa hasilnya memenuhi persyaratan mutu yang ditetapkan.

- Sebelum dilakukan tindak lanjut proses ulang/pengolahan ulang, Catatan Proses Ulang/Pengolahan Ulang harus disetujui oleh Manager Pemastian Mutu dan Asisten Manager Produksi.

- Jika rencana tindak lanjut tersebut disetujui, Supervisor Technical Support akan melakukan koordinasi dengan Supervisor Produksi terkait pelaksanaan proses ulang/pengolahan ulang terhadap produk yang tidak memenuhi spesifikasi.

    - Pelaksanaan proses ulang/pengolahan ulang

- Berdasarkan kajian resiko dan evaluasi yang dibuat, sebelum dilakukan proses ulang/pengolahan ulang skala produksi, dapat dilakukan proses ulang/pengolahan ulang skala laboratorium terlebih dahulu untuk memperkecil resiko kerusakan. Penanganan proses ulang dan pengolahan ulang skala percobaan dicatat pada lembar Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Percobaan (F-PQS-04-009-04).

- Jika dilakukan Proses Ulang/Pengolahan Ulang skala percobaan dengan hasil Memenuhi Syarat, maka lakukan pelaksanaan proses ulang/pengolahan ulang skala produksi. Kemudian catat pelaksanaannya pada Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Produksi Tablet/Kaplet (F-PQS-04-009-05), Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Produksi Likuid (F-PQS-04-009-06), Catatan Proses Ulang dan Pengolahan Ulang Skala Produksi Serbuk (F-PQS-04-009-07) sesuai dengan jenis bentuk sediaan produk terkait.

- Jika dibutuhkan penambahan bahan maka dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak diperkenankan menambahkan bahan yang tidak termasuk dalam formula awal.

- Penambahan zat aktif harus dilakukan dengan pertimbangan dan kajian resiko secara menyeluruh. Ketentuan penambahan bahan dapat dilihat pada Lampiran Ketentuan Batas Penambahan Bahan Proses Ulang/Pengolahan Ulang (F-PQS-04-009-16).

- Jika dibutuhkan penambahan bahan, Supervisor Optimasi Formula melakukan reservasi bahan baku melalui sistem SAP, yang kemudian ditandatangani oleh Supervisor Pengendalian Proses Produksi

- Proses ulang dan/atau pengolahan ulang dilaksanakan berdasarkan catatan proses ulang dan/atau pengolahan ulang oleh operator produksi didampingi oleh pelaksana optimasi formula. Operator produksi mencatat kegiatan tersebut pada catatan proses ulang atau pengolahan ulang.

- Catatan proses ulang dan/atau pengolahan ulang skala produksi dilampirkan pada Prosedur Pengolahan Induk (PPI) produk terkait, dan di-copy untuk diarsipkan pada bagian Technical Support.

- Hasil proses ulang dan/atau pengolahan ulang skala produksi diperiksa oleh bagian pengawasan mutu dan hasilnya diserahkan ke Supervisor Optimasi Formula. Hasil evaluasi produk antara lain :

  - Memenuhi Syarat

  - Tidak Memenuhi Syarat

- Berdasarkan hasil yang diperoleh, maka dilaporkan ke bagian penyimpangan untuk dilakukan verifikasi tindakan korektif dari penyimpangan. Keputusan proses selanjutnya ditentukan berdasarkan hasil evaluasi oleh bagian penyimpangan, pengawasan mutu, inspekur proses, dan pelulusan.

- Jika produk tidak memenuhi persyaratan maka produk tersebut harus dimusnahkan sesuai dengan Prosedur Penanganan Limbah B3 (PHS-02-003).

- Monitoring uji stabilitas dilakukan untuk memantau kemungkinan adanya pengaruh pengolahan ulang terhadap masa edar produk tersebut sesuai dengan Prosedur Pengkajian Stabilitas Produk (PQS-02-005).

- Perhatian khusus produk yang akan dilakukan proses ulang atau pengolahan ulang, yaitu :

    - Produk harus disimpan dalam wadah yang sesuai dan tertutup, disimpan pada suhu yang telah ditetapkan.

    - Produk hasil proses ulang atau pengolahan ulang harus diproses lebih lanjut dalam waktu paling lama 3 bulan setelah dilakukan proses ulang atau pengolahan ulang tersebut.

- Pengemasan ulang

  - Ketentuan umum

- Pengemasan ulang harus menghasilkan produk yang memenuhi standar kualitas dan spesifikasi produk yang ditetapkan

- Pengemasan ulang dilakukan setelah adanya keputusan penarikan produk dari luar untuk dilakukan pengemasan ulang oleh bagian compliance

- Pengemasan ulang dalam hal lain dilakukan setelah adanya laporan penyimpangan dan dilakukan investigasi kemudia diputuskan untuk dilakukan pengemasan ulang oleh bagian compliance

- Proses pengemasan ulang dapat dilakukan terhadap keseluruhan atau sebagian batch produk

- Proses pengemasan ulang harus didokumentasikan dengan baik

  - Prosedur Kerja

- Asisten manager pemenuhan regulasi dan Supervisor Pengendalian Penyimpangan & Keluhan Pelanggan memberikan informasi kepada bagian terkait bahwa akan dilakukan pengemasan ulang terhadap suatu produk berdasarkan proses investigasi yang telah dilakukan

- Untuk produk yang berasal dari luar perusahaan Asisten manager pemenuhan regulasi pertama-tama menerima informasi berasal dari berita acara ketidaksesuaian penerimaan barang dari pihak terkait

- Produk yang berasal dari luar plant diterima di bagian Gudang obat jadi, kemudian Gudang obat jadi akan mekalukan good receipt

- Bagian QA operasional kemudian membuat memo kepada bagian QC mengenai adanya produk yang akan di repack

- Bagian QC membuat LA produk terkait secara manual, kemudian diinformasikan ke bagian penandaan, pengemasan, dan QA Operasional

- Bagian PPIC menurunkan surat perintah kerja proses pengemasan ulang, untuk selanjutnya diturunkan Prosedur pengemasan induk proses pengemasan ulang

- Supervisor Optimasi pengemasan mengisi keperluan bahan pengemas pada prosedur pengemasan induk pengemasan ulang, sesuai dengan jenis dan jumlah produk yang akan dilakukan pengemasan ulang

- Bagian PPIC menurunkan material request bahan pengemas sesuai dengan kebutuhan bahan pengemas yang dituliskan pada prosedur pengemasan induk

- Bagian pengemasan melakukan proses pengemasan ulang sesuai dengan instruksi yang tertera pada Prosedur Pengemasan Induk Pengemasan Ulang

- Bagian In Process Control (IPC) mengawasi jalannya proses pengemasan ulang berdasarkan instruksi yang tertera pada Prosedur Pengemasan Induk Pengemasan Ulang

  - Analisa Tren Kejadian Proses Ulang atau Pengolahan Ulang

    - Buat data kejadian proses ulang/pengolahan ulang pada Daftar Registrasi Proses Ulang/Pengolahan Ulang (F-PQS-04-009-09) dengan memberikan kategori untuk setiap penyimpangan  dalam empat kategori permasalahan produk yaitu :

- Fisik : Hasil fisik/organoleptik sediaan tidak memenuhi syarat

- Kimia : Hasil pengujian kimia sediaan tidak memenuhi syarat

- Proses : Terdapat permasalahan pada rangkaian proses pembuatan produk sehingga proses terhambat

- Mikrobiologi : Hasil pengujian mikrobiologi sediaan tidak memenuhi syarat

    - Penyimpangan yang menyebabkan proses ulang dan/atau pengolahan ulang dilakukan dapat terjadi karena dua hal yaitu karena kejadian tertentu (kesalahan yang terjadi spesifik pada suatu bets) dan kejadian berulang (akibat kesalahan yang menyebabkan kejadian berulang/potensi berulang). Apabila kejadian penyimpangan disebabkan oleh kejadian yang berulang maka perlu dilakukan evaluasi lebih lanjut.

    - Lakukan pembuatan evaluasi pelaksanaan reproses pada kejadian berulang lebih dari 1x dengan permasalahan yang sama, kemudian buat analisa pada Lampiran Analisa Proses Ulang/Pengolahan Berulang (F-PQS-04-009-08). Setelah itu lakukan pemantauan terhadap tindakan pencegahan yang telah ditetapkan.

    - Evaluasi tren kejadian reproses dilakukan dengan dua model yaitu :

- Pemantauan secara langsung dilakukan setiap minggu berdasarkan kasus yang muncul dengan pembuatan Lampiran Analisa Proses Ulang/Pengolahan Ulang Berulang (F-PQS-04-009-08) dan dilakukan tindak lanjut segera.

- Evaluasi tren analisa secara keseluruhan dilakukan setiap triwulan dan dituangkan pada Laporan Analisa Tren Proses Ulang/Pengolahan Ulang (F-PQS-04-009-09).

- Daftar Lampiran/ List of Attachment

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQS-04-009-04/02 | Catatan Proses Ulang/Pengolahan Ulang skala percobaan |  |
| 2 | F-PQS-04-009-05/02 | Catatan Proses Ulang/Pengolahan Ulang Skala Produksi Tablet/Kaplet |  |
| 3 | F-PQS-04-009-06/01 | Catatan Proses Ulang/Pengolahan Ulang Skala Produksi Liquid | 07 DEC 2022 |
| 4 | F-PQS-04-009-07/01 | Catatan Proses Ulang/Pengolahan Ulang Skala Produksi Serbuk | 07 DEC 2022 |
| 5 | F-PQS-04-009-08/02 | Lampiran Analisa Proses Ulang/Pengolahan Ulang Berulang |  |
| 6 | F-PQS-04-009-09/01 | Laporan Analisa Tren Proses Ulang/Pengolahan Ulang | 07 DEC 2022 |
| 7 | F-PQS-04-009-10/00 | Label Proses Ulang/Pengolahan Ulang | 11 AUG 2022 |
| 8 | F-PQS-04-009-11/00 | Prosedur pengemasan induk pengemasan ulang blister | 11 AUG 2022 |
| 9 | F-PQS-04-009-12/00 | Prosedur pengemasan induk pengemasan ulang strip | 11 AUG 2022 |
| 10 | F-PQS-04-009-13/00 | Prosedur pengemasan induk pengemasan ulang sachet | 11 AUG 2022 |
| 11 | F-PQS-04-009-14/00 | Prosedur pengemasan induk pengemasan ulang cairan | 11 AUG 2022 |
| 12 | F-PQS-04-009-15/00 | Prosedur pengemasan induk pengemasan ulang blister herbal | 11 AUG 2022 |
| 13 | F-PQS-04-009-16/00 | Lampiran Ketentuan Batas Penambahan Bahan Proses Ulang/Pengolahan Ulang | 07 DEC 2022 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQS-04-009 | 00 | 02 SEP 2018 | - | Dokumen baru |
| PQS-04-009 | 01 | 16 OCT 2020 | - Penghilangan poin prosedur kerja melakukan validasi selama proses - Menghilangkan lampiran formulir rencana pengolahan dan formulir laporan pengolahan | Menyesuaikan Kondisi Lapangan |
| PQS-04-009 | 02 | 23 OCT 2020 | - Penambahan Ruang Lingkup Reproses | Menyesuaikan Kondisi Lapangan dan Mengacu terhadap temuan pada saat inspeksi audit CPOTB |
| PQS-04-009 | 03 | 05 MAY 2021 | - Menghilangkan lampiran Label Reproses & Rework - Penambahan lampiran catatan reproses dan rework skala percobaan - Penambahan lampiran catatan reproses dan rework skala produksi tablet/kaplet - Penambahan lampiran catatan reproses dan rework skala produksi Liquid - Penambahan lampiran catatan reproses dan rework skala produksi Serbuk | Menyesuaikan dengan kondisi lapangan |
| PQS-04-009 | 04 | 11 AUG 2022 | - Perubahan pada judul dokumen - Penambahan point Pengemasan Ulang |  |
| PQS-04-009 | 05 | 07 DEC 2022 | - Perubahan klasifikasi ruang lingkup produk yang dilakukan proses ulang dan/atau pengolahan ulang - Perubahan rincian tugas yang dilakukan oleh Penanggung Jawab - Perubahan pada tahap awal penanganan proses ulang/pengolahan ulang dengan menambahkan detil penanganan produk/material yang tidak memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan - Persetujuan rencana dan hasil proses ulang dan/atau pengolahan ulang dilakukan hingga Manager Pemastian Mutu - Penambahan ketentuan yang ditetapkan untuk penambahan bahan baku pada produk yang akan dilakukan proses ulang/pengolahan ulang - Penambahan poin hasil proses ulang/pengolahan ulang yang telah diperiksa akan dievaluasi dan ditetapkan tindak lanjutnya - Penambahan jangka batas waktu maksimal proses ulang/pengolahan ulang boleh dilaksanakan setelah produk disimpan - Penambahan poin Analisa Tren Proses Ulang/ Pengolahan Ulang |  |
| PQS-04-009 | 06 |  | - Menghilangkan point 2.2 pada bagian ruang lingkup - Menghilangkan point 6 dan 7 pada ketentuan umum (proses ulang / pengolahan ulang) - Perubahan pada pelaksanaan proses ulang/ pengolahan ulang - Perubahan pada penyiapan rencana pelaksanaan proses ulang/pengolahan ulang - Perubahan pada analisis trend kejadian reproses - Penambahan point bagian alur proses |  |
| PQS-04-009 | 07 |  | - Perubahan pada penyiapan rencana pelaksanaan proses ulang/pengolahan ulang menggunakan |  |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Nama Dokumen |
| --- | --- |
| PQS-02-005 | Prosedur Pengkajian Stabilitas Produk |
| PHS-02-003 | Prosedur Penanganan Limbah B3 |
| PQS-03-003 | Prosedur Penanangan Penyimpangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy:

- AMPT		5.   SCTL 1		9. STL 2			13. SPECH

- SOK		6.   SSSP		10. SSTL 3		14. SOF

- AMF1 		7.   AMF2		11. AMPH		15. SOMA

- SGTL 1		8. SPC			12. SSTKH