- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Cetirizine Dihydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Cetirizine Dihydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Modifikasi Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1585 - 1587

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Tabung Reaksi | 17. | Botol Timbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Gelas Kimia | 18. | Membrane Filter 0,2 µm |
| 3. | Oven | 19. | Syringe filter 0,2 µm |
| 4. | Cawan Pijar | 20. | Inductively Coupled Plasma (ICP) |
| 5. | pH Meter | 21. | Magnetic Stirrer |
| 6. | Furnace | 22. | Penjepit Cawan |
| 7. | Desikator | 23. | Pipet Tetes |
| 8. | HPLC | 24. | Vortex |
| 9. | Labu Ukur | 25. | Batang Pengaduk |
| 10. | Ultrasonic Bath | 26. | Botol Pereaksi |
| 11. | Spektrofotometer IR | 27. | Kolom L1; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm |
| 12. | Tabung Nessler | 28. | Kolom L3; 4,6 mm x 25 cm; 5 µm |
| 13. | Timbangan Analitik | 29. | Pipet Seukuran |
| 14. | Gelas Ukur | 30. | Pipet Ukur |
| 15. | Lumpang dan Alu | 31. | Pompa Vacuum |
| 16. | Buret | 32. | Vial HPLC |

  - Bahan:

| 1. | Air Murni | 11. | HCl 0,02 N |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Aseton | 12. | NH4OH P; 6 N |
| 3. | Metilen Klorida | 13. | H3PO4 10% |
| 4. | Baku Kerja Cetirizine Dihydrochloride | 14. | Metanol HPLC |
| 5. | AgNO3 0,1 N; 0,25 N | 15. | Natrium Fosfat Dibasa Heptahidrat |
| 6. | ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm | 16. | Standar Senyawa Sejenis A Setirizin Hidroklorida |
| 7. | Kalium Bromida P Kering | 17. | Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat |
| 8. | H2SO4 P; 1 M | 18. | Natrium Hidroksida 1 N |
| 9. | HNO3 P; 4 N; 10%; (1 dalam 100); 2 N | 19. | Tetrabutilamonium Hidrogen Sulfat |
| 10. | Acetonitril | 20. | Mangan Dioksida |

- Parameter Pemeriksaan

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton dan Metilen Klorida

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Aseton dalam gelas kimia    250 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metilen Klorida

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Metilen Klorida dalam gelas kimia 250 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Cetirizine Dihydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi Umum Klorida

- Uji Klorida A

- Larutkan 2 mg zat uji dengan 10 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Nitrat 4 N dan 2 tetes Perak Nitrat 0,1 N.

- Amati pemerian larutan.

- Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Klorida B

- Jika tidak menunjukkan reaksi terhadap Uji Klorida A, tambahkan 1 tetes Asam Nitrat 10% dan 0,5 ml Perak Nitrat 0,25 N pada larutan uji : Terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Centrifuge segera campuran dan pisahkan bagian bening.

- Cuci endapan tiga kali, tiap kali dengan 1 ml Asam Nitrat (1 dalam 100) dan buang air pencuci.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonium Hidroksida – Air murni (35:100) pada endapan : Endapan segera larut.

- Uji Klorida C

- Campur 5 mg zat uji dengan 5 mg Mangan Dioksida P.

- Basahi dengan Asam Sulfat P, dan panaskan perlahan : Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida P basah.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang seksama (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan dalam furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Larutkan 1 g zat Cetirizine Dihydrochloride dalam 20 ml air.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan Air Murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

  - Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

  - Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

  - Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

  - Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas; kocok hingga homogen.

  - Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

  - Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

  - Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

  - Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

  - Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2 oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP= Wa-WbWa-Wo × 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Asam Sulfat 1 M

- Masukkan 80 ml air murni kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan sedikit demi sedikit 5,55 ml H2SO4; melalui dinding gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 14,45 ml air murni kedalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan kedalam botol pereaksi.

- Larutan Fase Gerak

    - Campurkan asetonitril P : Air Murni : Asam Sulfat 1 M (930 : 66 : 4) kedalam botol pereaksi 1000 ml, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan Membrane Filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

    - Sonikasi selama 15 menit.

- Larutan Baku

    - Timbang seksama 25 mg Baku kerja Cetirizin Dihydrochloride, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga volume tepat 50 ml, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga volume tepat 50 ml, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 0,5 mg/ml)

- Kondisi Alat

Kolom	: L3; 4,6 mm x 25 cm ; 5 µm

Detektor	: UV 230 nm

Flow rate	: 1,0 ml/menit

Volume Injeksi	: 10 μl

Suhu Kolom 	: 25°C

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2% |
| 2 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 3 | Tailing Faktor | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Waktu Retensi (RT) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2% |

- Perhitungan :

C= LuLs × WsWu × 100%(100% -SP) × B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Cetirizine Dihydrochloride yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area larutan uji |
| Ls | = | Luas area larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja Cetirizine Dihydrochloride yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan (%) |
| B% | = | Kadar Baku kerja (%) |

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

- Prosedur 1

      - Pembuatan Asam Sulfat 1 M

- Masukkan 80 ml air murni kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan sedikit demi sedikit 5,55 ml H2SO4; melalui dinding gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 14,45 ml air murni kedalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen, masukkan kedalam botol pereaksi.

      - Pembuatan Larutan Fase Gerak

    - Campurkan asetonitril P : Air Murni : Asam Sulfat 1 M (930 : 66 : 4) kedalam botol pereaksi 1000 ml, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan Membrane Filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum.

    - Sonikasi selama 15 menit.

      - Larutan Kesesuaian Sistem

    - Timbang seksama masing-masing 2 mg Baku kerja Cetirizin Dihydrochloride dan Standar Senyawa Sejenis A Setirizin Hidroklorida, masukkan kedalam labu ukur 25 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 20 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 4 µg/ml)

      - Larutan Baku

    - Timbang seksama 2,5 mg Baku kerja Cetirizin Dihydrochloride, masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 0,5 µg /ml)

      - Larutan Uji

    - Timbang seksama 25 mg zat uji, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan uji siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 0,5 mg/ml)

      - Kondisi Alat

Kolom	: L3; 4,6 mm x 25 cm ; 5 µm

Detektor	: UV 230 nm

Flow rate	: 1,0 ml/menit

Volume Injeksi	: 10 μl

Suhu Kolom 	: 25°C

      - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2% |
| 2 | Resolusi (R) | R ≥ 2 |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| 4 | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |
| 5 | Waktu Retensi (RT) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 2% |

      - Perhitungan :

Cr = LiLk × WsWu × 1100 × 5050 × 1F × 100%

Keterangan :

Cr	=	Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan (%)

Li   	=  	Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lk    	=   	Luas area puncak Cetirizin Dihydrochloride pada larutan baku

Ws  	=   	Berat baku kerja Cetirizine Dihydrochloride yang ditimbang (mg)

Wu  	=   	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

1100 × 5050

=  	Faktor pengenceran larutan baku dan larutan uji (ml)

F  	=   	Faktor Respon Relatif

| Nama | Waktu Retensi Relatif | Faktor Respon Relatif | Batas (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 4-CBH | 0,3 | 1,4 | 0,1 |
| Dimer | 0,5 | 1,8 | 0,1 |
| 2-Klorosetirizin | 0,85 | 0,49 | 0,1 |
| Senyawa Sejenis A Setirizin | 0,9 | 0,95 | 0,1 |
| Cetirizine | 1,0 | - | - |
| Desklorosetirizin | 1,4 | 0,45 | 0,1 |
| CBHPf | 1,45 | 1,6 | 0,1 |
| Cemaran lain | - | 1,0 | 0,1 |
| Total Cemaran | - | - | 0,3 |

- Prosedur 2

Catatan: Prosedur 2 dilakukan jika Senyawa Setirizin etanol (2-{4-[(4-klorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il} asetat) atau Asam setirizin asetat (asam 2-{4-[(4-klorofenil)fenilmetil]piperazin-1-il} asetat) mungkin ada di dalam zat.

      - Larutan A

- Timbang masing-masing 2 g Tetrabutilamonium Hidrogen Sulfat dan 3 g Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat (NaH2PO4.H2O), masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan dengan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH larutan hingga 2,8 ± 0,05 dengan penambahan NaOH 1 N.

- Saring larutan dengan membrane filter 0,2 µm menggunakan pompa vacuum; masukkan kedalam botol pereaksi.

- Sonikasi selama 15 menit.

      - Larutan B

    - Gunakan Metanol HPLC.

    - Saring dengan Membrane Filter 0,20 µm menggunakan pompa vacuum; masukkan kedalam botol pereaksi.

    - Sonikasi selama 15 menit.

      - Larutan Dapar

- Timbang masing-masing 1,4 g Natrium Fosfat Monobasa Monohidrat (NaH2PO4.H2O) dan 2,7 g Natrium Fosfat Dibasa Heptahidrat (Na2HPO4.7H2O), masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan dengan 1000 ml Air Murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH larutan hingga 6,9 ± 0,1 dengan penambahan NaOH 1 N atau      H3PO4 10%.

      - Larutan Pengencer

- Buat campuran Acetonitril : Larutan Dapar (1 : 1), aduk hingga homogen.

      - Larutan Baku

    - Timbang seksama 10 mg Baku kerja Cetirizin Dihydrochloride, masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 2 µg /ml)

      - Larutan Uji

    - Timbang seksama 10 mg zat uji, masukkan kedalam labu ukur 100 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Dinginkan hingga temperatur kamar.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Pipet 1 ml larutan, masukkan kedalam labu ukur 50 ml.

    - Tambahkan fase gerak hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

    - Saring dengan Syringe Filter 0,2 µm; tampung filtrat dalam vial dan tutup.

    - Larutan baku siap untuk dianalisis.

(Konsentrasi: 2 µg /ml)

      - Kondisi Alat

Kolom	: L1; 4,6 mm x 25 cm ; 5 µm

Detektor	: UV 232 nm

Volume Injeksi	: 10 μl

Suhu Kolom 	: 40°C

Fase Gerak	:	Gradien

| Waktu (menit) | Larutan A (%) | Larutan B (%) | Flow Rate (ml/menit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 58 | 42 | 1,2 |
| 40 | 58 | 42 | 1,2 |
| 68 | 20 | 80 | 1,5 |
| 108 | 20 | 80 | 1,5 |
| 110 | 58 | 42 | 1,2 |
| 120 | 58 | 42 | 1,2 |

      - Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5% |
| 2 | Resolusi (R) | R ≥ 2 |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 6000 |
| 4 | Tailing Factor | Tailing Factor ≤ 2,0 |

      - Perhitungan :

Cr = LiLk × WsWu × 1F × 100%

Keterangan :

Cr	=	Kadar cemaran organik yang telah diperhitungkan (%)

Li   	=  	Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji

Lk    	=   	Luas area puncak Cetirizin Dihydrochloride pada larutan baku

Ws  	=   	Berat baku kerja Cetirizine Dihydrochloride yang ditimbang (mg)

Wu  	=   	Berat zat uji yang ditimbang (mg)

F  	=   	Faktor Respon Relatif

| Nama | Waktu Retensi Relatif | Faktor Respon Relatif | Batas tidak lebih dari (%) |
| --- | --- | --- | --- |
| Desklorosetirizin | 0,35 | 0,56 | 0,1 |
| Setirizin etanol | 0,53 | 1,2 | 0,1 |
| CBHP | 0,66 | 1,3 | 0,1 |
| 2-Klorosetirizin | 0,70 | 0,52 | 0,1 |
| Setirizin metil ester | 0,81 | 0,96 | 0,1 |
| 3-Klorosetirizin | 0,87 | 0,52 | 0,1 |
| Cetirizine | 1,0 | - | - |
| Asam setirizin asetat | 1,15 | 0,97 | 0,1 |
| Setirizin n-oksid | 1,25 | 0,81 | 0,1 |
| 4-CBH | 1,55 | 1,2 | 0,1 |
| 4-Klorobenzofenon | 1,66 | 0,5 | 0,1 |
| Setirizin Dimer | 2,48 | 1,4 | 0,1 |
| Cemaran lain | - | 1,0 | 0,1 |
| Total Cemaran | - | - | 0,3 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Cetirizine Dihydrochloride (S-QC-01-247).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-246 | 00 | 21 APR 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-246 | 01 | 10 OCT 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Penambahan logam berat; Penghapusan Pengemasan dan Penyimpanan | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 |
| I-QC-01-246 | 02 |  | Penambahan alat dan bahan, Perubahan redaksi cara kerja parameter Identifikasi Klorida, Perubahan redaksi cara kerja parameter Sisa Pemijaran , Perubahan redaksi cara kerja parameter Susut Pengeringan dan Penambahan parameter Cemaran Organik. | Penambahan parameter Cemaran Organik. |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB