- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acidum Aceticum 98% dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acidum Aceticum 98% sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia Jilid VI (2020) Hal. 169 - 170

- Alat dan Bahan

  - Alat :

| - 1 | Timbangan Analitik | 10. | Pipet Seukuran |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Tabung Reaksi | 11. | #### Hot Plate |  |
| - 3 | Gelas Kimia | 12. | Erlenmeyer |  |
| - 4 | #### Tabung Nessler | 13. | Erlenmeyer Berasah |  |
| - 5 | #### Cawan Penguapan | 14. | Gelas Ukur |  |
| - 6 | Oven | 15. | Labu Ukur |  |
| - 7 | #### Desikator | 16. | #### Pipet Ukur dan pipet tetes |  |
| 8. | #### Batang Pengaduk | 17. | #### ICP |  |
| 9. | #### Kertas Indikator pH Universal | 18. | #### Freeze Point Testing Device |  |

  - Bahan :

| - 1 | Air Murni | 10. | AgNO3 LP |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 11. | BaCl2 2% |  |
| - 3 | Gliserol | 12. | Asam Sulfat P |  |
| - 4 | Lanthanum Nitrat Heksahidrat | 13. | Kalium Permanganat 0,1 N |  |
| - 5 | Iodin P | 14. | Fenolftalein LP |  |
| - 6 | Kalium Iodida P | 15. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |
|  | HCl P | 16. | NaOH 1 N LV; 0,1 N |  |
|  | Asam Nitrat P; 2 N | 17. | Ammonium Hidroksida |  |
|  | Besi (III) Klorida | 18. | Kalium Permanganat |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air Murni

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni  dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Gliserol

- Larutkan 1 ml zat uji dengan 10 - 30 ml Gliserol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

  - Berat Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku acidum aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=(Wb-Wo)V

Keterangan :

BJ	= Berat Jenis (g/ ml)

Wo	= Bobot piknometer kosong (gram)

Wb	= Bobot piknometer + zat uji (gram)

V	= Volume air (ml)

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

  - Uji A Identifikasi Asetat

- Pipet 1,0 ml zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Hangatkan di atas hotplate.

- Tambahkan 3 tetes Asam Sulfat Pekat dan 3 tetes Etanol. Aduk hingga homogen.

- Amati bau yang terbentuk.

- Ulangi penambahan Asam Sulfat dan Etanol hingga tercium bau Etil Asetat yang khas.

  - Uji B Identifikasi Asetat

- Larutan Besi (III) Klorida

- Timbang 9 g Besi (III) Klorida; masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi.

  - Larutan Uji

- Pipet 1,0 ml zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Netralkan dengan penambahan Amonium Hidroksida.

- Tambahkan tetes demi tetes larutan Besi (III) Klorida; terjadi warna merah tua.

- Ke dalam larutan tersebut tambahkan Asam Sulfat P; terjadi warna merah tua rusak.

  - Uji C Identifikasi Asetat

- Pipet 1,0 ml zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 100 ml larutan Asam Oksalat ( 1 g dalam 100 ml Air Murni).

- Panaskan larutan; Terbentuk uap dengan bau khas Asam Asetat.

  - Uji D Identifikasi Asetat

- Larutan Lanthanum Nitrat

- Timbang 500 mg Lanthanum Nitrat Heksahidrat, masukkan ke dalam gelas kimia 25 ml.

- Tambahkan 5 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air Murni hingga volume akhir tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Pipet 1,0 ml zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 200 ml.

- Tambahkan 100 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Pipet 3,0 ml larutan; masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Adjust pH hingga sedikit basa dengan larutan Natrium Hidroksida 0,1 N.

- Tambahkan 0,25 ml larutan Lanthanum Nitrat, saring larutan jika terbentuk endapan putih.

- Tambahkan 0,1 ml larutan Iodium dan 0,05 ml larutan Amonium Hidroksida 2N.

- Panaskan perlahan hingga mendidih.

- Amati larutan, terbentuk warna gelap atau endapan biru.

  - Suhu Beku

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Freeze Point Testing Device

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Pipet 1 ml larutan uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 20 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 5 tetes Perak Nitrat 0,25 N.

- Amati larutan; tidak terjadi opalesensi.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Pipet 1 ml larutan uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 10 ml Air Murni.

- Aduk hingga homogen.

- Tambahkan 1 ml Barium Klorida 12%.

- Amati larutan; tidak terjadi kekeruhan.

  - Sisa Penguapan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Pipet 20 ml zat uji, masukkan ke dalam cawan penguapan yang telah ditimbang.

- Uapkan diatas hotplate hingga kering.

- Masukkan kedalam oven pada suhu 105 ± 2°C.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPg=(Wb-Wo)×1000

Keterangan:

SPg	= 	Sisa penguapan (mg)

Wo 	= 	Berat cawan penguapan kosong (gram)

Wb	= 	Berat cawan penguapan + zat uji setelah pengeringan (gram)

1000	=	Konversi gram ke miligram

  - Logam Berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Pipet 2 ml zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Zat mudah teroksidasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja :

- Kalium Permanganat 0,1 N

- Timbang 3,3 g Kalium Permanganat P; masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan ± 500 ml Air Murni. Aduk hingga semua padatan larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga volume larutan 1000 ml.

- Didihkan larutan selama 15 menit. Dinginkan.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi 1000 ml, biarkan selama 2 hari.

- Saring Larutan Kalium Permanganat dengan kaca masir.

- Pengujian

        - Pipet 2,0 ml zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 50 ml berasah, lalu tambahkan 10 ml Air Murni. Kocok hingga homogen.

        - Tambahkan 0,10 ml larutan Kalium Permanganat 0,1 N.

        - Kocok hingga homogen.

        - Amati warna larutan.

        - Simpan dalam keadaan tertutup selama 2 jam, amati kembali warna larutan.

        - Warna merah muda tidak berubah menjadi cokelat.

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% (S-QC-01-249).

    - Cara Kerja

- Timbang Erlenmeyer 100 ml berasah yang berisi 20 ml Air Murni sebagai berat awal (Wo).

- Pipet 2 ml zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer yang telah ditimbang (Wa).

- Tambahkan 20 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Tambahkan 5 tetes larutan fenolftalein LP.

- Kocok hingga homogen.

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 1 N hingga larutan berwarna merah muda stabil.

1 ml larutan Natrium Hidroksida 1 N setara dengan 60,05 mg C2H4O2

    - Perhitungan :

C=Vu×N1×60,05(Wa-Wo)×100%

Keterangan:

C	= 	Kadar Acidum Aceticum 98% (%)

Vu 	= 	Volume NaOH 1 N untuk Larutan Uji (ml)

N 	= 	Konsentrasi NaOH (Normalitas)

Wo 	= 	Berat erlenmeyer berisi 20 ml Air Murni (mg)

Wa	=	Berat erlenmeyer berisi 20 ml Air Murni + zat uji (mg)

60,05 	= 	Kesetaraan NaOH 1 N dengan Acidum Aceticum

- = 	Normalitas NaOH 1 N teoritis

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dam Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-248 | 00 | 04 AUG 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-248 | 01 | 21 JAN 2022 | Perubahan Poin 3; Penambahan Poin 4 Definisi; Perubahan Poin 5; Poin 6; Poin 7; Penambahan Berat Jenis; Metode Cara Kerja pada Logam Berat | Review Dokumen Terhadap Kompendia Terbaru |
| I-QC-01-248 | 02 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan cara kerja parameter pemeriksaan | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB