- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Rifampicin dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Rifampicin sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1481 – 1482;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Botol timbang | 12. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Desikator | 13. | #### X-Ray Diffraction |  |
| - 3 | Gelas kimia | 14. | Spatula |  |
| - 4 | #### Gelas ukur | 15. | Spektrofotometer IR |  |
| - 5 | #### Tabung reaksi | 16. | Tabung Nessler |  |
| - 6 | #### Kaca objek | 17. | #### Timbangan analitik |  |
| - 7 | #### Labu ukur | 18. | #### Ultrasonic bath |  |
|  | #### Oven vakum | 19. | #### Cover glass |  |
|  | #### HPLC | 20. | #### Membran Filter 0,20 µm |  |
|  | #### Syringe Filter 0,22 µm | 21. | #### Kolom L7; 4,6 mm x 10 cm; 5 µm |  |
|  | #### pH meter |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 8. | Internal standar Rifampicin Quinone |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Kloroform | 9. | Minyal Mineral |  |
|  | Kalium Fosfat Monobasa P; 1,0 M | 10. | Asam Sitrat 1,0 M |  |
|  | Asam Fosfat P | 11. | Etil Asetat |  |
|  | Asetonitril Pro HPLC | 12. | Metanol |  |
|  | Baku Kerja Rifampicin | 13. | Natrium Perklorat 0,5 M |  |
|  | Kalium Fosfat Dibasa 1,0 M |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 - 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etil asetat dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Metanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Metanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Rifampicin yang didispersikan terhadap Minyak Mineral.

- Buat pellet.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji yang didispersikan terhadap Minyak Mineral.

- Buat pellet.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

  - Sifat hablur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sifat hablur atau kristalinitas menggunakan alat X-Ray Diffraction. Dikatakan memenuhi pengujian jika difaktogram yang dihasilkan menunjukkan pola kristal bukan pola yang amorf.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan menggunakan 100 ml Air murni, aduk.

- Gunakan suspensi untuk pengukuran

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 60 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vakum dengan suhu 60 ± 2°C, pada kondisi hampa udara.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar Fosfat

- Timbang 136,1 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 500 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 6,3 ml Asam Fosfat P.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

- Buat campuran Air murni – Asetonitril pro HPLC – Dapar Fosfat – Asam Sitrat 1,0 M – Natrium Perklorat 0,5 M (510:350:100:20:20).

- Saring dengan membran filter 0,20 µm.

- Degasi larutan selama 10 menit.

- Pelarut

Buat campuran Air murni – Asetonitril pro HPLC – Kalium Fosfat Dibasa 1,0 M – Kalium Fosfat Monobasa 1,0 M – Asam Sitrat 1,0 M (640:250:77:23:10).

- Larutan Uji Persediaan

- Timbang 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Larutkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai tanda batas, kocok hingga homogen (gunakan larutan ini dalam waktu 2 jam).

(Konsentrasi : 2 mg/ml)

- Larutan Uji

- Pipet 2 ml Larutan uji persediaan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Pelarut sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,2 mg/ml)

- Enceran Larutan Uji

- Pipet 2 ml Larutan uji persediaan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 2 ml larutan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet kembali 2 ml larutan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Encerkan dengan Pelarut sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,002 mg/ml)

- Larutan Resolusi

- Timbang 2 mg Baku Kerja Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Acetoniril pro HPLC hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Acetonitril pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Timbang 2 mg Rifampicin Quinone, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml lainnya.

- Larutkan dengan Acetoniril pro HPLC hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Acetonitril pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen. (Gunakan larutan ini dalam refirigator.)

- Pipet masing-masing 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm ke dalam vial.

(Konsentrasi : Rifampicin = 0,01 mg/ml; Rifampicin Quinone = 0,01 mg/ml)

- Sisitem Kromatografi

- Kolom	: L7; 4,6 mm x 10 cm; 5 µm

- Detektor	: UV 254 nm

- Laju alir	: 1,5 ml/menit

- Vol. injeksi	: 50 µl

    - Perhitungan :

Cr=LiLk+(0,01×Lt)×100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak masing-masing senyawa sejenis pada Larutan uji |
| Lk | = | Luas area puncak Rifampicin pada Enceran larutan uji |
| Lt | = | Total luas area semua puncak senyawa sejenis pada Larutan uji |

*Hitung total cemaran dengan menjumlahkan seluruh cemaran selain Rifampicin Quinone.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar Fosfat

    - Timbang 136,1 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

    - Larutkan dengan 500 ml Air murni, aduk hingga homogen.

    - Tambahkan 6,3 ml Asam Fosfat P.

    - Encerkan dengan Air murni hingga volume 1000 ml, aduk hingga homogen.

- Fase Gerak

    - Buat campuran Air murni – Asetonitril pro HPLC – Dapar Fosfat – Asam Sitrat 1,0 M – Natrium Perklorat 0,5 M (510:350:100:20:20).

    - Saring dengan membran filter 0,20 µm.

    - Degasi larutan selama 10 menit.

- Pelarut

Buat campuran Air murni – Asetonitril pro HPLC – Kalium Fosfat Dibasa 1,0 M – Kalium Fosfat Monobasa 1,0 M – Asam Sitrat 1,0 M (640:250:77:23:10).

- Larutan Baku

    - Timbang 20 mg Baku Kerja Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Larutkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai setengah labu ukur, sonikasi maksimal 30 detik (zat bersifat sensitive panas).

    - Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai tanda batas, kocok hingga homogen (gunakan larutan ini dalam waktu 5 jam).

    - Pipet 2 ml larutan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Pelarut sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,02 mg/ml)

- Larutan Uji

    - Timbang 20 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

    - Larutkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai setengah labu ukur, sonikasi maksimal 30 detik (zat bersifat sensitive panas).

    - Encerkan dengan Asetonitril pro HPLC sampai tanda batas, kocok hingga homogen (gunakan larutan ini dalam waktu 5 jam).

    - Pipet 2 ml larutan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Encerkan dengan Pelarut sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,02 mg/ml)

- Larutan Resolusi

    - Timbang 2 mg Baku Kerja Rifampicin, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

    - Larutkan dengan Acetoniril pro HPLC hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Acetonitril pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Timbang 2 mg Rifampicin Quinone, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml lainnya.

    - Larutkan dengan Acetoniril pro HPLC hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

    - Encerkan dengan Acetonitril pro HPLC hingga tanda batas, kocok hingga homogen. (Gunakan larutan ini dalam refirigator.)

    - Pipet masing-masing 1 ml larutan ke dalam labu ukur 10 ml.

    - Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

    - Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm ke dalam vial.

(Konsentrasi : Rifampicin = 0,01 mg/ml; Rifampicin Quinone = 0,01 mg/ml)

- Sisitem Kromatografi

    - Kolom	: L7; 4,6 mm x 10 cm; 5 µm

    - Detektor	: UV 254 nm

    - Laju alir	: 1,5 ml/menit

    - Vol. injeksi	: 50 µl

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 1,0 % |
| 3 | Angka Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1000 |
| 4 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 4,0 antara puncak Rifampicin dan puncak Rifampicin Quininone |

    - Perhitungan :

C= LuLs x Ws Wu x 100%100 %-SP x B%

Keterangan :

| C | = | Kadar Rifampicin yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak utama larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama larutan baku |
| Ws | = | Berat zat baku yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| B% | = | Kadar Baku Kerja Rifampicin (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Rifampicin (S-QC-01-056)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-071 | 00 | 30 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-071 | 01 |  | Perubahan templet; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distibusi | Review dokumen kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB