- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Glycerolum dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Glycerolum sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal. 14 – 16;

Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan analitik | 11. | Tabung nessler |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung reaksi | 12. | Furnace |
| 3. | Piknometer | 13. | Cawan pijar |
| 4. | Karl Fischer Titrator | 14. | Erlenmeyer |
| 5. | Gas Chromatography | 15. | Inductively Coupled Plasma |
| 6. | Labu ukur | 16. | Pipet ukur |
| 7. | Syringe filter 0,2 µm | 17. | Desikator |
| 8. | Spektrofotometer IR | 18. | Kolom DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm |
| 9. | Aparatus Refluks | 19. | Buret |
| 10. | pH Meter | 20. | Kolom G43; 0,53 mm x 30 m; 0,3 µm |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 17. | Besi (III) Klorida LP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Alkohol | 18. | Asam Hidroklorida P; 0,020 N |
| 3. | Baku Kerja Glycerolum | 19. | Asam Sulfat P; 0,1 N; 0,2 N |
| 4. | Asam Nitrat P; 2 N | 20. | Metanol P |
| 5. | Kalium Dikromat LP | 21. | Asetonitril |
| 6. | Karl Fischer Titrant | 17. | Natrium Hidroskida 0,5 N |
| 7. | Karl Fischer Solvent | 18. | Fenolftalein |
| 8. | Etilen Glikol | 19. | Dietilen Glikol |
| 9. | Perak Nitrat 0,1 N | 20. | Eter |
| 10. | Kloroform | 21. | Kalium Bromida |
| 11. | Barium Klorida 12% | 22. | Baku kerja Dietilen Glikol |
| 12. | Natrium Hidroksida 0,05 N; 0,1 N | 23. | Morfolin P |
| 13. | Natrium Metaperiodat P | 24. | Gliserin |
| 14. | Kalium Iodida LP | 25. | Natrium Tiosulfat 0,1 N |
| 15. | Biru Bromtimol LP | 26. | Minyak Pappermint |
| 16. | Minyak Kelapa Sawit |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptis).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g  zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Lemak

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Minyak Kelapa Sawit dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Minyak Menguap

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Minyak Pappermint dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

      - Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Glycerolum dengan 400 mg KBr kering.

- Buat pellet KBr.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Glycerolum dengan 400 mg KBr kering.

- Buat pellet KBr.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang    400-4000 nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

      - Uji Identifikasi B (Uji Batas Dietilen Glikol dan Etilen Glikol)

- Pelarut

Gunakan Metanol sebagai pelarut.

- Larutan Internal Standar Persediaan

- Timbang 200 mg 2,2,2-Trichloroethanol, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan ± 100 ml Pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Larutan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol

- Timbang masing – masing 50 mg Standar Ethylene Glycol dan Diethylene Glycol; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml yang sama.

- Tambahkan ± 5 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 5 mg/ml)

- Larutan Blangko

- Pipet 1,0 ml Larutan Internal Standar Persediaan; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan Syringe Filter 0,20 m

(Konsentrasi : 0,1 mg/ml)

- Larutan Standar

- Timbang 40 mg baku kerja Glycerolum; masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 2,0 ml Larutan Internal Standar Persediaan dan 200 l larutan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol Persediaan.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan Syringe Filter 0,20 m.

(Konsentrasi : Glycerolum = 2 mg/ml; Larutan Internal Standar = 0,1 mg/ml; Larutan Etilen Glikol dan Dietilen Glikol Persediaan = 0,05 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 500 mg zat uji; masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 10 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan 1,0 ml larutan Internal Standar Persediaan.

- Encerkan dengan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan Syringe Filter 0,20 m.

(Konsentrasi : Zat uji = 50 mg/ml; Larutan Internal Standar = 0,1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

Metode		: GC-FID Direct Inject

Kolom		: DB-624 30 m x 0,53 mm; 3 µm

Gas Pembawa	: Helium

Laju Alir 		: 4,5 mL/menit (constant flow

Split Ratio		: 10 : 1

Detektor		: FID

Volume Injek		: 1,0l

Suhu Detektor	: 250°C

Suhu Injektor		: 220°C

Suhu Kolom		: Gradien

| Waktu (°C/menit) | Temperatur (°C) | Holding Time (menit) |
| --- | --- | --- |
| - | 100 | 4 |
| 50 | 120 | 10 |
| 50 | 220 | 6 |

- Kriteria Penerimaan

| No | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1 | Luas Area | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,3 % |
| 2 | Waktu Retensi (tr) | Nilai Simpangan Baku Relatif (SBR) ≤ 5,3 % |
| 3 | Tailing Faktor (tf) | Tf ≤ 2,0 |
| 4 | Lempeng Teoritis (N) | N ≥ 1200 |
| 5 | Resolusi (R) | R ≥ 1,5 |

- Perhitungan :

Cz=RuRs × WsWu × FuFs × P%

Keterangan :

| Cz | = | Rasio area sampel (area EG atau DEG pada sampel dibagi area internal standar pada sampel) |
| --- | --- | --- |
| Ru | = | Rata-rata rasio area standar (area EG atau DEG pada sampel dibagi area internal standar pada standar) |
| Rs | = | Bobot penimbangan standar EG atau DEG (mg) |
| Ws | = | Bobot penimbangan sampel (mg) |
| Wu | = | Bobot penimbangan sampel (mg) |
| Fu | = | Faktor pengenceran sampel (10) |
| Fs | = | Faktor pengenceran standar (100000) |
| P% | = | Potensi dari standar yang digunakan (%) |

      - Uji Identifikasi C (Metode GC)

Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan uji sesuai dengan Larutan Baku seperti yang diperoleh pada parameter Identifikasi B (Uji Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol).

  - Kadar air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan  sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Warna dan Akromisitas

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Larutan baku

- Pipet 0,4 ml Besi (III) Klorida LP, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 50 ml.

- Larutan uji

- Masukkan 50 ml zat uji ke dalam tabung nessler.

- Pengamatan

Bandingkan warna larutan uji dengan larutan baku, warna larutan uji tidak lebih gelap dari warna larutan baku.

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja	:

- Larutan baku

- Pipet 0,10 ml Asam Hidroklorida 0,020 N, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan Air murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Timbang 7,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung nessler.

- Tambahkan Air Murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing – masing tabung nessler

- Tambahkan 1 ml Asam Nitrat 2 N, kocok.

- Tambahkan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N, kocok.

- Tambahkan Air murni hingga 50 ml.

- Diamkan selama 5 menit, lindungi dari cahaya matahari langsung.

- Bandingkan kedua larutan tersebut.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja:

- Larutan baku

- Pipet 0,20 ml Asam Sulfat 0,020 N, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan Air murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan uji

- Timbang 10,0 g zat uji, masukkan ke dalam tabung nessle.

- Tambahkan Air murni hingga 25 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Ke dalam masing – masing tabung nessler

- Tambahkan 1 ml Asam Hidroklorida 3 N, kocok

- Tambahkan 3 ml Barium Klorida 12%, kocok

- Tambahkan air hingga 50 ml

- Diamkan selama 10 menit, lindungi dari cahaya matahari langsung.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja:

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600oC ± 50oC dalam furnace,selama 30 menit

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 50 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 0,5 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan:

SPn	=  Sisa pemijaran (%)

Wo	=  Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	=  Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	=  Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Asam Lemak dan Ester

    - Syarat     :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja

- Timbang 50 g zat uji, masukkan ke dalam erlenmeyer.

- Tambahkan 50 ml Air murni bebas CO2 dan 5 ml NaOH 0,5 N LV.

- Didihkan campuran selama 5 menit, dinginkan.

- Tambahkan 3 tetes fenolftalein LP.

- Titrasi kelebihan basa dengan HCl 0,5 N hingga titik akhir tidak berwarna.

- Lakukan penetapan blanko, kriteria yang diterima tidak lebih dari 1 ml NaOH 0,5 N.

  - Berat Jenis

    - Syarat      :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ= Wa -WoV

Keterangan :

BJ	=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo 	= 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 	=	Volume air (ml)

  - Senyawa Terklorinasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam labu bulat 100 ml.

- Tambahkan 15 ml Morfolin P, refluks selama 3 jam.

- Bilas kondensor dengan 10 ml Air murni, tampung air bilasan ke dalam labu bulat yang kemudian asamkan menggunakan Asam Nitrat P.

- Masukkan larutan ke dalam Tabung Nessler, kemudian tambahkan 0,5 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Encerkan dengan Air murni hingga volume 50 ml, aduk hingga homogen : kekeruhan tidak lebih dari blanko yang ditambah 0,2 ml Asam Hidroklorida 0,2 N tanpa direfluks.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang 12,5 mg Baku Kerja Dietilen Glikol dan Baku Kerja Gliserol, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,2 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

      - Larutan Uji

- Timbang 1,25 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 25 ml.

- Larutkan dengan Air murni, sonikasi selama 10 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan menggunakan syringe filter 0,2 µm, masukkan ke dalam vial.

(Konsentrasi : 50 mg/ml)

      - Sistem Kromatografi Gas

Detektor		: FID

Kolom		: G43; 0,53 mm x 30 m; 0,3 µm

Suhu injeksi	: 220°

Suhu detektor	: 250°

Suhu kolom	:

| Suhu awal (°) | Kenaikan suhu (°/menit) | Suhu akhir (°) | Holding time |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 | - | 100 | - |
| 100 | 7,5 | 220 | 4 |

Gas pembawa	: Helium

Laju alir		: 38 cm/menit

Volume injeksi	: 0,5 µl

Split		: 10:1

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | ≥ 7,0 antara puncak Dietilen Glikol dan puncak Gliserin |
| %RSD | %RSD puncak larutan standar ≤ 2,0 |
| Faktor ikutan | % Faktor ikutan puncak larutan standar ≤ 2,0 |

    - Perhitungan

Cr=LiLt×100%

Keterangan :

| Cr | = Kadar Cemaran Organik (%) |
| --- | --- |
| Li | = Luas area puncak masing-masing cemaran pada larutan uji |
| Lt | = Luas area total semua puncak pada larutan uji |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

      - Larutan Natrium Periodat

- Timbang 60 g Natrium Metaperiodat P, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Larutkan dalam Air murni yang mengandung 120 ml Asam Sulfat 0,1 N, kocok hingga homogen.

(Untuk melarutkan periodat tidak boleh dipanaskan. Jika larutan tidak jernih, saring menggunakan kaca masir. Simpan larutan dalam wadah tidak tembus cahaya dan bersumbat kaca.)

      - Larutan Natrium Periodat Encer (uji keseuaian larutan)

- Pipet 10 ml Larutan Natrium Periodat ke dalam labu ukur 250 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Timbang 550 mg Gliserin, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dalam 50 ml Air murni dan Larutan Natrium Periodat Encer, aduk hingga homogen (gunakan blanko dengan tanpa penambahan Gliserin).

- Biarkan larutan selama 30 menit.

- Tambahkan 5 ml Asam Hidroklorida P dan 10 ml Kalium Iodida LP, kocok secara mekanik menggunakan shaker.

- Biarkan selama 5 menit. Tambahkan 100 ml Air murni.

- Titrasi menggunakan Natrium Tiosulfat 0,1 N sampai dengan warna kuning gading.

- Tambahkan 2 ml Kanji LP dan lanjutkan titrasi sampai dengan warna biru gelap.

- Perbandingan volume Natrium Tiosulfat 0,1 N yang diperlukan untuk campuran Gliserin-Periodat dan yang diperlukan untuk blanko antara 0,750 dan 0,765.

      - Larutan Uji

- Timbang 400 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Encerkan dengan 50 ml Air murni, dan tambahkan Biru Bromtimol LP.

- Asamkan dengan Asam Sulfat 0,2 N sampai terjadi warna hijau atau kuning kehijauan.

- Netralkan dengan Natrium Hidroksida 0,05 N hingga titik akhir berwarna biru tanpa warna hijau (buat blanko dengan 50 ml Air murni dan netralkan dengan cara yang sama).

- Tambahkan 50 ml Larutan Natrium Periodat, goyangkan secara hati-hati agar homogen.

- Tutup dengan kaca arloji, dan diamkan selama 30 menit dalam suhu ruang (tidak lebih dari 35°C) di tempat gelap atau cahaya redup.

- Tambahkan 10 ml larutan Etilen Glikol P dan Air murni, biarkan selama 20 menit.

- Encerkan dengan Air murni hingga kurang lebih 300 ml.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N hingga pH 8,1 ± 0,1 untuk larutan uji, dan pH 6,5 ± 0,1 untuk blanko.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

Tiap ml Natrium Hidroksida 0,1 N setara dengan 9,210 mg Gliserol

    - Perhitungan

C=Vu-Vb×N0,1×9,210Wu×100100-KA×100%

Keterangan :

| C | = Kadar Glycerolum yang dihitung terhadap berat anhidrat (%) |
| --- | --- |
| Vu | = Volume Natrium Hidroksida 0,1 N untuk larutan uji (ml) |
| Vb | = Volume Natrium Hidroksida 0,1 N untuk larutan blanko (ml) |
| N | = Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N) |
| 9,210 | = Berat molekul Glycerolum |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| KA | = Kadar air (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Glycerolum (S-QC-01-099).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-104 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-104 | 01 | 10 JAN 2023 | Perubahan Templet; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-104 | 02 |  | - Perubahan pada referensi - Perubahan pada Alat dan bahan - Perubahan pada point pemeriksaan |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB