- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Pyridoxini Hydrochloridum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Pyridoxini Hydrochloridum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Pyridoxini Hydrochloridum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material Pyridoxini Hydrochloridum specification used in the production process at PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms                            	: - 3,4-Pyridinedimethanol, 5-hydroxy-6methyl-, hydrochloride;   
  Pyridoxol hydrochloride,Piridoksol Hidroklorida

Rumus molekul/Molecular formula	: C8H11NO3.HCl

Bobot molekul/Molecular weight	: 205,64 gram/mol

Kode Material/Material Code	: 31000104

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur atau serbuk hablur Crystal or powder crystal | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Warna Color |  | Putih atau Hampir putih White or Almost White | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Sifat Lain Other Charateristic |  | Stabil di udara, secara perlahan dipengaruhi cahaya matahari Stabil in air, slowly affected by sunlight | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | pH |  | 2,0 – 4,0 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Dalam etanol In ethanol |  | Sukar larut Slightly soluble | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Dalam eter In ether |  | Tidak larut No soluble | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Serapan Inframerah Infrared Absorption |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Uji A Identifikasi Klorida Test A Identification of Chloride |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih. A white, curd-like precipitate is formed which is insoluble in nitric acid, but soluble in a slight excess of 6 N ammonium hydroxide. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Uji B Identifikasi Klorida Test B Identification of Chloride |  | Endapan segera larut. Precipitate dissolves immediately. | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
|  | Uji C Identifikasi Klorida Test C Identification of Chloride |  | Terbentuk Klor yang meghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida. Chlorine is formed which produces a blue color on starch iodide paper | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 4 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0,5 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 5 | Sisa Pemijaran Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0,1 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 6 | Logam berat Heavy metal | ppm | Tidak lebih dari 30 Not more than 30 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Kadar Klorida (pada sampel kering) Chloride Assay (on the dried basis) | % | 16,9 – 17,6 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 8 | Kadar (pada sampel kering) Assay (on the dried basis) | % | 98,0 – 102,0 | FI VI (2020) Hal. 1397-1398 |
| 9 | Uji Batas Mikroba Microbial Enumeration Test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total Aerobic Microbial Count | cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2000) Not more than 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir Total Combined Molds and Yeasts Count | cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-053 | 00 | 19 FEB 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-053 | 01 | 17 JAN 2023 | Perubahan templet; Poin 3; Penambahan daftar distribusi Template changes; Point 3; Distribution list addition | Review dokumen sesuai referensi terbaru Review according to the latest reference documents |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |