- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sakarin Sodium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sakarin Sodium   sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 1506 – 1507;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal. 290.

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 11. | Pipet Ukur; Pipet tetes; Pipet Seukuran |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Corong pisah | 12. | #### Hotplate |
| - 3 | #### Oven | 13. | Inductively coupled plasma |
| - 4 | #### Gelas kimia | 14. | Plat Tetes |
| - 5 | #### Kromatografi Gas | 15. | Tabung Nessler |
| - 6 | #### Labu ukur | 16. | #### Waterbath |
| - 7 | #### Tabung reaksi | 17. | #### Timbangan analitik |
| - 8 | Melting point | 18. | Jarum ose |
|  | Karl fischer | 19. | Pembakar Spirtus |
|  | Micropippet | 20. | Kolom G3 10% (fase cair) S1 AB; 3,2 mm x 1,8 m; 100 – 120 mesh |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 12. | Tembaga (II) Sulfat |
| --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Nitrat P | 13. | Kalium Karbonat |
| - 3 | Multi-element standard XVI Solution | 14. | Resorsinol |
| - 4 | Perak Nitrat | 15. | Kloroform |
| - 5 | Asam Klorida P; 0,1 N; 1 N | 16. | Cobalt (II) Klorida |
| - 6 | Asam Asetat | 17. | Natrium Karbonat |
|  | Besi (III) klorida | 18. | n-Heptan P |
|  | Kalium Piroantimonat | 19. | n-Trikosan P |
|  | Etanol | 20. | o-Toluensulfonamida |
|  | Natrium Hidroksida 1 N | 21. | p-Toluensulfonamida |
| 11. | Asam Sulfat P | 22. | Indikator Fenoftalein |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik)

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 10 ml Air murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 30 - 100 ml etanol P dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Natrium)

- Uji A Identifikasi Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes HCl P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan HCl P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Identifikasi Natrium

- Larutan Kalium Karbonat 15%

- Timbang 1,5 g Kalium Karbonat, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 5 ml Air murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan Air murni hingga tepat 10 ml.

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Kalium Piroantimonat

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat, masukkan ke dalam gelas kimia 250 ml.

- Tambahkan 85 ml Air murni panas.

- Aduk hingga larut.

- Tambahkan 50 ml larutan Kalium Hidroksida dan 1 ml larutan Natrium Hidroksida (8,5 g dalam 100 ml Air murni), aduk hingga larut.

- Diamkan selama 24 jam, saring, ambil filtrat.

- Tambahkan Air murni hingga volume tepat 150 ml, aduk hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 2 ml Air murni, kocok hingga larut.

- Tambahkan 2 ml larutan Kalium Karbonat 15%, panaskan hingga mendidih.

- Amati larutan, tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 4 ml larutan Kalium Piroantimonat, panaskan hingga mendidih, dinginkan dengan menggunakan icebath.

- Gesek bagian dalam tabung.

- Amati campuran, terbentuk endapan.

- Identifikasi B (Jarak lebur)

- Pada 10 ml larutan uji (1 dalam 10) tambahkan 1 ml Asam Klorida P.

- Terbentuk endapan hablur dari sakarin.

- Cuci endapan dengan Air Murni dingin hingga air cucian bebas klorida dengan pengecekan menggunakan Perak Nitrat 0,1 N.

- Keringkan pada suhu 105oC selama 2 jam.

- Lanjutkan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi kerja Pengoprasian Alat Melting Point.

- Identifikasi C

- Larutkan 100 mg zat uji dengan 5 ml NaOH (1 dalam 10), lalu uapkan hingga kering.

- Lebur residu hati-hati di atas hotplate sampai tidak lagi membebaskan amoniak.

- Biarkan residu dingin, larutkan dalam 20 ml Air murni.

- Netralkan dengan penambahan HCl 3 N kemudian saring dengan kertas saring.

- Pada filtrat tambahkan satu tetes Besi (III) Klorida : Terjadi warna violet.

- Identifikasi D

- Campur 40 mg zat uji dengan 40 mg Resorcinol P.

- Tambahkan 10 tetes Asam Sulfat P.

- Panaskan campuran dalam tangas air selama 5-6 menit.

- Biarkan dingin, tambahkan 10 ml Air murni dan Natrium Hidoksida 1 N berlebih tetes demi tetes: Terjadi cairan dengan fluoresensi hijau.

  - Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

- Larutkan 1 g zat uji dalam 10 ml Air murni.

- Larutan bereaksi netral atau basa terhadap kertas indikator pH Universal, tetapi dengan Indikator Fenolftalein tidak terjadi warna merah.

  - Toluensulfonamid

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

      - Larutan Baku Internal

- Timbang saksama 10 mg n-Trikosana P.

- Masukkan dalam labu terukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml n-Heptan P kemudia sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan N-Heptan P sampai tanda batas.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

      - Larutan Baku Persediaan

- Timbang saksama masing-masing 20 mg o-Toluensulfonamida dan p-Toluensulfonamida.

- Masukkan ke dalam satu labu ukur 10 ml.

- Larutkan dan encerkan dengan Metilen Klorida P sampai tanda.

(Konsentrasi : o-Toluensulfonamida = 2 mg/ml; p-Toluensulfonamida = 2 mg/ml)

      - Larutan Baku

- Pipet 100 μl, 150 μl, 200 μl, 250 μl larutan baku persediaan ke dalam masing - masing labu ukur 10 ml.

- Tambahkan 250 μl Larutan baku internal ke dalam masing-masing labu ukur.

- Encerkan dengan Metilen Klorida P sampai tanda batas.

(Tiap ml masing-masing larutan ini mengandung 25 μl n-Trikosana P dan 20 μl, 30 μl, 40 μl, dan 50 μl Isomer Toluen-Sulfonamida)

      - Larutan uji

- Timbang 2,0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 8,0 ml larutan Natrium Karbonat P (1 dalam 20).

- Campurkan dengan 10 g larutan penyangga padat.

- Masukkan campuran ke dalam tabung kolom.

- Mampatkan isi tabung dengan mengetukkan kolom pada permukaan yang empuk, kemudian dipadatkan dari atas.

- Masukkan 100 ml Metilen Klorida P ke dalam kolom dan atur katup pengaliran sehingga diperoleh 50 ml eluat dalam waktu 20 menit – 30 menit.

- Kumpulkan eluat dalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 25 μl larutan baku internal pada eluat.

- Campur dan pekatkan eluat dengan alat yang sesuai hingga volume 1,0 ml.

    - Sistem Kromatografi Gas

Detektor	: FID

Kolom	: G3 10% (fase cair) S1 AB; 3,2 mm x 1,8 m; 100 – 120 mesh

Suhu injektor	: 225oC

Suhu kolom	: 210oC

Suhu detektor	: 250oC

Gas pembawa	: Helium P

Laju alir 	: ± 30 ml per menit

Volume injeksi	: ± 2,5 μl

      - Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria penerimaan |
| --- | --- |
| %RSD | %RSD puncak larutan standar ≤ 2,0 |
| Faktor ikutan | % Faktor ikutan puncak larutan standar ≤ 2,0 |

*Rekam masing-masing kromatogram hingga diperoleh kromatogram tidak kurang dari 50% dari respons maksimum rekorder

| Nama puncak senyawa | Waktu retensi relatif |
| --- | --- |
| o-Toluensulfonamid | 0,39 |
| p-Toluensulfonamid | 0,46 |
| n-Trikosan | 1,00 |

    - Perhitungan :

- Luas puncak larutan baku

Ro=(AoAN) dan Ro=(ApAN)

Ro	= Luas Puncak larutan baku

Ao	= Luas puncak o-toluensulfonamida pada larutan baku

AN	= Luas puncak n-trikosana pada larutan baku

Ap	= Luas puncak p-toluensulfonamida pada larutan baku

- Luas puncak larutan uji

ro=(aoaN) dan ro=(apaN)

ro	= Luas Puncak larutan uji

ao	= Luas puncak o-toluensulfonamida pada larutan uji

aN	= Luas puncak n-trikosana pada larutan uji

ap	= Luas puncak p-toluensulfonamida pada larutan uji

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

- Pemeriksaan Timbal (Pb), Selenium (Se), dan Arsenik (As)

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan, aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml air murni hingga tanda batas, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku Multi-element Induk

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Se, As: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Se, As: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Se, As: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur   50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas, kocok hingga homogen. Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, Se, As: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi : 2 mg/ml)

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

- Larutan Padanan A

  - Campurkan 0,1 ml Larutan Cobalt (II) Klorida; 0,4 ml Larutan Besi (III) Klorida; 0,1 ml Larutan Tembaga (II) Sulfat dan 4,4 ml Air Murni.

  - Masukkan ke dalam tabung reaksi.

  - Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

  - Larutkan 200 mg zat uji dengan 5 ml Asam sulfat 1 N ke dalam tabung reaksi.

  - Pertahankan suhu larutan pada 45°C sampai 50°C selama 10 menit.

  - Bandingkan warna pada Larutan Uji dan Larutan Padanan A.

  - Larutan uji tidak lebih berwarna dari Larutan Padanan A.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Karl Fischer.

  - Kandungan Benzoat dan Salisilat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

  - Timbang 500 mg zat uji; masukkan ke dalam tabung reaksi.

  - Tambahkan 10 ml Air Murni. Kocok hingga larut sempurna.

  - Asamkan larutan dengan penambahan 5 tetes Asam Asetat 6 N.

  - Tambahkan 3 tetes Besi (III) Klorida.

  - Amati larutan; tidak terjadi endapan atau warna ungu.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

- Timbang saksama 500 mg zat uji, pindahkan ke dalam corong pisah.

- Tambahkan 10 ml Air Murni dan 2 ml Asam Klorida 3 N.

- Tambahkan 30 ml campuran Kloroform P dan Etanol P (9:1).

- Lakukan ekstraksi yang pertama.

- Kemudian ekstraksi sebanyak 5 kali, tiap kali ekstraksi dilakukan penambahkan 20 ml campuran pelarut kloroform P dan etanol P (9:1).

- Uapkan kumpulan ekstrak di atas waterbath hingga kering.

- Larutkan residu dengan 40 ml etanol P dan 40 ml Air Murni.

- Tambahkan 3 tetes Indikator Fenolftalein dan titrasi larutan dengan Natrium Hidroksida 0,1 N

- Lakukan penetapan blanko menggunakan campuran 40 ml etanol P dan 40 ml air.

    - Perhitungan :

C=(Vb - Vu) x N0,1x 20,52Wu x 100(100-KA) x 100%

Keterangan :

C	=	Kadar Sakarin Sodium yang telah diperhitungkan terhadap zat anhidrat (%)

Vb	=	Volume NaOH 0,1 N yang digunakan untuk blanko (ml)

Vu	=	Volume NaOH 0,1 N yang digunakan untuk zat uji (ml)

Wu 	= 	Berat zat uji yang ditimbang (gram)

N	= 	Konsentrasi NaOH 0,1 N yang digunakan (N)

KA	= 	Kadar Air (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium (S-QC-01-080)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pengujian Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-018 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-018 | 01 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan cara kerja parameter pemeriksaan |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB