- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acidum Citricum Monohidrat untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Acidum Citricum Monohydrate raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acidum Citricum Monohidrat yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

To explain specific description of Acidum Citricum Monohydrate acid raw material which is used for manufacture process in PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms : | - Asam Sitrat Monohidrat - Citric Acid Monohydrate - Citronensαure-Hydrat | - Asam Sitrat Hidrat - Citricacidhydrate - Citronensαure Monohydrat |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul/ Molecular formula : | C6H8O7.H2O |  |
| Bobot molekul/ Molecular weight : | 210,14 g/mol |  |
| Kode Material/ Material code : | 32000002 |  |

| No | Kategori #### Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur bening atau serbuk hablur granul sampai halus Clear crystal or granule crystal powder until fine | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Warna Color |  | Tidak berwarna atau putih Colorless or white | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Karakteristik lain Other characteristic |  | Mengembang di udara ## Inflates in the air | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Waters |  | Sangat mudah larut Very soluble | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
|  | Dalam Eter ##### In Ether |  | Sangat sukar larut ## Very difficult to dissolve | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada Acidum Citricum Monohidrat baku The infrared absorption spectrum of the sample substance shows a maximum only at the same wavelength as that of standard Acidum Citricum Monohydrate | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 4 | Kadar Air # Water content | % | 7,5 - 9,0 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 5 | Sisa Pemijaran # Residue of ignitation | % | Tidak lebih dari 0,1 # No more than 0,1 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 6 | Asam Oksalat Oxalic Acid |  | Intensitas warna merah muda yang terjadi pada Larutan uji tidak lebih intensif dari Larutan baku The intensity of the pink color that occurs in the sample solution is not more intense than the standard solution | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 7 | Sulfat # Sulfate |  | Kekeruhan yang terbentuk dari Larutan uji tidak lebih dari Larutan baku The turbidity formed from the sample solution is no more than the standard solution | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 8 | Kejernihan Larutan ### Solution clarity |  | Larutan uji menunjukkan kejernihan yang sama dengan air The test solution exhibits the same clarity as water | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 9 | Warna Larutan Solution colour |  | Larutan uji tidak menunjukkan intensitas warna lebih intensif dari air The test solution did not show a more intense color intensity than water | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 10 | Logam Berat Heavy metal | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | # Zat mudah terarangkan # Digestible substance |  | ## Warna asam tidak lebih tua dari volume sama Larutan padanan K seperti tertera pada Warna dan Akromisitas dalam tabung padanan, tabung diamati vertikal dengan latar belakang putih ## Acid color is not darker than the same volume Equivalent solution K as indicated in Color and Acromicity in the matching tube, the tube is observed vertically against a white background | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 12 | Kadar (Dihitung terhadap zat kering) # Assay (Calculate againts dry weight) | % | 99,5 – 100,5 | FI VI (2020), Hal. 198 - 200 |
| 13 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2023), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds count | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2023), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-150 | 00 | 13 DEC 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-150 | 01 | 03 JAN 2022 | - | - |
| S-QC-01-150 | 02 |  | Penambahan pengujian karakteristik lain dan aluminium Another feature torture and aluminum | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE Review documents according to the latest compendia and NIE needs |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |