- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 6000  dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma,Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Polyethylene Glycol 6000  sesuai dengan instruksi kerja .

- Definisi

-

- Pustaka

  - Suplemen II Farmakope Indonesia Edisi VI (2023), Hal 21 – 24

  - PT. Kimia Farma

  - Farmakope Cina Tahun 2015, Hal. 579 – 580

  - Suplemen I Farmakope Indonesia Edisi VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Gelas Kimia | 13. | Cawan Pijar |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Reaksi | 14. | Labu Ukur |
| 3. | Batang Pengaduk | 15. | Buret |
| 4. | Gelas Ukur | 16. | Neraca Analitik |
| 5. | Pipet Tetes | 17. | Erlenmeyer |
| 6. | Pipet Ukur | 18. | Desikator |
| 7. | Kolom G27; 0,32 mm x 50 m x 5 µm | 19. | Furnace |
| 8. | Gas Chromatography | 20. | Syringe filter 0,2 µm |
| 9. | Waterbath | 21. | Fasa Diam PEG, DB-WAX 25 mm; 0,2 mm; 0,2 µm |
| 10. | Kantong kain | 22. | Labu tahan tekanan panas |
| 11. | Viskometer Spindle; MS-DIN 19 | 23. | Labu tahan tekanan panas |
| 12. | Vial “headspace” 22 ml | 24. | Syringe kedap gas |

  - Bahan

| 1. | Air Murni | 13. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 14. | Heksana |
| 3. | Aseton | 15. | Asam Sulfat P |
| 4. | Etil Asetat | 16. | Toluen |
| 5. | Zat uji Polyethylene Glycol 4000 | 17. | Multi Element Standard Solution IV |
| 6. | Asam Nitrat P | 18. | Dietilen Glikol |
| 7. | 1,3 Propanodiol | 19. | Asetonitril |
| 8. | Etilen Glikol | 20. | Anhidrida Ftalat |
| 9. | Piridin P | 21. | Imidazol P |
| 10. | Natrium Hidroksida 0,5 N LV | 22. | Fenolftalein |
| 11. | 1,4-dioksan | 23. | Etilen Oksida |
| 12. | Asetaldehida P | 24. | Polietilen Glikol 400 |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air Murni ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etanol dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Aseton dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Heksan

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Heksan dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Kloroform dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etilen Glikol Monoetil Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etilen Glikol Monoetil Eter dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etil Asetat

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Etil Asetat dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Toluen

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 – 30 ml Toluen dalam tabung Nessler.

Amati pemerian larutan.

  - Kesempurnaan Melarut dan Warna Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Timbang 5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni : Larutan menunjukkan tidak lebih dari agak berkabut dari bentuk padat.

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 4000 (S-QC-01-146)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle dengan suhu 25°C, menggunakan Spindle L-2; 12 rpm, (larutan sampel 50%).

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Timbang 5,0 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air Murni bebas CO2, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 0,3 ml larutan jenuh Kalium Klorida P.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahkan residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 mL Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn= Wb-WoWa-Wo × 100%

Keterangan :

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Kadar (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

      - Larutan Anhidrida Ftalat

- Timbang 49 g Anhidrida Ftalat P, masukkan ke dalam botol pereaksi cokelat.

- Larutkan dengan 300 ml Piridina P yang diambil dari botol baru (atau baru didestilasi dengan Anhidrida Ftalat), kocok kuat hingga homogen.

- Tambahkan 7 g Imidazol P, goyang hati-hati agar larut.

- Biarkan selama 16 jam sebelum digunakan.

- Larutan Uji

- Masukkan hati-hati 25 ml Larutan Anhidrida Ftalat ke dalam labu tahan tekanan panas dan kering.

- Masukkan zat uji yang telah ditimbang sebanyak 25 g.

- Tambahkan 25 ml Piridina P yang diambil dari botol baru (atau baru didestilasi dengan Anhidrida Ftalat, kocok dengan cara digoyang hingga homogen.

- Tutup labu dan bungkus dengan kantong kain.

- Analisa

- Celupkan labu di dalam waterbath yang dipertahankan pada suhu 96-100°C setinggi larutan dalam botol.

- Angkat labu dari waterbath setelah 5 menit, dan tanpa membuka pembungkus, goyang selama 30 detik agar homogen.

- Panaskan dalam waterbath selama 60 menit, kemudian angkat dan biarkan dingin hingga suhu ruang.

- Buka tutup labu dengan hati-hati untuk melepas tekanan, keluarkan labu dari kantong kain.

- Tambahkan 10 ml Air murni, goyang.

- Tunggu 2 menit, tambahkan 0,5 ml indikator Fenolftalein dalam Piridina P (1 dalam 100).

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,5 N LV hingga terjadi warna merah muda yang tidak hilang selama 15 detik.

- Lakukan penetapan blanko menggunakan Larutan Anhidrida Ftalat (termasuk setiap penambahan Piridina P).

    - Perhitungan :

C=2000×WuN×(Vb-Vu)

Keterangan :

| C | = Kadar Polyethylene Glycol 6000 (%) |
| --- | --- |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| N | = Konsentrasi Natrium Hidroksida 0,5 N LV yang digunakan (N) |
| Vb | = Volume Natrium Hidroksida 0,5 N LV untuk larutan blanko (ml) |
| Vu | = Volume Natrium Hidroksida 0,5 N LV untuk larutan uji (ml) |

  - Etilen Oksida dan 1,4-dioksan Bebas (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

      - “Stripped” Polietilen Glikol 400

- Masukkan 3000 g Polietilen Glikol 400 ke dalam labu alas bulat 5000 ml berleher 3 (dilengkapi dengan sebuah pengaduk, thermometer, tabung dispersi gas, dan saluran pipa vakum).

- Pada suhu ruang, kurangi tekanan labu dibawah 1 mmHg menggunakan vakum perlahan-lahan untuk menghilangkan busa.

- Setelah busa habis, alirkan Nitrogen P sambil diaduk, biarkan tekanan meningkat hingga 10 mmHg.

- Lanjutkan “stripping” paling kurang 1 jam.

(Prosedur “stripping” harus diverifikasi dengan menyuntikkan “stripped” Polietilen Glikol 400 melalui “headspace”).

- Matikan pompa vakum, dan kembalikan tekanan lau pada tekanan atmosfir sambil mengalirkan gas Nitrogen P.

- Singkirkan tabung dispersi gas sementara gas masih mengalir, kemudian tutup aliran gas.

- Pindahkan “Stripped” Polietilen Glikol 400 ke dalam wadah sesuai berisi gas Nitrogen P.

- Larutan Standar

(Etilen Oksida dan 1,4-dioksan beracun dan mudah terbakar. Persiapkan larutan dalam lemari asam berventilasi baik)

- Standar 1,4-dioksan

- Masukkan 4,9 g “Stripped” Polietilen Glikol 400 ke dalam vial “headspace” 22 ml yang telah ditara dan dapat ditutup.

- Tambahkan 48 µl 1,4-dioksan, tutup dan segel.

- Standar Etilen Oksida

(Etilen Oksida bersifat gas pada suhu ruang. Biasanya disimpan dalam tabung silinder gas atau dalam metal pressure bomb kecil).

- Pipet 5 ml Etilen Oksida Cair ke dalam gelas kimia 100 ml yang didinginkan dalam es.

- Pipet 57 µl menggunakan syringe kedap gas yang sudah didinginkan, masukkan ke dalam campuran vial “headspace”, campur.

- Pindahkan 2 ml larutan menggunakan syringe ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Pipet 1 ml larutan ke dalam labu ukur 100 ml, kemudian encerkan dengan “Stripped” Polietilen Glikol 400 sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam vial “headspace” 22 ml, segel dengan septum silikon.

- (Konsentrasi 1,4-dioksan dan Etilen Oksida : 10 µg/g)

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Masukkan 4,9 g “Stripped” Polietilen Glikol 400 ke dalam vial “headspace” 22 ml.

- Pipet 50 µl Asetaldehida P, masukkan ke dalam vial.

- Masukkan 50 µl Etilen Oksida Cair ke dalam vial, segera sumbat dan segel vial kemudian kocok.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml, encerkan dengan “Stripped” Polietilen Glikol 400 sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml “Stripped” Polietilen Glikol 400 sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam vial “headspace” 22 ml, segel dengan septum silikon.

- Larutan Uji

Timbang 1 g zat uji masukkan ke dalam vial “headspace” 22 ml, segel dengan septum silikon.

- Sistem Kromatografi Gas

Kolom		: G27; 0,32 mm x 50 m x 5 µm

Detektor		: FID

Suhu detector	: 250°C

Suhu injector	: 85°C

Suhu kolom		: 70-250°C dengan kenaikan suhu 10°C/menit

Gas pembawa	: Helium

Laju alir		: 2,9 ml/menit

- Kesesuaian Sistem

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi (R) | R ≥ 1,3 antara puncak Asetaldehida dan puncak Etilen Oksida |
| Area | RSD Area ≤ 2,0% |

- Analisa

- Letakkan vial ke dalam autosampler, lalu panaskan pada suhu 80°C selama 30 menit.

- Suntikkan Larutan Standard an Larutan uji masing-masing 1 ml menggunakan syringe kedap gas yang telah dipanaskan dalam oven pada suhu 90°C.

  - Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol (Pemeriksaan Dilakukan dengan Bantuan Laboratorium Eksternal)

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan

- Larutan Baku Persediaan

- Timbang masing - masing 400 mg Reference Standar Etilen Glikol dan Dietilen Glikol, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan Baku Persediaan: 4 mg/ml)

- Larutan Baku Internal Persediaan

- Timbang 400 mg 1,3-Butanol; masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi larutan Baku Internal Persediaan: 4 mg/ml)

- Larutan Baku

- Pipet masing - masing 1 ml Larutan Baku Persediaan dan Larutan Baku Internal Persediaan, masukan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe Filter 0,20m

(Konsentrasi larutan Baku: 0,04 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 4 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 1 ml Larutan Baku Internal Persediaan.

- Tambahkan 25 ml Etanol Anhidrat, sonikasi hingga larut sempurna.

- Encerkan dengan Etanol Anhidrat hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan Syringe Filter 0,20m

(Konsentrasi larutan Baku: 40 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: G3

- Gas Pembawa	: Nitrogen Murni

- Flow Rate	: 4,0 ml/min

- Suhu Detektor 	: 290

- Suhu Injektor 	: 270

- Suhu Kolom 	:

| Kenaikan Temperatur | Temperatur | Hold Time |
| --- | --- | --- |
| - | 60°C | 5 min |
| 2°C/min | 170°C | 5 min |
| 15°C/min | 280°C | 50 min |

- Syarat Penerimaan:

| Syarat | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Resolusi | Resolusi antara Etilen Glikol, Dietilen Glikol dan 1,3-Butanol tidak kurang dari 2,0% |
| Luas Area | %RSD Luas Area puncak larutan standar tidak lebih dari 5,3% |
| Tailing Factor | ≤ 2,0% |
| Plate Count | ≥ 2000 |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi  Bahan Baku Polyethylene Glycol 6000 (S-QC-01-161)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-156 | 00 | 22 OCT 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-156 | 01 | 19 DEC 2022 | - Perubahan Pustaka: SUPLEMEN II Farmakope Indonesia VI (2023) - Perubahan alat dan bahan - Perubahan bahan, Cara kerja dan perhitungan | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru |
| I-QC-01-156 | 02 |  | Perubahan poin 5; Poin 6; Poin 7 | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB