- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 2,5 % untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Glyceryl Trinitrate Pellet 2,5 % yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

`

- Spesifikasi Bahan

Sinonim			:  -      Nitroglycerin;

- Trinitroglycerin

- 1,2,3-Propanetriol

Rumus molekul		: C3H5N3O9

Bobot molekul		: 227,09 g/mol

Kode material			: 31000073

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Mikropellet | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Putih sampai putih gading | PT. Kimia Farma |
|  | Bau |  | Lemah | PT. Kimia Farma |
| 2 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Metode KLT |  | Harga Rf bercak utama pada kromatogram Larutan Uji A sesuai dengan Larutan Baku seperti yang diperoleh pada Cemaran Organik | FI VI (2023) Hal. 1287 - 1288 |
|  | Metode HPLC |  | Waktu retensi puncak utama kromatogram Larutan Uji sesuai dengan Larutan Baku seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar | FI VI (2023) Hal. 1287 - 1288 |
| 3 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Cemaran Umum |  | Jumlah intensitas bercak selain bercak utama pada Larutan B, tidak lebih dari 3% | FI VI (2023) Hal. 1287 - 1288 |
| 5 | Kadar | % | 2,375 – 2,625 | Modifikasi FI VI (2023) Hal. 1287 - 1288 |
| 6 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-127 | 00 | 15 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-127 | 01 |  | Perubahan referensi, alat dan bahan; Menghilangkan bahasa inggris; Perubahan pada parameter susut pengeringan dan kadar; Penambahan parameter identifikasi dan cemaran umum | Review Dokumen sesuai refensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB