- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Diphenhydramine Hydrochloride dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Diphenhydramine Hydrochloride sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI Tahun 2020, Hal. 401 – 402.

Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Tabung reaksi | 11. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 12. | #### Spektrofotometer IR |  |
| - 3 | HPLC | 13. | Timbangan analitik |  |
| - 4 | #### Cawan pijar | 14. | Pipet tetes |  |
| - 5 | #### Desikator | 15. | Labu ukur |  |
| - 6 | Gelas kimia | 16. | Kolom L10; 4,6 mm x 25 cm |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 17. | #### Filter syringe 0,20 µm |  |
| - 8 | #### Oven | 18. | Furnace |  |
|  | Filter membrane 0,20 µm | 19. | Kertas Kanji Iodida |  |
|  | Centrifuge | 20. | pH Meter |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 11. | Kalium Bromida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Aseton | 12. | Kloroform |  |
| - 3 | Benzen | 13. | Asam Sulfat P |  |
| - 4 | Etanol P | 14. | Amonium Hidroksida 6 N |  |
| - 5 | Baku Kerja Diphenhydramine HCl | 15. | Asetonitril pro HPLC |  |
| - 6 | Eter | 16. | Trietilamin P |  |
|  | Asam Hidroklorida 0,01 N | 17. | Asam Asetat Glasial P |  |
|  | Natrium Hidroksida 0,01 N LV | 18. | Benzofenon |  |
|  | Indikator Metil Merah | 19. | Perak Nitrat LP |  |
|  | Asam Nitrat P; encer LP | 20. | Mangan Dioksida P |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 – 10 ml Air Murni dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 – 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 – 10 ml Kloroform dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 30 – 100 ml Aseton dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Benzena

- Larutkan 10 mg zat uji dengan kurang dari 10 – 100 ml Benzena dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 10 – 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

- Uji Identifikasi A (Serapan Infra merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg baku kerja Diphenhydramine Hydrochloride dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Uji Identifikasi B (Metode HPLC)

Lakukan pemeriksaan parameter identifikasi metoda HPLC, sesuai dengan cara kerja pemeriksaan parameter kadar. Waktu retensi puncak utama pada kromatogram dari Larutan uji sesuai dengan Larutan baku seperti yang diperoleh pada Penetapan Kadar.

- Uji Identifikasi C

- Uji Klorida A

- Timbang 2 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni, kocok.

- Tambahkan Perak Nitrat LP : Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat P, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih.

- Uji Klorida B

- Timbang 4 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 4 ml Air murni, kocok.

- Tambahkan 2 tetes Asam Nitrat 10% dan 5 ml Perak Nitrat 0,25 N : Terbentuk endapan putih seperti dadih.

- Centrifuge segera campuran dan pisahkan beningan.

- Cuci endapan 3 kali, tiap kali dengan 1 ml Asam Nitrat P (1 dalam 100) dan buang air pencuci.

- Tambahkan tetes demi tetes Amonium Hidroksida : Air Murni (35 : 100) pada endapan : Endapan larut.

- Uji Klorida C

- Amonia LP

- Masukkan 35 ml Amonium Hidroksida P dan 65 ml Air Murni ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Kanji LP

- Timbang 0,2 g Kanji P; masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 5 ml Air Murni.

- Tambahkan 100 ml Air Murni sambal terus-menerus diaduk.

- Didihkan selama beberapa menit, kemudian dinginkan.

- Gunakan hanya bagian larutan yang jernihnya saja.

(Larutan dibuat segar).

- Kertas Kanji Iodida

- Rendam kertas saring Whatman No. 3001-917 dalam HCl P.

- Cuci kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah, jika diteteskan Merah Metil 0,1% dalam Etanol.

- Kemudian rendam dengan Amonia LP.

- Cuci lagi kertas saring tersebut dengan Air Murni sampai air cucian terakhir tidak menunjukkan warna merah muda, jika diteteskan Fenolftalein 1% dalam Etanol.

- Keringkan kertas saring di dalam Oven pada suhu 105 ± 2oC, selama 15 menit.

- Jenuhkan kertas saring tersebut dengan 500 mg Kalium Iodida yang dilarutkan dalam 100 ml Larutan Kanji LP segar.

- Pengujian

- Campurkan 100 mg zat uji dengan 100 mg Mangan Dioksida P di dalam tabung reaksi.

- Basahi seluruh permukaan campuran tersebut dengan Asam Sulfat P.

- Tutup mulut tabung reaksi dengan Kertas Kanji Iodida basah.

- Secara perlahan panaskan tabung reaksi di atas pembakar spirtus.

- Amati warna yang terbentuk pada Kertas Kanji Iodida.

  - Keasaman atau Kebasaan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148).

    - Cara Kerja

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 100 ml.

- Larutkan dengan 10 ml Air Murni bebas Karbon Dioksida, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 3 tetes indikator Metil Merah dan 0,25 ml Asam Hidroklorida 0,01 N.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,01 N LV hingga terjadi perubahan warna dari merah muda hingga berwarna kuning.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 – 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vakum dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo = Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride (S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

| SPn | = | Sisa pemijaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Wo | = | Berat cawan pijar kosong (gram) |
| Wa | = | Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram) |
| Wb | = | Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram) |

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

- Fase Gerak

- Buat campuran Asetonitril pro HPLC – Air Murni – Trietilamin (50:50:0,5), masukkan ke dalam botol fase gerak 1000 ml.

- Atur pH hingga 6,5 dengan Asam Asetat Glasial P.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Degasi selama 10 menit.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang 5 mg Benzofenon, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan 5 ml Asetonitril pro HPLC, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml tadi.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi Benzofenon: 5µg/ml dan Diphenhydramine: 0,5 mg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 25 mg Baku kerja Diphenhydramine Hydrochloride, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 25 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 20 ml Air Murni, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,5 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: L10; 4,6 mm x 25 cm

- Detektor		: UV 254 nm

- Laju alir		: 1,0 ml/ menit

- Volume injeksi	: 10 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai RSD ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai RSD ≤ 2,0% |
| Resolusi (R) | R ≥ 2,0 |
| Faktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0 |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

    - Perhitungan

C=LuLs×WsWu×100100-SP×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Diphenydramine Hydrochloride yang diperhitungkan terhadap baku kerja (%) |
| --- | --- | --- |
| Lu | = | Luas area puncak utama pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut Pengeringan |

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Diphenhydramine Hydrochloride 
(S-QC-01-148)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-141 | 00 | 09 DEC 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-141 | 01 |  | Perubahan templet; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru : FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB