- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Fruktosa (HFS 55%) untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Fructose (HFS 55%) raw material to be used as a reference on inspection of the material  description

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Fruktosa (HFS 55%) yang digunakan untuk proses produksi di 
PT. Kimia Farma, Tbk-Plant Banjaran.

Explain the raw material Fructose (HFS 55%) specifications used in the production process at PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	: - Advantose FS 95                            -   D-arabino-2-hexulose

| - D-fructopyranose - Fruit Sugar - Laevulose - Fructosum - Levulose | - D-Fructose - Krystar - Fructamyl - Fructofin - Nevulose |
| --- | --- |

Rumus molekul/Molecular formula	: C6H12O6

Bobot molekul/Molecular weight	: 180,16 g/mol

Kode Material/Material code	: 32000873

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Cairan kental Viscous liquid | PT. Kimia Farma |
|  | Warna Color |  | Tidak berwarna Colorless | PT. Kimia Farma |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau Odorless | PT. Kimia Farma |
| 2 | Brix | % | Tidak kurang dari 75,5 Not less than 75.5 | PT. Kimia Farma |
| 3 | pH |  | 3,5 – 4,5 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kadar Abu Ash content | % | Tidak lebih dari 0,05 Not more than 0.05 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Berat Jenis (25°C) Density (25°C) |  | 1,37000 – 1,39805 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Logam berat Heavy Metal |  |  |  |
|  | # Timbal (Pb) Lead (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 0,25 # Not more than 0,25 | PT. Kimia Farma |
|  | # Kadmium (Cd) # Cadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 0,2 # Not more than 0.2 | PT. Kimia Farma |
|  | # Arsen (As) Arsenic (As) | ppm | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1,0 | PT. Kimia Farma |
|  | # Raksa (Hg) Mercury (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 0,03 Not more than 0.03 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen Microbial Limit and Pathogen Identification Test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri Total Aerobic Microbial Count | cfu/g | Tidak Lebih dari 500 Not more than 500 | PT. Kimia Farma |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir Total Combined Yeasts and Molds Count | cfu/g | Tidak lebih dari 50 Not more than 50 | PT. Kimia Farma |
|  | Coliform | cfu/g | Tidak Lebih dari 20 Not more than 20 | PT. Kimia Farma |
|  | Escherichia Coli | Cfu/g | Tidak Lebih dari 3 Not more than 3 | PT. Kimia Farma |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-266 | 00 | 23 FEB 2021 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-266 | 01 |  | Templet dokumen; Penambahan pengujian brix template document; add Brix testing | Review dokumen sesuai referensi terbaru Review documents according to the latest references |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |