- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Ketoprofen dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Ketoprofen sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 849 – 850;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022), Hal 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 14. | Spatula |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 15. | #### Spektrofotometer IR |  |
| - 3 | HPLC | 16. | Spektrofotometer UV-Vis |  |
| - 4 | #### Cawan pijar | 17. | Pipa kapiler |  |
| - 5 | #### Desikator | 18. | Timbangan analitik |  |
| - 6 | Gelas kimia | 19. | Pipet tetes |  |
| - 7 | #### Gelas ukur | 20. | #### Labu ukur |  |
| - 8 | #### Oven Vacuum | 21. | Polarimeter |  |
|  | Filter membrane 0,20 µm | 22. | Melting Point |  |
|  | Filter syringe 0,20 µm | 23. | Furnace |  |
|  | L1; 4,6 mm x 20 cm | 24. | Inductively Coupled Plasma |  |
|  | L1; 4,6 mm x 15 cm; 3 µm | 25. | Labu Erlenmeyer |  |
|  | Buret |  |  |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 11. | Kalium Bromida |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Kloroform | 12. | Metanol P |  |
| - 3 | Amonium Asetat 1% | 13. | Asam Sulfat P |  |
| - 4 | Etanol P | 14. | Asetonitril pro HPLC |  |
| - 5 | Baku Kerja Ketoprofen | 15. | Baku kerja 3-Asetil-benzofenon |  |
| - 6 | Asam Asetat Glasial | 16. | Eter |  |
|  | Multi element standard solution XVI | 17. | Kalium Fosfat Monobasa |  |
|  | Asam Fosfat P | 18. | 3-Benzoil Benzoat |  |
|  | Indikator Fenol Merah LP | 19. | Natrium Hidroksida 0,1 N LV |  |
|  | Asam Nitrat P |  |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan kurang dari 1 - 10 ml Etanol dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 10 mg zat uji dengan 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A (Serapan Infra Merah)

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Ketoprofen dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400-4000nm.

- Bandingkan spektra zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektra tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi B (Serapan Ultraviolet)

- Pelarut

- Masukkan 750 ml Metanol P ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 250 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 2 mg Baku Kerja Ketoprofen, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan Larutan pengencer sampai setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 2 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 200 ml.

- Tambahkan Larutan pengencer sampai setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Larutan pengencer hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 0,01 mg/ml)

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 – 400 nm dengan larutan pengencer sebagai blangko.

- Spektrum serapan UV-Vis larutan uji menunjukkan maksimum pada panjang gelombang 258 nm. Berbeda tidak lebih dari 3% dihitung terhadap zat yang sudah dikeringkan (larutan baku).

  - Jarak Lebur

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven vakum dengan suhu 60 ± 2°C, dengan tekanan tidak lebih dari 5,2 mmHg.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 3 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo = Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

(Residu sisa pemijaran digunakan untuk pemeriksaan parameter Logam Berat)

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Rotasi Jenis

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Timbang 50 mg sampel, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan 25 ml Etanol P, sonikasi selama 10 menit.

- Tambahkan Etanol P sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

- Atur suhu larutan pada 25 ± 0,5˚C

- Lakukan pengamatan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Polarimeter.

    - Perhitungan :

α = PWu×100L×Fp100×100(100-SP)

Keterangan :

α		= Rotasi Jenis terhadap panjang gelombang (deg)

P		= Pembacaan pada alat Polarimeter (deg)

Fp		= Faktor pengenceran (ml)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (g)

L		= Panjang tabung polarimeter (1 dm)

SP		= Susut pengeringan (%)

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Cemaran Organik

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Fase Gerak

- Buat campuran larutan Amonium Asetat P 1% - Metanol P – Asetonitril P (55:30:15).

- Atur pH hingga 6,5 dengan penambahan Asam Asetat Glasial P.

- Degasi selama 10 menit.

- Saring dengan membran filter 0,20 µm.

- Larutan Baku

- Timbang 5 mg Baku Kerja 3-Asetil Benzofenon, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase Gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan menggunakan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 0,5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan menggunakan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan menggunakan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,025 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 5 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase Gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan menggunakan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan menggunakan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 5 µg/ml)

- Enceran Larutan Uji

- Pipet 0,2 ml ml Larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan menggunakan Fase Gerak hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring dengan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 0,01 µg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: L1; 4,6 mm x 20 cm

- Detektor		: UV 233 nm

- Laju alir		: 1,0 ml/menit

- Waktu retensi	: 5x waktu retensi puncak Ketoprofen

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas Area | Nilai simpangan baku relatif ≤ 2,0% |
| Waktu retensi | Nilai simpangan baku relatif ≤ 2,0% |
| Faktor ikutan (tf) | Tf ≤ 2,0% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Puncak Larutan uji sesuai dengan puncak Larutan baku luas areanya tidak lebih besar dari luas area puncak Enceran larutan uji.

- Luas area dari puncak sekunder lain tidak lebih besar dari 2,5x luas area puncak Enceran larutan uji.

- Tidak lebih dari 3 puncak semacam ini mempunyai luas area lebih besar dari luas area puncak Enceran larutan uji.

  - Kemurnian Kromatografi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Larutan Dapar pH 3,5

- Timbang 68 g Kalium Fosfat Monobasa, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Larutkan dengan 1000 ml Air murni, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 3,5 ± 0,05 dengan penambahan Asam Fosfat P.

- Fase Gerak

- Buat campuran Dapar pH 3,5 – Asetonitril P – Air murni (2:43:55).

- Degasi selama 10 menit.

- Saring menggunakan membran filter 0,20 µm.

- Larutan Kesesuaian Sistem

- Timbang 10 mg Baku Kerja Ketoprofen dan 5 g 3-Benzoil Benzoat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase Gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : Ketoprofen = 0,01 mg/ml; 3-Benzoil Benzoat = 5 µg/ml)

- Larutan Baku

- Timbang 2 mg Baku Kerja Ketoprofen, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase Gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 2 µg/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 100 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Larutkan dengan Fase Gerak hingga setengah labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Encerkan hingga tanda batas menggunakan Fase Gerak, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,20 µm.

(Konsentrasi : 1 mg/ml)

- Sistem Kromatografi

- Kolom		: L1; 4,6 mm x 15 cm; 3 µm

- Detektor		: UV 233 nm

- Laju alir		: 1,0 ml/menit

- Volume injeksi	: 20 µl

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area | Nilai RSD ≤ 2,0% |
| Waktu retensi | Nilai RSD ≤ 2,0% |
| Resolusi (R) | R ≥ 4,0 antara puncak 3-Benzoil Benzoat dan Ketoprofen |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2250 |
| Faktor ikutan (tf) | tf ≤ 2,0 |

    - Perhitungan :

Cr=LiLs×Ws100×110×Wu100×100%

Keterangan :

| Cr | = | Kadar Cemaran (%) |
| --- | --- | --- |
| Li | = | Luas area puncak masing-masing cemaran selain puncak utama Ketoprofen pada Larutan uji |
| Ls | = | Luas area puncak utama Ketoprofen pada Larutan baku |
| Ws | = | Berat baku kerja yang ditimbang untuk Larutan baku (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 110 | = | Faktor pengenceran pada Larutan baku |

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

- Timbang 450 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 25 ml Etanol P, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 25 ml Aur murni dan 2 tetes indikator Fenol Merah.

- Titrasi dengan Natrium Hidroksida 0,1 N LV hingga terjadi titik akhir titrasi berwarna merah.

- Lakukan penetapan blangko.

Tiap ml Natrium Hidroksida 0,1 N LV setara dengan 25,43 mg C16H14O3

    - Perhitungan :

C=Vu-Vb×N0,1×25,43Wu×100100-SP×100%

Keterangan :

| C | = | Kadar Ketoprofen yang dihitung terhadap berat kering (%) |
| --- | --- | --- |
| Vu | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang dibutuhkan untuk Larutan uji (ml) |
| Vb | = | Volume Natrium Hidroksida 0,1 N yang dibutuhkan untuk Larutan blangko (ml) |
| N | = | Konsentrasi Natrium Hidroksida yang digunakan (N) |
| 25,43 | = | Kesetaraan 1 ml Natrium Hidroksida 0,1 N terhadap Ketoprofen |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Ketoprofen (S-QC-01-086)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-256 | 00 | 31 JAN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-256 | 01 |  | Perubahan templet; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Daftar distibusi | Review dokumen kebutuhan NIE mengikuti kompendia terbaru : FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB