- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Sakarin Sodium untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Saccharin Sodium raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Sakarin Sodium yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma (Persero), Tbk-Plant Banjaran.

Explain the raw material Saccharin Sodium specifications used in the production process at PT. Kimia Farma,  Tbk.-Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			:  -     Natrium 1,2-benzisotiazolin-3-on

- 1,1-dioksida dihidrat

- Sakarin Natrium

Rumus molekul/Molecular formula	: C7H4NNaO3S.2H2O

Bobot molekul/Molecular weight	: 241,19 gram/mol

Kode material/Material code	: 32000203; 32000125

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur atau serbuk hablur Crystal or crystal powder | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Warna Color |  | Putih White | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau atau agak aromatik Odorless or slightly aromatic | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Mudah Larut Freely soluble | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Dalam etanol In ethanol |  | Agak sukar larut Sparingly soluble | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Identifikasi A Identification A |  |  |  |
|  | - Uji A Natrium Test A Sodium |  | Warna kuning intensif Intense yellow color | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | - Uji B Natrium Test B Sodium |  | Terbentuk endapan Precipitate formed | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Uji Identifikasi B (Jarak lebur) Identification B (Melting point) | °C | 226°C - 230 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Uji Identifikasi C Identification C |  | Terjadi warna violet A violet color occurs | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Uji Identifikasi D Identification D |  | Terjadi warna dengan fluoresensi hijau Color occurs with green fluorescence | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 4 | Kebasaan Alkalinity |  | Bereaksi netral atau alkali terhadap lakmus P, tetapi dengan fenolftalein LP tidak terjadi warna merah Neutral or alkaline reaction to litmus P, but with phenolphthalein LP no red color occurs | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 5 | Toluensulfonamid | % | Tidak lebih dari 0,0025 Not more than 0.0025 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 6 | Logam Berat Heavy Metal |  |  |  |
|  | Timbal Lead | ppm | Tidak lebih dari 10,0 Not more than 10.0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Selenium | ppm | Tidak lebih dari 30,0 Not more than 30,0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
|  | Arsen | ppm | Tidak lebih dari 3,0 Not more than 3,0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 7 | Zat mudah terarangkan Explicable substance |  | Larutan tidak lebih berwarna dari Larutan padanan A The solution is no more colorless than the equivalent solution A | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 8 | Kadar Air Water determination | % | Tidak lebih dari 15,0 Not more than 15.0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 9 | Kandungan Benzoat dan Salisilat Benzoate and salicylic content |  | Tidak terjadi endapan atau warna ungu No precipitate or purple color occurs | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 10 | Kadar (pada zat anhidrat) Assay (on the anhydrous basis) | % | 98,0 - 101,0 | FI VI (2020) hal. 1506 - 1507 |
| 11 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial number | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds number | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-080 | 00 | 08 NOV 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-080 | 01 |  | - Perubahan pada kategori Pemeriksaan Changes to Examination category - Perubahan pada referensi Changes to references - Penambahan point pada kategori Pemeriksaan Added points in the Examination category |  |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB