- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Acidum Citricum Monohidrat dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Acidum Citricum Monohidrat sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI (2020), Hal. 198 – 200;

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2023), Hal. 290;

Modifikasi USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat :

|  | Timbangan Analitik | 13. | Cawan Pijar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tabung Reaksi | 14. | #### Desikator |  |
|  | Spektrofotometer IR | 15. | Oven |  |
|  | #### Karl Fisher | 16. | Furnace |  |
|  | #### Labu Ukur | 17. | Erlenmeyer |  |
|  | Pipet Ukur | 18. | Ultrasonic Bath |  |
|  | #### Tabung Nessler | 19. | #### Buret |  |
|  | #### Pipet Seukuran | 20. | Erlenmeyer Berasah |  |
|  | Lumpang dan Alu | 21. | Pipet Tetes |  |
|  | Tangas Air | 22. | Gelas Kimia |  |
| 11. | Batang Pengaduk | 23. | Gelas Ukur |  |
| 12. | Kertas Indikator pH Universal |  |  |  |

  - Bahan :

| - 1 | Air Murni | 13. | Amonium Oksalat P |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol P; 30% | 14. | Multi-element Standard Solution XVI |  |
| - 3 | Asam Sulfat P; LP; Encer LP | 15. | Asam Asetat 5 N; 1 N |  |
| - 4 | Asam Nitrat P | 16. | Ammonium Hidroksida 6 N |  |
| - 5 | 8-hidroksikuinolin 0,5% | 17. | Asam Asetat Glasial P |  |
| - 6 | Natrium Hidroksida 1 N LV | 18. | Besi (III) Klorida 0,2 M |  |
|  | Asam Klorida P; 6 N; 1% | 19. | Kobalt (II) Klorida 0,2 M |  |
|  | Barium Klorida (1 dalam 4) | 20. | Indikator Fenolftalein |  |
|  | Aluminium Kalium Sulfat | 21. | Kloroform P |  |
|  | Amonium Asetat P | 22. | Eter |  |
|  | Amonium Hidroksida 6 N | 23. | Fenilhidrazin Hidroklorida P |  |
| 12. | Kalium Besi (III) Sianida P | 24. | Zink Granul |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01 150).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 - 30 ml Air Murni dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 1 g zat uji dengan 10 - 30 ml Etanol dalam gelas kimia 50 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 1 g zat uji dengan 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang seksama 6 mg standar baku Acidum Citricum Monohidrat.

- Campur dengan 400 mg KBr yang telah dikeringkan pada oven suhu 105°C selama 2 jam.

- Masa campuran cetak menjadi pellet.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang seksama 6 mg bahan baku Acidum Citricum Monohidrat.

- Campur dengan 400 mg KBr yang telah dikeringkan pada oven suhu 105°C selama 2 jam.

- Masa campuran cetak menjadi pellet.

- Pengukuran

- Buat spektrum dengan scanning pellet menggunakan Spektrofotometer IR dengan panjang gelombang 400 – 4000 nm.

- Bandingkan spektrum dari sampel dengan spektrum baku pembanding.

- Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada Acidum Citricum Monohidrat baku.

  - Kadar Air

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

Lakukan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Penggunaan Alat Karl Fischer.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wox 100%

Keterangan	:

SPn	= 	Sisa pemijaran (%)

Wa	= 	Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= 	Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

Wo	= 	Berat cawan pijar kosong (gram)

  - Asam Oksalat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

      - Timbang sebanyak 10 mg Asam Oksalat ke dalam labu ukur 100 ml.

      - Larutkan dengan Air murni hingga tanda batas.

      - Kocok hingga homogen.

      - Ambil 4 ml larutan sebagai pembanding.

      - Tambahkan 3 ml Asam Klorida P dan 1 g Zink granul.

      - Didihkan selama 1 menit lalu diamkan selama 2 menit.

      - Pindahkan lapisan atas ke dalam tabung reaksi yang berisi 0,2 ml larutan Fenilhidrazin Hidroklorida (1 dalam 100) dan panaskan hingga mendidih.

      - Dinginkan, lalu segera tambahkan 0,2 ml Asam Klorida P dengan volume sama dan 0,25 ml larutan Kalium Besi (III) Sianida (1 dalam 20).

      - Kocok dan diamkan selama 30 menit.

- Larutan Uji

      - Timbang 800 mg zat uji dan larutkan dengan 4 ml air murni.

      - Tambahkan 3 ml Asam Klorida P dan 1 g Zink granul.

      - Didihkan selama 1 menit lalu diamkan selama 2 menit.

      - Pindahkan lapisan atas ke dalam tabung reaksi yang berisi 0,2 ml larutan Fenilhidrazin Hidroklorida (1 dalam 100) dan panaskan hingga mendidih.

      - Dinginkan, lalu segera tambahkan 0,2 ml Asam Klorida P dengan volume sama dan 0,25 ml larutan Kalium Besi (III) Sianida (1 dalam 20).

      - Kocok dan diamkan selama 30 menit.

- Analisa

Intensitas warna merah muda yang terjadi pada Larutan uji tidak lebih intensif dari Larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku Sulfat A

- Timbang seksama 181 mg Kalium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Etanol 30%.

- Tambahkan Etanol hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Baku Sulfat B

- Timbang seksama 181 mg Kalium Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air murni.

- Ultrasonik hingga larut.

- Tambahkan Air murni sampai tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Segera sebelum digunakan, pipet 10 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 1000 ml.

- Encerkan dengan Air murni hingga tanda batas, dan campur.

- Larutan mengandung 10 µg Sulfat per ml.

- Larutan Uji

- Timbang 667 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutkan dalam 10 ml Air murni.

- Encerkan dengan Air murni hingga 30 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pengamatan

- Pipet 4,5 ml larutan baku A, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 3 ml larutan Barium Klorida (1 dalam 4) kocok.

- Biarkan selama 1 menit.

- Pipet masing-masing 2,5 ml suspensi yang dihasilkan, masukkan ke dalam 2 tabung Nessler yang berbeda:

- Tambahkan 15 ml larutan uji dan 0,5 ml asam asetat 5 N, kocok.

- Tambahkan 15 ml larutan baku B dan 0,5 ml asam asetat 5 N, kocok.

- Biarkan larutan selama 5 menit.

- Amati kekeruhan larutan, intensitas kekeruhan larutan uji tidak lebih keruh dari larutan baku.

  - Kejernihan Larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150)

    - Cara Kerja :

- Larutan Uji

      - Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

      - Larutkan dengan 100 ml air murni.

- Pengamatan

- Pipet 50 ml Larutan uji dan Air murni, masukan ke dalam tabung nessler 100 ml secara terpisah (pilih tabung nessler dengan warna kaca yang sama).

- Bandingkan secara visual masing-masing larutan. Amati di bawah paparan sinar matahari secara vertikal dengan latar belakang hitam.

  - Warna larutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150)

    - Cara Kerja :

- Larutan uji :

- Timbang 20 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 100 ml air murni.

- Pengamatan

      - Pipet Larutan uji dan Air murni masing-masing 50 ml. Masukkan ke dalam tabung nessler 100 ml terpisah.

      - Bandingkan intensitas warna Larutan uji dan Air murni secara visual di bawah paparan sinar matahari dengan latar belakang putih dari atas tabung.

  - Logam berat

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat (S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution XVI 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Tambahkan ± 10 ml larutan Asam Nitrat 2,5% ke dalam cawan pijar yang berisi residu sisa pemijaran.

- Aduk larutan menggunakan batang pengaduk.

- Masukkan ke dalam labu ukur 20 ml, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Zat Mudah Terarangkan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Larutan Padanan K

- Pipet 0,5 ml Kobalt (II) klorida 0,2 M; dan 4,5 ml Besi (III) klorida 0,2 M.

- Kocok hingga homogen.

- Prosedur

  - Masukkan 1 g zat uji ke dalam tabung reaksi berukuran 175 mm x 22 mm yang telah dibilas dengan 10 ml asam sulfat LP dan ditiriskan selama 10 menit.

  - Tambahkan 10 ml asam sulfat LP, kocok hingga larut sempurna.

  - Celupkan dalam tangas air pada suhu 90 ± 1°C selama 60 ± 0,5 menit.

  - Jaga permukaan asam di bawah permukaan air selama pemanasan.

  - Dinginkan tabung reaksi dengan air mengalir dan pindahkan larutan asam ke dalam Tabung Nessler.

  - Bandingkan warna larutan uji dengan warna larutan padanan K.

  - Tabung diamati vertikal dengan latar belakang putih.

  - Warna larutan uji tidak lebih tua dibandingkan dengan warna awal larutan padanan K.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

- Timbang seksama 550 mg zat uji, masukkan ke dalam Erlenmeyer.

- Larutkan dalam 50 ml air murni.

- Tambahkan 3 tetes indikator Fenolftalein LP

- Titrasi dengan larutan Natrium Hidroksida 1 N hingga titik akhir titrasi berwarna merah muda.

Tiap ml Natrium Hidroksida 1 N setara dengan 64,03 mg C6H807

    - Perhitungan :

C=Vu x N1x 64,03W x 100100-KA x 100%

Keterangan :

C	= 	Kadar Acidum Citricum Monohidrat (%)

Vu 	= 	Volume NaOH 1 N untuk Larutan Uji (ml)

N 	= 	Konsentrasi NaOH 1 N (Normalitas)

W 	= 	Berat zat uji(mg)

64,03 	= 	Kesetaraan NaOH 1 N dengan Acidum Citricum Monohidrat

1	= 	Normalitas NaOH 1 N teoritis

KA	= 	Kadar Air (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Acidum Citricum Monohidrat 
(S-QC-01-150).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-143 | 00 | 05 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-143 | 01 | 03 JAN 2022 | - Perubahan poin 3; 5; 6; 7.2; 7.3; 7.4 ;7.5; 7.7; 7.10; 7.12 - Penambahan poin 7.6; 7.8; 7.9; 7.11 | Review dokumen terhadap kompendia terbaru |
| I-QC-01-143 | 02 |  | - Perubahan poin 6 ; poin 7 - Penambahan pengujian aluminium | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB