- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Captopril untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Captopril raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Captopril yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Captopril specifications used in the production process at PT. Kimia Farma, Tbk. - Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	:	1-[(2S)-3-Merkapto-2-metilpropionil]-L-prolina

Rumus molekul/Molecular formula	: C9H15NO3S

Bobot molekul/Molecular weight	: 	217,29 g/mol

Kode material/Material code	: 	31000140

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk hablur Crystalline powder | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Warna Color |  | Putih atau hampir putih White or almost white | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Bau Odor |  | Bau khas seperti Sulfida Have sulfide-like odor characteristic | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Jarak Lebur Melting Range | °C | 104 - 110 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Dalam Metanol In Methanol |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 3 | Identifikasi Identification |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. The infrared absorption spectrum of the sample substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance. | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 4 | Rotasi Jenis # Optical Rotation | deg | Antara -125 dan -134 Between -125 and -134 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 5 | # Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 6 | Sisa Pemijaran # Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,2 #### Not more than 0.2 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 7 | Logam Berat Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 30 Not more than 30 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Cemaran Organik Organic Impurities |  |  |  |
|  | Captopril Disulfida Captopril Disulfide | % | Tidak lebih dari 1,0 ### Not more than 1.0 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Cemaran Lain Any Other Impurities | % | Tidak lebih dari 0,2 ### Not more than 0.2 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
|  | Total Cemaran Lain Total Other Impurity | % | Tidak lebih dari 0,5 ### Not more than 0.5 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 9 | Kadar, dihitung terhadap zat kering # Assay, calculated on the dried basis | % | ### 97,5 - 102,0 | FI VI (2020), Hal. 821 - 822 |
| 10 | Uji Batas Mikroba Microbial Enumeration Test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total Aerobic Microbial Count | cfu/g | ### Tidak lebih dari 103 (2000) ### Not more than 103 (2000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang dan Khamir Total Combined Molds and Yeasts Count | cfu/g | ### Tidak lebih dari 102 (200) ### Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-277 | 00 | 27 FEB 2023 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-277 | 01 |  | Perubahan poin 3 Poin 3 changes | Penambahan parameter Cemaran Organik. Addition of Organic Contamination parameters. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |