- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Opadry SGR RED 231U550018 untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Opadry SGR RED 231U550018 yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

Sinonim				: Opadry SGR Rapid Sugar Film Coating System 231U550018 Red

Rumus molekul			: -

Bobot molekul			: -

Kode material			: 32001294

| No | Kategori | Satuan | ###### Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dispersi |  | Tidak terdispersi dengan sempurna | PT. Kimia Farma |
| 3 | Sisa Pemijaran | % | 11,83 – 16,01 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2000 ) | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang dan Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol |  |  |  |
|  | Batas Etilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |
|  | Batas Dietilen Glikol | % | Tidak lebih dari 0,1 | Farmakope Cina (2015), Hal. 579-580 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-173 | 00 | 18 AUG 2020 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-173 | 01 |  | - Penambahan Sinonim bahan - Penambahan parameter dispersi dan Batas Etilen Glikol Dietilen Glikol - Perubahan Format - Penghilangan terjemahan Bahasa Inggris - Perubahan Poin Alat & Bahan | Review dokumen sesuai referensi terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |