- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Fruktosa (HFS 55%) dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggung jawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Fruktosa (HFS 55%) dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 8. | Pipet Tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Refraktometer | 9. | #### Vial Coklat |  |
| - 3 | Furnace | 10. | Labu Ukur |  |
| - 4 | #### Cawan Pijar | 11. | pH Meter |  |
| - 5 | #### Desikator | 12. | Piknometer |  |
| - 6 | Gelas Ukur | 13. | ICP |  |
| - 7 | #### Pipet Ukur | 14. | #### Syringe Filter |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 3. | ICP Multi-element Standard Solution IV |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Asam Nitrat |  |  |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Brix

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer.

  - pH

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

- Gunakan 10 – 20 ml zat uji, masukkan ke dalam vial coklat.

- Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Kadar Abu

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50oC di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 2 - 3 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50oC hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika arang tidak dapat dihilangkan, tambahkan ± 25 ml Air Murni panas lalu saring melalui kertas saring bebas abu.

- Pijarkan sisa residu dan kertas saring dalam cawan yang sama pada suhu 600 ± 50oC selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan

KA=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

KA		= Kadar Abu (%)

Wo		= Berat cawan kosong (gram)

Wa		= Berat cawan + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb		= Berat cawan + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Berat Jenis

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

- Atur suhu zat uji hingga 25°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 25°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

    - Perhitungan

BJ=(Wb-Wo)V

Keterangan :

BJ	= Berat Jenis (g/ ml)

Wo	= Bobot piknometer kosong (gram)

Wb	= Bobot piknometer + zat uji (gram)

V	= Volume air (ml)

  - Logam Berat

    - Syarat

Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

- Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cd: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cd: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cd: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb, As, Cd: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pemeriksaan Raksa

- Larutan Asam Nitrat 13%

- Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

- Tambahkan 200 ml Asam Nitrat pekat secara perlahan, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 300 ml air murni, aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Raksa

- Pipet 10 ml Hg Standard For ICP 1000 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 100 ppm)

- Larutan Baku Raksa 1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 1 ppm)

- Larutan Baku Raksa 2 ppm

- Pipet 1 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 2 ppm)

- Larutan Baku Raksa 3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 3 ppm)

- Larutan Baku Raksa 4 ppm

- Pipet 2 ml Larutan Baku Multi-element Induk, masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Hg: 4 ppm)

- Larutan Baku Raksa 5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Kosentrasi Hg: 5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Larutkan dengan Asam Nitrat 13%, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan Asam Nitrat 13% hingga tanda batas volume, kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

# Sesuai dengan spesifikasi bahan baku Fruktosa HFS 55% (S-QC-01-266)

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai prosedur pemeriksaan Uji Batas Mikroba dan Uji Identifikasi Bakteri Patogen.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | No. Dokumen | Judul | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dam Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-270 | 00 | 23 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-270 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 5; Poin 6; Poin 7; Penambahan Berat Jenis; Metode Cara Kerja pada Logam Berat; Distribusi dokumen | Review Dokumen Terhadap Kompendia Terbaru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

      - AMPM

      - SPBB