- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Cetirizine Dihydrochloride untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Cetirizine Dihydrochloride raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Cetirizine Dihydrochloride yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

Explain the raw material Cetirizine Dihydrochloride specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms			: Cetrizine Di-HCl, Cetirizine Hydrochloride, Setirizin  
                                                                       Hidroklorida

Rumus molekul/Molecular formula	: C21H25CIN2O3.2HCl

Bobot molekul/Molecular weight	: 461,81 g/mol

Kode material/Material code		: 31000034; 31000356

| No | Parameter Pemeriksaan Inspection parameters | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Serbuk Powder | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Warna Color |  | Putih hingga hampir putih White to sparingly white | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Dalam Aseton dan Metilen Klorida In Acetone and Methylene Chloride |  | Praktis tidak larut Practically insoluble | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | - Serapan Inframerah Infrared absorption |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | - Klorida Chloride |  |  |  |
|  | - Uji Klorida A Chloride A test |  | Terbentuk endapan putih seperti dadih yang tidak larut dalam Asam Nitrat, tetapi larut dalam Amonium Hidroksida 6 N sedikit berlebih A white, curd-like precipitate is formed which is insoluble in Nitric Acid, but soluble in a slight excess of 6 N Ammonium Hydroxide | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | - Uji Klorida B Chloride B test |  | Endapan segera larut The precipitate dissolves immediately | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | - Uji Klorida C Chloride C test |  | Terbentuk klor yang menghasilkan warna biru pada Kertas Kanji Iodida P basah Chlorine is formed which produces a blue color on wet Iodide Starch Paper | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 4 | Sisa Pemijaran # Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,2 #### Not more than 0,2 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 5 | pH |  | 1,2 – 1,8 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 6 | Logam Berat Heavy metal | ppm | Tidak lebih dari 10 #### Not more than 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Susut Pengeringan # Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 0,5 #### Not more than 0.5 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 8 | Kadar (dihitung terhadap zat kering) # Assay (calculated on the dried basis) | % | ### 98,00 – 102,00 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 9 | Cemaran Organik Organic Impurities |  |  |  |
|  | Desklorosetirizin (Impurity F) | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Setirizin etanol (Impurity G) | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | CBHP (Impurity A) | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | 2-Klorosetirizin (Impurity C) | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Setirizin metil ester | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | 3-Klorosetirizin | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Asam setirizin asetat (Impurity B) | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Setirizin n-oksid | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | 4-CBH | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | 4-Klorobenzofenon | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Setirizin Dimer (Impurity D) | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
|  | Total Cemaran | % | Tidak lebih dari 0,3 Not more than 0.3 | FI VI (2020), Hal. 1585 - 1587 |
| 10 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial number | cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds number | cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-247 | 00 | 21 APR 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-247 | 01 | 10 OCT 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan poin spesifikasi bahan Change of document template; Material specification points change | Review dokumen mengikuti referensi terbaru Farmakope Indonesia Edisi VI Tahun 2020 Document review following the latest references Farmakope Indonesia Edisi VI Years 2020 |
| S-QC-01-247 | 02 |  | Perubahan templet dokumen; Perubahan poin spesifikasi bahan Change of document template; Material specification points change | Penambahan parameter Cemaran Organik. |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB