- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Hydrochloroquine Sulfate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Diltiazem Hidroklorida sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Suplemen I Farmakope Indonesia VI (2022) Hal. 82 – 83 & 290

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Timbangan Analitik | 9. | Desikator |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | #### Tabung Nessler | 10. | #### Plat TLC Silica gel 60 F254 |  |
| - 3 | Gelas Kimia | 1 111. | TLC Visualizer Camag |  |
| - 4 | #### Labu Ukur | 12. | Batang Pengaduk |  |
| - 5 | #### Gelas Ukur | 13. | Spektrofotometer FTIR |  |
|  | #### Pipet Seukuran | 14. | pH Meter |  |
|  | #### Pipet Tetes | 15. | Oven |  |
|  | #### Botol Timbang | 16. | Spektrofotometer UV-Vis |  |

  - Bahan

| - 1 | Air Murni | 8. | Metanol |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Etanol | 9. | Ammonium Hidroksida |  |
| - 3 | Kloroform | 10. | HNO3 P |  |
|  | Eter | 11. | Timbal (II) Asetat |  |
|  | HCl P | 12. | Amonium Asetat |  |
|  | Kalium Bromida | 13. | Larutan Iodium-Kalium Iodida |  |
|  | Barium Klorida 12% | 14. | Timah (II) Klorida |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

- Organoleptik

Amati secara visual (Organoleptik)

- pH

- Timbang 1 g zat uji; masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dalam 100 ml Air Murni.

- Lakukan pemeriksaan sesuai instruksi kerja pemakaian alat pH Meter.

- Titik Lebur

Lakukan pemeriksaan sesuai Instruksi Kerja Pemakaian Alat Melting Point.

  - Kelarutan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 1 g zat uji dalam 10 – 30 ml Air Murni dalam tabung Nessler.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 100 ml Etanol dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 100 ml Kloroform dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 10 mg zat uji dalam 100 ml Eter dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

- Serapan Ultraviolet

- Pelarut

- Buat campuran Asam Hidroklorida P dan Air Murni dengan perbandingan 1 : 100 (1 %)

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang seksama kurang lebih 10 mg baku kerja Hydroxychloroquine Sulfate.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan 25 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang seksama kurang lebih 10 mg zat uji.

- Masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Larutkan dengan 25 ml pelarut, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pengukuran

- Lakukan “Scanning” menggunakan spektrofotometer UV-Vis pada panjang gelombang 200 – 700 nm, dengan pelarut sebagai blangko.

- Bandingkan spektogram larutan uji dengan larutan baku. Spektrum ultraviolet larutan uji menunjukan maksimum dan minimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada larutan baku.

- Serapan Infra Merah

- Zat Baku

- Campur dan gerus 8 mg Baku Kerja Hydroxychloroquine Sulfate dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Zat Uji

- Campur dan gerus 8 mg zat uji dengan 400 mg Kalium Bromida kering.

- Buat pellet Kalium Bromida.

- Pengukuran

- Lakukan “scanning” menggunakan Spektrofotometer IR pada panjang gelombang 400 - 4000 nm.

- Bandingkan spektrum zat uji dengan zat baku.

- Amati kedua spektrum tersebut, spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku.

- Identifikasi Sulfat

- Uji A Identifikasi Sulfat

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Barium Klorida 12%.

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih yang tidak larut dalam HCl P dan HNO3 P.

- Uji B Identifikasi Sulfat

- Timbal (II) Asetat LP

- Timbang 9,5 g Timbal (II) Asetat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Tambahkan 100 ml Air Murni yang baru mendidih. Aduk hingga larut.

- Pengujian

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes Timbal (II) Asetat LP.

- Amati pemerian larutan: terbentuk endapan putih yang larut dalam Amonium Asetat LP.

- Uji C Identifikasi Sulfat

- Larutkan 100 mg zat uji dalam 10 ml Air Murni.

- Tambahkan 2 tetes HCl P.

- Amati pemerian larutan: tidak terbentuk endapan.

- Uji D Identifikasi Sulfat

- Tambahkan 0,1 ml larutan Iodium-Kalium Iodida LP ke dalam suspense yang di dapat dari Uji A Identifikasi Sulfat; Suspensi tetap berwarna kuning.

- Tambahkan tetes demi tetes Timah (II) Klorida; Warna suspensi hilang.

- Kemudian didihkan campuran; tidak terbentuk endapan berwarna.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 2 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan

SP=Wb-WaWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP	= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Cemaran Umum

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

- Pelarut

- Buat campuran Air Murni dan Metanol dengan perbandingan 1 : 9 (10%).

- Aduk hingga homogen.

- Fasa Gerak

- Buat campuran Etanol, Air Murni dan Ammonium Hidroksida dengan perbandingan (80 : 16 : 4)

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Larutan baku 0,01 mg/ml

- Timbang 10 mg Baku Kerja Hydroxychloroquine Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan baku 0,05 mg/ml

- Timbang 50 mg Baku Kerja Hydroxychloroquine Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan baku 0,1 mg/ml

- Timbang 10 mg Baku Kerja Hydroxychloroquine Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan baku 0,2 mg/ml

- Timbang 20 mg Baku Kerja Hydroxychloroquine Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Tambahkan ± 50 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg larutan uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan ± 10 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Sistem Kromatografi Lapis Tipis

- Fasa Gerak		: Etanol - Air Murni - Ammonium Hidroksida (80 : 16 : 4)

- Plat			: TLC Silica gel 60 F254

- Volume Penotolan	: 20l

- Jarak Elusi		: 15 cm

- Jarak antar noda	: 2 cm

- Detector		: UV 254 nm dan 366 nm

- Prosedur

- Lapisi chamber dengan kertas saring.

- Masukkan Fasa Gerak ke dalam chamber.

- Jenuhkan chamber hingga seluruh kertas saring terbasahi.

- Totolkan larutan baku dan larutan uji diatas plat.

- Elusi plat hingga mencapai jarak elusi yang telah ditentukan.

- Keluarkan plat dari chamber.

- Diamkan plat hasil elusi di udara terbuka hingga kering.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan instruksi kerja pemakaian Alat TLC Visualizer Camag pada detector UV 254 nm dan 366 nm.

- Cari noda lain selain noda utama pada larutan baku dan tentukan intensitas relative dari larutan uji dengan intensitas total tidak lebih dari 2%.

    - Perhitungan

Cr=RFuRFt×100%

Keterangan :

Cr	= Cemaran Umum (%)

RFu	= Retensi faktor bercak pada larutan uji

RFt	= Total retensi faktor bercak pada larutan baku

  - Kadar

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

- Pelarut

- Buat campuran Asam Hidroklorida P dan Air Murni dengan perbandingan 1 : 100 (1 %)

- Aduk hingga homogen.

- Larutan Baku

- Timbang 200 mg Baku Kerja Hydroxychloroquine Sulfat, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan HCl 1% hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet kembali 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan HCl 1% hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku 10g/ml)

- Larutan Uji

- Timbang 200 mg zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 10 ml.

- Tambahkan ± 5 ml Air Murni. Sonikasi hingga larut.

- Encerkan dengan Air Murni hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan HCl 1% hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

- Pipet kembali 5 ml larutan, masukkan ke dalam labu ukur 100 ml.

- Encerkan dengan HCl 1% hingga tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

(Konsentrasi Larutan Baku 10g/ml)

- Pengukuran

Ukur serapan Larutan Uji dan Larutan Baku pada Panjang gelombang serapan maksimum lebih kurang 343 nm, dengan larutan HCl 1% sebagai blangko. Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Spektrofotometri UV-Vis.

    - Perhitungan

C=AuAs×WsWu×100100-SP x %B

Keterangan:

C	= Kadar Hydroxychloroquine Sulfate (%)

Au	= Absorbansi Larutan Uji

As	= Absorbansi Larutan Baku

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (gram)

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (gram)

SP	= Susut Pengeringan (%)

% B	= Kadar baku kerja (%)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Hydroxychloroquine Sulfate (S-QC-01-291).

    - Cara Kerja

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-291 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

    - AMPM

    - SPBB