- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Strawberry Flavor dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Strawberry Flavor sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

PT. Kimia Farma

- Alat dan Bahan

  - Alat:

| 1. | Timbangan Analitik | 3. | Refraktometer |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Piknometer | 4. | Termometer |

  - Bahan:

- Air Murni

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Strawberry Flavor (S-QC-01-246).

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Berat Jenis

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Strawberry Flavor (S-QC-01-246).

- Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 20°C dengan ice bath, kemudian masukkan ke dalam piknometer.

- Atur suhu piknometer yang telah diisi hingga 20°C.

- Buang kelebihan zat uji, keringkan bagian luar piknometer dengan tissue.

- Kemudian timbang piknometer yang telah berisi zat uji.

- Perhitungan :

BJ= Wa -WoV

Keterangan :

BJ	=	Bobot Jenis (g/ml)

Wo 	= 	Berat piknometer kosong (gram)

Wa 	=	Berat piknometer + zat uji (gram)

V 	=	Volume air (ml)

  - Indeks Bias

- Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Strawberry Flavor (S-QC-01-246).

- Cara Kerja :

- Atur suhu zat uji hingga 20°C dengan ice bath.

- Lakukan pengujian sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Refraktometer.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Strawberry Flavor (S-QC-01-246).

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-245 | 00 | 10 JUN 2020 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-245 | 01 |  | - Perubahan pada alat dan bahan - Perubahan cara kerja parameter pemeriksaan |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPBB