- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Sodium Citrate dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma (persero), Tbk-Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Sodium Citrate sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

Farmakope Indonesia VI, Tahun 2020.

- Alat dan Bahan

| - Bahan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kalium Karbonat 15% | 7 | Asam Perklorat 0,1 N LV |
| 2 | Kalium Piroantimonat LP | 8 | Kalium Asetat 10% |
| 3 | Asam Nitrat P | 9 | Asam Asetat 6 N |
| 4 | Asam Asetat Anhidrat | 10 | Asam Sulfat P |
| 5 | Asam Asetat Glasial | 11 | Indikator Fenolftalein |
| 6 | Air murni | 12 | Multi-element standard for ICP |

| - Alat |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Oven | 7 | Batang pengaduk |
| 2 | Autotitrator | 8 | Kertas lakmus |
| 3 | Tabung reaksi | 9 | Inductively coupled plasma |
| 4 | Furnace | 10 | Cawan pijar |
| 5 | Pipet tetes | 11 | Gelas ukur |
| 6 | Gelas kimia |  |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

Amati secara organoleptik.

  - Kelarutan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Kelarutan dalam Air.

- Larutkan 1 g zat uji dengan 1 – 10 ml Air murni ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Air mendidih.

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 1-10 ml Air murni mendidih ke dalam tabung reaksi.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol.

- Larutkan 10 mg zat uji dengan lebih dari 100 ml Etanol ke dalam gelas kimia.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Identifikasi A

- Uji A Identifikasi Natrium

- Siapkan plat tetes, jarum ose, dan pembakar spirtus.

- Masukkan beberapa tetes HCl P pada salah satu cekungan plat tetes.

- Masukkan ± 50 mg zat uji.

- Basahi jarum ose dengan HCl P, tempelkan pada zat uji.

- Lalu bakar jarum ose tersebut pada pembakar spirtus.

- Senyawa Natrium menimbulkan warna kuning intensif dalam nyala api yang tidak berwarna.

- Uji B Identifikasi Natrium

- Kalium Piroantimonat LP

- Timbang 2 g Kalium Piroantimonat P, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Larutkan dengan 85 ml air panas.

- Dinginkan secara cepat.

- Tambahkan 50 ml Larutan Kalium Hidroksida (50 mg/ml) dan 1 ml Larutan NaOH 8,5%.

- Diamkan selama 24 jam, kemudian saring.

- Tambahkan 14 ml Air Murni.

- Kocok hingga homogen.

- Pengujian

- Timbang 500 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Air Murni, aduk hingga larut.

- Tambahkan 10 ml larutan Kalium Karbonat 15%.

- Panaskan hingga mendidih: tidak terbentuk endapan.

- Tambahkan 20 ml Kalium Piroantimonat LP dan panaskan sampai mendidih.

- Dinginkan dalam tangas es, jika perlu gores bagian dalam wadah dengan batang pengaduk: terbentuk endapan.

- Uji C Identifikasi Natrium

- Pada 50 mg zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 1 ml Air Murni.

- Tambahkan 1,5 ml asam ɑ-Metoksifenil Asetat LP kemudian dinginkan dalam es selama 30 menit; terbentuk endapan hablur putih.

- Hangatkan dalam air pada suhu 20°C dan aduk selama 5 menit; endapan tidak larut.

- Tambahkan 1 ml Amonium Hidroksida 2N; endapan larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml larutan Amonium Karbonat 16%; tidak terbentuk endapan.

- Identifikasi B

- Uji A Identifikasi Sitrat

- Timbang 250 mg, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dengan Air murni sebanyak 5 ml, aduk hingga homogen.

- Ambil 1 ml larutan ke dalam gelas kimia 100 ml, lalu tambahkan 15 ml Piridin P.

- Tambahkan 5 ml Asam Asetat Anhidrat, kocok hingga homogen : Terjadi warna merah muda.

- Uji B Identifikasi Sitrat

- Timbang Timbang 250 mg, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dengan Air murni sebanyak 5 ml, aduk hingga homogen.

- Tambahkan Kalsium Klorida 5,5%; tidak terbentuk endapan, tetapi jika dididihkan terbentuk endapan putih yang larut dalam asam asetat P

- Uji C Identifikasi Sitrat

- Timbang Timbang 250 mg, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dengan Air murni sebanyak 5 ml, aduk hingga homogen.

- Tambahkan beberapa tetes Raksa (II) Sulfat LP.

- Saring larutan jika perlu.

- Tambahkan beberapa tetes larutan Kalium Permanganat P 1%: warna hilang dan terbentuk endapan putih.

- Uji Identifikasi C

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Pijarkan di dalam furnace selama 2-3 jam.

- Dinginkan, lalu teteskan Asam Hidroklorida 3 N : Residu mengeluarkan gelembung gas.

  - Kebasaan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 20 ml Air Murni : Bereaksi basa terhadap kertas Indikator pH Universal.

- Tambahkan 0,2 ml Asam Sulfat 0,1 N dan 1 tetes indikator Fenolftalein : Tidak terjadi warna merah muda.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2oC di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 180 ± 2oC.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 18 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan:

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan:

SP   = Susut Pengeringan (%)

Wa = Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb = Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan ( gram )

Wo = Berat botol timbang kosong ( gram )

  - Tartrat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Larutkan dengan 2 ml Air murni, kocok hingga larut sempurna.

- Tambahkan 1 ml Kalium Asetat 10% dan 1 ml Asam Asetat 6 N, homogenkan.

- Gores dinding tabung dengan batang pengaduk : tidak terbentuk hablur.

  - Logam Berat

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Preparasi Larutan

- Larutan Asam Nitrat 2,5%

  - Ambil 500 ml air murni, masukkan ke dalam gelas kimia 1000 ml.

  - Tambahkan 38,5 ml Asam Nitrat P secara perlahan; aduk hingga homogen.

  - Tambahkan 461,5 ml Air Murni; aduk hingga homogen.

- Larutan Induk Multi-element

- Pipet 2 ml ICP Multi-element Standard Solution IV 100 ppm, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 10 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,1 ppm

- Pipet 0,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,1 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,3 ppm

- Pipet 1,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk masukkan; ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,3 ppm)

- Larutan Baku Multi-element 0,5 ppm

- Pipet 2,5 ml Larutan Baku Multi-element Induk; masukkan ke dalam labu ukur 50 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Saring menggunakan syringe filter 0,2 µm.

(Konsentrasi Pb: 0,5 ppm)

- Larutan Uji

- Timbang 2 g zat uji, masukkan ke dalam labu ukur 20 ml.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5%; sonikasi hingga larut.

- Tambahkan larutan Asam Nitrat 2,5% hingga tanda batas volume; kocok hingga homogen.

- Endapkan hingga endapan & filtrat terpisah.

- Saring filtrat menggunakan syringe filter 0,2 µm.

- Pengukuran

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Inductively Coupled Plasma.

  - Kadar

    - Syarat:

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Sodium Citrate (S-QC-01-063).

    - Cara Kerja:

- Timbang 350 mg zat uji, masukkan ke dalam gelas autotitrator.

- Tambahkan 100 ml Asam Asetat Glasial P, aduk hingga homogen.

- Titrasi dengan Asam Perklorat 0,1 N LV secara potensiometri.

- Lakukan penetapan blanko.

Tiap ml Asam Perklorat 0,1 N setara dengan 8,602 mg Sodium Citrate

    - Perhitungan

- Perhitungan pada alat autotitrator :

CP=Vu-Vb×N×8,602Wu×100%

- Perhitungan hasil potensiometrik dihitung terhadap berat kering :

C=CP×100%100%-SP

Keterangan :

| C | = Kadar Sodium Citrate yang dihitung terhadap berat kering (%) |
| --- | --- |
| CP | = Kadar Sodium Citrate secara potensiometrik (%) |
| Vu | = Volume Asam Perklorat 0,1 N LV untuk larutan uji (ml) |
| Vb | = Volume Asam Perklorat 0,1 N LV untuk larutan blanko (ml) |
| N | = Konsentrasi Asam Perklorat yang digunakan (N) |
| Wu | = Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| 8,602 | = Berat molekul Sodium Citrate |
| SP | = Susut pengeringan (%) |

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Berlaku |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan Perubahan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-009 | 00 | 04 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-009 | 01 |  | - Perubahan Pustaka: Farmakope Indonesia VI (2020) - Perubahan alat dan bahan - Perubahan bahan, Cara kerja dan perhitungan | Review dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB