- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Glycerolum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Glycerolum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Glycerolum yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Glycerolum specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms | : | - 1,2,3-Propanetriol | - Glycerol |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Glycerin | - Gliserol |
|  |  | - Gliserin |  |
| Rumus molekul/Molecular formula | : | C3H8O3 |  |
| Bobot molekul/Molecular weight | : | 92,09 g/mol |  |
| Kode material/Material Code | : | 32000060 |  |

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | # Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Cairan seperti sirup Syrupy liquid | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | Warna Color |  | Jernih tidak berwarna Clear Colorless | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | Bau Odor |  | Berbau khas lemah Slight characteristic odor | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | Sifat lain Other characteristics |  | Higroskopik, larutan netral terhadap lakmus Hygroscopic, neutral to litmus solution | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam air In water |  | Bercampur Miscible | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |  |
|  | Dalam etanol In ethanol |  | Bercampur Miscible | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |  |
|  | Dalam kloroform In chloroform |  | Tidak larut Insoluble | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |  |
|  | Dalam eter In ether |  | Tidak larut Insoluble | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |  |
|  | Dalam minyak lemak In fat oil |  | Tidak larut Insoluble | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |  |
|  | Dalam minyak menguap In evaporating oil |  | Tidak larut Insoluble | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |  |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi A (Serapan Inframerah) Identification A Test (Infrared absorption) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | Uji Identifikasi B (Uji Batas Dietilen Glikol dan Etilen Glikol) Identification B Test (Diethylene Glycol and Ethylene Glycol limit test) |  |  |  |
|  | - Batas Etilen Glikol Ethylene Glycol limit | % | Tidak lebih dari 0,10 Not more than 0.10 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | - Batas Dietilen Glikol Diethylene Glycol limit | % | Tidak lebih dari 0,10 Not more than 0.10 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | Uji Identifikasi C (Metoda GC) Identification C test (GC Methode) |  | #### Waktu retensi puncak utama larutan uji sama dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada Uji Identifikasi B (Uji Batas Etilen Glikol dan Dietilen Glikol) Retention time of sample solution peak was the same as the standard solution as obtained for Identification B test (Ethylene Glycol and Diethylene Glycol limit test) | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 4 | Kadar Air Water Determination | % | Tidak lebih dari 5,00 Not more than 5.00 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 5 | Warna dan Akromisitas Color and Acromicity |  | Tidak lebih gelap dari larutan pembanding Not darker than the reference solution | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 6 | Klorida Chloride |  | Tidak lebih keruh dari 0,1 ml Asam Hidroklorida 0,02 N Not more turbid than 0.1 ml of 0.02 N Hydrochloric Acid | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 7 | Sulfat Sulphate |  | Tidak lebih keruh dari 0,2 ml Asam Sulfat 0,02 N Not more turbid than 0.2 ml of 0.02 N Sulfuric Acid | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 8 | Sisa Pemijaran Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,01 Not more than 0.01 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 9 | Asam Lemak dan Ester Fatty Acids and Esters |  | Tidak lebih dari 1 ml Natrium Hidroksida 5 N Not more than 1 mL of 0.5 N Sodium Hydroxide | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 10 | Bobot Jenis Specific Weight | g/ml | Tidak kurang dari 1,249 Not more than 1.249 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 11 | Senyawa Terklorinasi Chlorinated compounds | ppm | Tidak lebih dari 30 Not more than 30 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 12 | Cemaran Organik Organic impurity |  |  |  |
|  | Masing-masing cemaran Each impurity | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
|  | Total Cemaran Total impurity | % | Tidak lebih dari 1,0 Not more than 1.0 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 13 | Kadar (dihitung terhadap zat anhidrat) Assay (calculated for the anhydrous substance) | % | 99,0 – 101,0 | Suplemen II FI VI (2023) Hal. 680 - 682 |
| 14 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial number | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds number | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022) Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-099 | 00 | 27 SEP 2018 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-099 | 01 | 26 JUN 2020 | - | - |
| S-QC-01-099 | 02 | 14 NOV 2022 | - Perubahan templet dokumen Change of document template - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi Changes in material specifications, inspection parameters and references | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru (FI VI, 2020) Document review following the latest kompendia and rules (FI VI, 2020) |
| S-QC-01-099 | 03 | 10 JAN 2023 | - Penghapusan kelarutan dalam minyak lemak dan minyak menguap # Elimination of solubility in fatty oils and volatile oils - Penghapusan kadar dihitung terhadap zat anhidrat # The removal rate is calculated against the anhydrous substance | Review dokumen sesuai dengan kompendia terbaru Review documents in accordance with the latest compendia |
| S-QC-01-099 | 04 |  | - Perubahan spesifikasi bahan, parameter pemeriksaan dan referensi # Changes in material specifications, inspection parameters and references |  |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |