- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Croscarmellose Sodium untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Croscarmellose Sodium  yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim : | - Ac-Disol | - CMC-Na |
| --- | --- | --- |
|  | - Sodium Carboxy Methyl Cellulose Crosslinked Form | - Carboxymethylcellulose Sodium |
|  | - Vivasol | - Primellose |
|  | - Cellogen F-3H | - Cellulose Gum |
| Rumus molekul : | C28H30Na8O27 |  |
| Bobot molekul : | 982,44 g/mol |  |
| Kode material : | 32000123, 32000150 |  |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Warna |  | Putih | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Sifat Bahan |  | Bebas mengalir | USP 46 NF 41 (2023) |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Larut Sebagian | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Etanol |  | Tidak Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Eter |  | Tidak Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Metanol |  | Tidak Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Aseton |  | Tidak Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Dalam Kloroform |  | Tidak Larut | USP 46 NF 41 (2023) |
| 3 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Uji Identifikasi Inframerah |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi B |  | Menyerap Biru Metilen dan mengendap sebagai massa berserat biru. | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Uji Identifikasi C |  | Muncul endapan pekat | USP 46 NF 41 (2023) |
| 4 | Sisa Pemijaran | % | #### 14,0 – 28,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 5 | Jumlah Natrium Klorida dan Natrium Glikolat | % | #### Tidak lebih dari 0,5 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 6 | Bahan yang Larut dalam Air | % | Tidak lebih dari 10,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Derajat Substitusi, dihitung terhadap berat kering |  | 0,60 – 0,85 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 8 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 10,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 9 | pH |  | 5,0 - 7,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Volume Pengendapan | mL | 10,0 - 30,0 | USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | # Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total | cfu/g | Tidak lebih dari (103) 2000 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | Angka Kapang Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari (102) 200 | USP 46 NF 41 (2023) |
|  | # E. coli |  | Negatif | USP 46 NF 41 (2023) |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-128 | 00 | 25 JAN 2019 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-01-128 | 01 | 01 SEP 2022 | Perubahan templet dokumen; Poin 3; Penerima distribusi | Review dokumen mengikuti kompendia dan aturan terbaru (USP 44, NF 39, 2021) |
| S-QC-01-128 | 02 | 17 MAR 2023 | Perubahan pada point di pemeriksaan parameter | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-128 | 03 | 12 APR 2023 | Perubahan poin identifikasi | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |
| S-QC-01-128 | 04 |  | Perubahan referensi dan Uji Batas mikroba | Review dokumen sesuai kompendia terbaru dan kebutuhan NIE |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| 1. | AMPM |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | SPBB |  |  |