- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Loratadine untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Loratadine raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Loratadine yang digunakan untuk proses produksi di PT Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

Explain the raw material Loratadine specifications used in the production process at PT. Kimia Farma Tbk. Banjaran Plant.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

Sinonim/Synonyms	                      : 	Loratidine

Rumus Molekul/Molecular Formula	: 	C22H23ClN2O2

Bobot Molekul/Molecular Weight	: 	382,88 g/mol

Kode Material/Material Code	:	31000214

| No | Kategori Category | Satuan Unit | ###### Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | #### Serbuk #### Powder | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Warna Color |  | Putih atau hampir putih White or almost white | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air Murni In Water |  | Tidak larut Insoluble | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Dalam Aseton In Acetone |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Dalam Kloroform In Chloroform |  | Mudah larut Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Dalam Toluen In Toluene |  | Mudah larut # Freely soluble | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Serapan Inframerah) Identification A (Infrared Absorption) |  | Spektrum serapan inframerah zat uji menunjukkan maksimum hanya pada panjang gelombang yang sama seperti pada zat baku The infrared absorption spectrum of the test substance shows a maximum only at the same wavelength as that of the standard substance | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Identifikasi B (Serapan Ultraviolet Identification B (Ultraviolet Absorption) |  | #### Waktu retensi puncak utama kromatogram larutan uji sesuai dengan larutan baku seperti yang diperoleh pada penetapan kadar. Retention time of main peak chromatogram sample solution according to standard solution obtained as Assay. | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 4 | Susut Pengeringan Loss on Drying | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 5 | Sisa Pemijaran # Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 6 | Logam Berat Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 7 | Cemaran Organik Organic Impurities |  |  |  |
|  | Fluoroloratadin | % | Tidak lebih dari 0,2 Not more than 0.2 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Cemaran Lain Other Impurities | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
|  | Cemaran Total Total Impurities | % | Tidak lebih dari 0,3 Not more than 0.3 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 8 | Kadar, dihitung terhadap zat kering Assay, calculated on the dried basis | % | 98,50 – 101,00 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1058 - 1060 |
| 9 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial count | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeast and molds count | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-090 | 00 | 17 SEP 2019 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-090 | 01 | 17 JAN 2023 | - Perubahan referensi semula Farmakope Indonesia V Tahun 2014 menjadi Farmakope Indonesia VI Tahun 2020 Changes reference before Farmakope Indonesia V Years 2014 becoming Farmakope Indonesia VI Years 2020 - Penambahan kode material produk (32000214) Added material code product (33000214) - Penambahan parameter Cemaran Organik Added Organic Impurities | Review Dokumen Document Review |
| S-QC-01-090 | 02 |  |  | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai kompendia terbaru : modifikasi FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |