- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Carboxymethylcellulose Calcium dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Carboxymethylcellulose Calcium sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| - 1 | Batang pengaduk | 10. | Pipet tetes |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 2 | Botol timbang | 11. | Pipet ukur |  |
| - 3 | Cawan pijar | 12. | Spatula |  |
|  | Desikator | 13. | Furnace |  |
|  | Gelas kimia | 14. | Timbangan analitik |  |
|  | #### Hot plate | 15. | Water bath |  |
|  | Oven | 16. | #### Tabung Nessler |  |
|  | Labu Erlenmeyer | 17. | #### Tabung reaksi |  |
|  | Indikator pH universal | 18. | #### Centrifuge |  |

  - Bahan

| - 1 | Air murni | 9. | Asam Nitrat P; 2 N |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kloroform | 10. | Besi (III) Klorida LP |  |
|  | Benzena | 11 | Eter |  |
|  | Asam Sulfat P; 75%; 0,02 N | 12. | Etanol |  |
|  | Aseton | 13. | Natrium Hidroksida 1 N |  |
| - 1 | Asam Hidroklorida P; 0,02 N; 3 N | 14. | Perak Nitrat 0,1 N |  |
|  | Asam Kromatropik | 15. | Indikator Fenolftalein |  |
|  | Barium Klorida 12% |  |  |  |

- Prosedur

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Air

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Air murni dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Aseton

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Aseton dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Benzena

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 – 100 ml Benzena dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A

- Larutan Asam Kromotropik 0,05%

- Timbang 50 mg Asam Kromotropik, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan Asam Sulfat 75% sebanyak 100 ml, aduk hingga homogen.

- Prosedur

- Timbang 0,5 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air murni, kocok.

- Tambahkan 2 ml Natrium Hidroksida 0,1 N, dan diamkan selama 10 menit. (Simpan larutan ini untuk digunakan dalam uji Identifikasi B dan Identifikasi C.)

- Pipet 1 ml larutan, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan Air murni hingga volume menjadi 5 ml.

- Ambil 1 tetes larutan, masukkan ke dalam tabung reaksi.

- Tambahkan 0,5 ml Asam Kromotropik 0,05%, dan panaskan di atas waterbath selama 10 menit : Terbentuk warna merah-ungu.

- Identifikasi B

Buat campuran 5 ml larutan uji pada Identifikasi A dengan 10 ml Aseton : Terbentuk endapan flokulan berwarna putih.

- Identifikasi C

Buat campuran 5 ml larutan uji pada Identifikasi A dengan 1 ml Besi (III) Klorida LP : Terbentuk endapan flokulan berwarna cokelat.

- Identifikasi D (Uji Kalsium)

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator.

- Timbang 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam cawan pijar.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Larutkan residu dengan 10 ml Air murni.

- Tambahkan 5 ml Asam Asetat 6 N, saring bila perlu.

- Didihkan residu, kemudian dinginkan, dan netralkan dengan Amonium Hidroksida 6 N : Muncul endapan putih.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Larutkan dengan 100 ml Air murni, aduk.

- Lakukan pembacaan larutan tersuspensi sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter.

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji yang sebelumnya sudah dikeringkan, masukkan ke dalam cawan pijar yang telah ditimbang (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator selama 5 - 15 menit, kemudian timbang (Wb).

- Jika jumlah residu yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan kembali hingga uap putihnya hilang.

- Pijarkan cawan pijar dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator, kemudian timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa	= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditimbang (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam Oven.

- Keringkan selama 4 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wa	= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wb	= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wo	= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Klorida

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,2 ml Asam Hidroklorida 0,02 N; masukkan kedalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 0,80 g zat uji, masukkan kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni dan 10 ml Natrium Hidroksida 1 N.

- Tambahkan Air murni hingga volume menjadi 100 ml.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 10 ml Asam Nitrat 2 N, aduk.

- Panaskan di atas waterbath hingga terbentuk endapan flokulan, dinginkan, sentrifugasi, dan ambil supernatan (bagian atas).

- Cuci endapan sebanyak 3 kali dengan 10 ml Air murni, dan sentrifugasi larutan setiap penambahan Air murni.

- Campurkan supernatan dan larutan hasil pencucian, tambahkan Air murni hingga volume 100 ml.

- Ambil larutan sebanyak 25 ml, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml, kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Nitrat P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Nitrat 2 N dan 1 ml Perak Nitrat 0,1 N.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 5 menit di tempat yang jauh dari sinar matahari langsung.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Sulfat

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Larutan Baku

- Pipet 0,21 ml Asam Sulfat 0,02 N; masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Larutan Uji

- Timbang 0,80 g zat uji, masukkan kedalam gelas kimia 100 ml.

- Tambahkan 50 ml Air Murni dan 10 ml Natrium Hidroksida 1 N.

- Tambahkan Air murni hingga volume menjadi 100 ml.

- Pipet 20 ml larutan, masukkan ke dalam gelas kimia 50 ml.

- Tambahkan 1 ml Asam Klorida P, aduk.

- Panaskan di atas waterbath hingga terbentuk endapan flokulan, dinginkan, sentrifugasi, dan ambil supernatan (bagian atas).

- Cuci endapan sebanyak 3 kali dengan 10 ml Air murni, dan sentrifugasi larutan setiap penambahan Air murni.

- Campurkan supernatan dan larutan hasil pencucian, tambahkan Air murni hingga volume 100 ml.

- Ambil larutan sebanyak 25 ml, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Pengamatan

- Ke dalam masing-masing tabung Nessler yang berisi larutan baku dan larutan uji, tambahkan Air Murni hingga total volume 30 - 40 ml.

- Kocok hingga homogen.

- Pastikan larutan netral dengan menggunakan Kertas Indikator pH Universal. Jika larutan belum netral, tambahkan Asam Nitrat P hingga larutan netral.

- Kemudian tambahkan 1 ml Asam Klorida 3 N dan 3 ml Barium Klorida 12%.

- Tambahkan Air Murni hingga volume 50 ml, kocok hingga homogen.

- Biarkan selama 10 menit.

- Amati pemerian larutan, lalu bandingkan kekeruhan larutan uji dengan kekeruhan larutan baku.

  - Kebasaan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium

(S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

- Timbang 1 g zat uji, masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 ml.

- Larutkan dengan 50 ml Air yang sudah dididihkan dan didinginkan, kocok.

- Tambahkan 2 tetes indikator Fenolftalein : Tidak timbul warna merah.

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi Bahan Baku Carboxymethylcellulose Calcium (S-QC-01-170)

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-162 | 00 | 18 JUN 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-01-162 | 01 |  | Perubahan templet dokumen; Poin 1; Poin 3; Poin 6; Poin 7; Daftar distribusi dokumen | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai kompendia terbaru : USP 2022 |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB