- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk FDC 2 OAT KAT I Harian untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk FDC 2 OAT KAT I Harian yang diproduksi oleh PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Spesifikasi Produk

- Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Bintik merah putih | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,70 – 10,30 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,00 – 5,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 329,80 – 350,20 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 50,00 – 90,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | HPLC |  | Rifampicin dan Isoniazid Positif | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Rifampicin | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169 – 170) |
|  | Isoniazid | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169 – 170) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  |  |  |
|  | Rifampicin | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
|  | Isoniazid | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
| 9 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 10 | Disolusi |  |  |  |
|  | Media : HCl 0,1 N; 900 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Rifampicin : Tidak kurang dari 80 (Q = 75) Isoniazid : Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 168 – 169) |

- Tablet Salut Selaput

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Tablet biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah hingga merah kecoklatan | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | Polos | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | kf | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Diameter | mm | 9,70 – 10,30 | PT. Kimia Farma |
|  | Tebal | mm | 4,00 – 5,00 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 339,70 – 360,70 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Kekerasan | N | 60,00 – 100,00 | PT. Kimia Farma |
| 5 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Kromatografi Lapis Tipis (KLT) |  | Rf sampel sama dengan standar | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 |
|  | HPLC |  | Rifampicin dan Isoniazid Positif | PT. Kimia Farma; FI VI Tahun 2020 |
| 7 | Kadar |  |  |  |
|  | Rifampicin | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169 – 170) |
|  | Isoniazid | % | 90,00 – 110,00 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169 – 170) |
| 8 | Keseragaman Kandungan |  |  |  |
|  | Rifampicin | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |
|  | Isoniazid | % | Nilai penerimaan 10 tablet tidak lebih dari 15 | FI VI Tahun 2020 (Hal. 2025 – 2028) |

| 9 | Disolusi |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Media : HCl 0,1 N; 900 mL Alat : Basket, 100 rpm Waktu : 45 menit | % | Rifampicin : Tidak kurang dari 80 (Q = 75) Isoniazid : Tidak kurang dari 80 (Q = 75) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 168 – 169) |
| 10 | Cemaran Organik |  |  |  |
|  | Rifampisin kuinon | % | Tidak lebih dari empat kali respons puncak utama Larutan baku (4,0) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169) |
|  | Rifampisin n-oksida | % | Tidak lebih dari 1,5 kali respons puncak utama Larutan baku (1,5) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169) |
|  | 3-formil rifamisin SV isonikotinil hidrazon | % | Tidak lebih dari lima kali respons puncak utama Larutan baku (5,0) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169) |
|  | 3-formil rifamisin SV | % | Tidak lebih dari respons puncak utama Larutan baku (1,0) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169) |
|  | Cemaran lain | % | Tidak lebih dari 1,5 kali respons puncak utama Larutan baku (1,5) | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 169) |
| 11 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | a. Enumerasi Mikroba |  |  |  |
|  | - Angka Lempeng Total (ALT) | Cfu/g | Tidak lebih dari 2000 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | - Angka Kapang & Khamir (AKK) | Cfu/g | Tidak lebih dari 200 | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |
|  | b. Mikroba Spesifik |  |  |  |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-154 | 00 | 15 MAR 2023 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-154 | 01 |  | - Perubahan pustaka pada tablet inti dan salut untuk parameter Kadar, Keseragaman Kandungan, Disolusi - Perubahan syarat kadar rifampicin semula 90,00 – 130,00 menjadi 90,00 – 110,00 - Perubahan syarat Q disolusi Isoniazid menjadi Q=75% - Penambahan Cemaran Organik dan Uji Batas Mikroba pada tablet salut - Penambahan distribusi SPML | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> dan (Hal. 168 – 170) |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML

- AMPO

- SPB

- SIP