- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pengawasan dalam proses produksi di Plant Banjaran dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Semua kegiatan yang berhubungan dengan pengawasan proses produksi di PT. Kimia Farma Tbk, Plant Banjaran.

- Penanggung jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa dan memastikan prosedur ini dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Asisten Manager Pemastian Operasional bertanggung jawab untuk membuat, mengkaji, menyetujui dan menjamin prosedur dilaksanakan dengan baik dan benar.

  - Supervisor Inspektur Proses bertanggung jawab mengkaji dan menerapkan prosedur ini dengan baik dan benar.

  - Pelaksana Inspektur Proses bertanggung jawab menjalankan prosedur ini dengan baik dan benar

- Definisi

  - Pemeriksaan selama proses merupakan aktivitas pemeriksaan pada tahapan-tahapan tertentu dalam proses produksi.

  - Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan bahwa produk yang sedang diproses sesuai spesifikasi yang telah ditentukan.

  - Bets adalah sejumlah produk obat yang mempunyai sifat dan mutu yang seragam yang dihasilkan dalam satu siklus pembuatan atas suatu perintah pembuatan tertentu.

  - Lot adalah bagian tertentu dari suatu bets yang memiliki sifat dan mutu yang seragam dalam batas yang telah ditetapkan.

  - Nomor Bets/No. Lot adalah Penandaan yang terdiri dari  angka atau huruf atau gabungan keduanya, yang merupakan  tanda pengenal suatu bets/lot, yang memungkinkan penelusuran kembali riwayat lengkap pembuatan bets/lot tersebut, termasuk tahap-tahap produksi, pengawasan dan distribusi.

  - Tablet adalah sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi.

  - Serbuk adalah campuran kering bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan, ditujukan untuk pemakaian oral atau untuk pemakaian luar.

  - Kapsul adalah sediaan padat yang terdiri dari obat dalam cangkang keras atau lunak yang dapat larut.

  - Suspensi adalah sediaan cair yang mengandung partikel padat tidak larut yang terdispersi dalam fase cair.

  - Sirup adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia yang terlarut dalam pelarut atau campuran pelarut yang saling bercampur.

  - Tingtur adalah sediaan cair yang dibuat dengan cara maserasi atau perkolasi simplisia nabati atau hewani atau dengan cara melarutkan senyawa kimia dalam pelarut yang tertera pada masing-masing monografi.

  - Ekstrak adalah sediaan kering, kental atau cair dibuat dengan menyari simplisia nabati menurut cara yang cocok, di luar pengaruh cahaya matahari langsung.

- Referensi

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) tahun 2018.

  - Pedoman Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) tahun 2020.

- Prosedur

  - Alat

    - Timbangan

    - Thickness tester

    - Hardness tester

    - Friability tester

    - Disintegration tester

    - Jangka sorong

    - Fiber

    - Alat sampling (stick sampler untuk granul, serbuk dan cairan)

    - Sendok SS

  - Sebelum proses produksi dimulai, lakukan pemeriksaan line clearance sesuai dengan Prosedur Line Clearance (PQS-02-004).

  - Tablet

    - Proses Pemeriksaan Granulasi

- Granulasi

- Periksa identitas produk dan bahan yang akan digranulasi meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

- Khusus granul dasar, setelah granulasi selesai, ambil sampel dengan stick sampler dari 3 titik (atas, tengah, bawah) secara komposit sebanyak ± 10 gram untuk pemeriksaan LOD. Tidak perlu mengirimkan sampel ke QC.

- Pencampuran Akhir

- Periksa identitas produk dan bahan yang akan dilakukan pencampuran akhir meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

- Setelah pencampuran akhir selesai, lakukan pemeriksaan identitas massa cetak terhadap PPI meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Buka tutup wadah, letakkan terbalik di tempat yang bersih.

- Ambil sampel dengan stick sampler tiga titik (atas, tengah, bawah) secara komposit sebanyak ± 20 gram untuk pemeriksaan QC dan ± 10 gram untuk pemeriksaan LOD blending.

- Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

- Tempelkan label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada sejumlah wadah yang telah diambil sampel dengan selotip pada bagian atas label.

- Kirim sampel untuk pemeriksaan QC.

    - Pencetakan

- Pemeriksaan Proses Pencetakan

Periksa identitas produk dan bahan sebelum dilakukan pencetakan meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Label karantina

- Ketersediaan label lulus uji siap cetak dari QC

- Jumlah massa cetak

- Tanggal kadaluarsa produk

- Jumlah wadah

- Periksa Set Up Jalan

- Ambil massa cetak sebanyak ± 10 gram untuk pemeriksaan LOD pra cetak.

- Periksa pemerian tablet meliputi :

- Nama produk.

- No. bets.

- Pemerian (warna, bentuk, muka atas dan muka bawah)

- Lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya :

- Berat per tablet		: 20 Tablet.

- Diameter			: 10 Tablet.

- Waktu hancur		: 6 Tablet.

- Ketebalan			: 10 Tablet.

- Kekerasan			: 10 Tablet.

- Keregasan / Friability		: 10 Butir untuk tablet yang beratnya > 600 mg

20 Butir untuk tablet yang beratnya ≤ 600 mg

- Catat hasil pemeriksaan pada formulir In Process Control Tablet Non BL (F-PQS-02-009-02).

- Lakukan pemeriksaan AQL sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut, Kapsul, dan Serbuk (PQS-02-011)

- Jika hasil pemeriksaan “MEMENUHI SYARAT”, maka ambil tablet sebanyak 42 tablet untuk pemeriksaan laboratorium dan sejumlah tablet untuk pemeriksaan mikrobiologi sesuai Daftar Jumlah Sampel untuk Pemeriksaan Mikrobiologi (F-PQS-02-009-11).

- Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

- Kirim sampel untuk pemeriksaan QC.

- Periksa Set Up berhenti

- Lakukan pemeriksaan seperti tahap set up jalan.

- Jika hasil pemeriksaan “MEMENUHI SYARAT”, maka ambil tablet sebanyak 62 tablet untuk pemeriksaan laboratorium dan sejumlah tablet untuk pemeriksaan mikrobiologi sesuai Daftar Jumlah Sampel untuk Pengujian Mikrobiologi (F-PQS-02-009-11).

- Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

- Selama menunggu hasil pemeriksaan kadar, keseragaman kandungan dan disolusi, mesin cetak diberhentikan.

- Set up berhenti dilakukan untuk produk – produk tertentu atau permintaan khusus dari bagian terkait.

- Jika hasil set up dinyatakan “MEMENUHI SYARAT”, maka proses dapat dilanjutkan.

- Periksa Set Up Ulang

- Set up ulang dilakukan pada saat terjadi masalah pada mesin atau produk yang menyebabkan proses berhenti.

- Lakukan pemeriksaan seperti tahap set up jalan.

- Jika hasil set up dinyatakan “MEMENUHI SYARAT”, maka proses dapat dilanjutkan.

- Pemeriksaan Tengah Proses Pencetakan

- Lakukan pemeriksaan pada saat tengah proses pencetakan yang meliputi pemerian, berat per tablet, keregasan, ketebalan, dan kekerasan.

- Catat hasil pemeriksaan pada formulir In Process Control Tablet Non BL (F-PQS-02-009-02).

- Lakukan pemeriksaan AQL sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut dan Serbuk (PQS-02-011).

- Pemeriksaan Harian Tablet

    - Apabila proses pencetakan lebih dari 1 shift, lakukan pemeriksaan harian yang meliputi pemerian dan kekerasan setiap pergantian shift.

    - Catat hasilnya di dalam Formulir Pemeriksaan Harian Tablet (F-FQS-02-009-07).

    - Jika pemeriksaan harian bertepatan dengan pemeriksaan tengah proses, maka cukup lakukan pemeriksaan tengah.

- Pemeriksaan Akhir Pencetakan

  - Lakukan pemeriksaan pemerian, berat, diameter, ketebalan, kekerasan, dan keregasan pada akhir pencetakan (ekor bets).

  - Catat hasil pemeriksaan pada formulir In Process Control Tablet Non BL (F-PQS-02-009-02).

  - Lakukan pemeriksaan AQL sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut dan Serbuk (PQS-02-011)

- Pengambilan Sampel Hasil Cetak

    - Periksa identitas produk dengan PPI meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

    - Ambil sampel tablet selama proses pencetakan berlangsung (awal, tengah, akhir proses) secara komposit sebanyak 100 tablet

    - Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi label identitas pada “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

    - Tempel label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada sejumlah wadah yang telah diambil sampel dengan selotip pada bagian atas label.

    - Kirim sampel untuk pemeriksaan QC.

    - Penyalutan

    - Proses Pemeriksaan Penyalutan

Periksa identitas produk dan bahan sebelum dilakukan penyalutan meliputi :

        - Nama produk

        - No. batch produk

        - Jumlah tablet yang akan disalut

        - Jumlah wadah

        - Label karantina

        - Ketersediaan label lulus uji siap salut dari QC

        - Nama bahan penyalut

        - No. batch bahan penyalut

        - Jumlah bahan penyalut

        - Tanggal kadaluarsa bahan penyalut

    - Pengambilan Sampel Hasil Penyalutan

    - Lakukan pemeriksaan AQL hasil salut setelah proses penyalutan selesai sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut dan Serbuk (PQS-02-011).

    - Ambil sampel hasil salut dari wadah dengan ketentuan sebagai berikut :

- ≤ 4 wadah; ambil dari semua wadah

- > 4 wadah; ambil dari sebanyak N+1 wadah

    - Dari jumlah wadah yang terpilih, ambil sampel dari titik atas, tengah, bawah secara komposit sebanyak 100 tablet.

    - Tempel label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada sejumlah wadah yang telah diambil sampel.

    - Kirimkan sampel tablet hasil penyalutan ke QC.

  - Serbuk Oral/Serbuk Obat Tradisional

      - Granulasi

Periksa identitas produk dan bahan yang akan digranulasi meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

      - Pencampuran Akhir

- Periksa identitas produk dan bahan yang akan dilakukan pencampuran akhir meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Nama bahan baku

- No. Batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

- Setelah pencampuran akhir selesai, lakukan pemeriksaan identitas meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Ambil sampel menggunakan alat sampling pada tiga titik (atas, tengah, bawah) secara komposit sebanyak :

          - 32 gram : untuk pengujian kadar

          - 20 gram : untuk pengujian LOD

- Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

- Tempelkan label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada sejumlah wadah yang telah diambil sampel dengan selotip pada bagian atas label.

- Kirimkan sampel serbuk ke QC

  - Kapsul

    - Proses Pemeriksaan Pengisian Kapsul

Periksa identitas produk dan bahan yang akan diproses meliputi :

- Nama produk

- No. batch produk

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

    - Pemeriksaan Set Up Pengisian Kapsul

- Periksa pemerian isi dan cangkang kapsul, meliputi :

- Bentuk

- Warna isi

- Warna tutup

- Warna wadah

- Lanjutkan dengan pemeriksaan berikutnya :

- Berat per kapsul 	: 20 kapsul

- Waktu hancur	: 6 kapsul

- Catat hasil pemeriksaan pada Formulir In Process Control Kapsul (F-PQS-02-009-12).

- Lakukan pemeriksaan AQL sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut, Kapsul, dan Serbuk (PQS-02-011)

- Jika hasil pemeriksaan “MEMENUHI SYARAT”, maka ambil tablet sebanyak 62 kapsul (set up berhenti) dan 42 kapsul (set up jalan) untuk pemeriksaan laboratorium dan sejumlah kapsul untuk pemeriksaan mikrobiologi sesuai Daftar Jumlah Sampel untuk Pemeriksaan Mikrobiologi (F-PQS-02-009-11).

- Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

- Kirim sampel ke QC.

    - Pemeriksaan Tengah Proses Pengisian

- Lakukan pemeriksaan pada saat tengah proses pengisian yang meliputi pemerian dan berat per kapsul.

- Catat hasil pemeriksaan pada Formulir In Process Control Kapsul (F-PQS-02-009-12).

- Lakukan pemeriksaan AQL sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut, Kapsul, dan Serbuk (PQS-02-011)

    - Pemeriksaan Harian Kapsul

    - Apabila proses pengisian kapsul lebih dari 1 shift, lakukan pemeriksaan harian yang meliputi pemerian dan berat per kapsul setiap pergantian shift.

    - Catat hasilnya di dalam Formulir Pemeriksaan Harian Kapsul (F-FQS-02-009-18).

    - Jika pemeriksaan harian bertepatan dengan pemeriksaan tengah proses, maka cukup lakukan pemeriksaan tengah.

    - Pemeriksaan Akhir Proses Pengisian

- Lakukan pemeriksaan pemerian dan berat sebanyak 20 kapsul.

- Catat hasil pemeriksaan pada Formulir In Process Control Kapsul (F-PQS-02-009-12).

- Lakukan pemeriksaan AQL sesuai Prosedur Pemeriksaan AQL Tablet Plain, Tablet Salut, Kapsul, dan Serbuk (PQS-02-011)

    - Pengambilan Sampel Hasil Pengisian

- Periksa identitas produk meliputi :

- Nama produk

- No. batch

- Ambil sampel kapsul selama proses pengisian berlangsung (awal, tengah, akhir proses) secara komposit sebanyak 120 tablet.

- Masukkan sampel ke wadah plastik yang telah diberi label identitas pada “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

- Tempel label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada sejumlah wadah yang telah diambil sampel dengan selotip pada bagian atas label.

- Kirim sampel untuk pemeriksaan QC.

  - Cairan Oral

    - Proses Pengawasan Pencampuran

Lakukan pemeriksaan identitas produk dan bahan yang akan diproses meliputi :

- Nama produk

- No. batch

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

    - Lakukan pemeriksaan pemerian cairan oral setelah pencampuran selesai meliputi :

- Bentuk

- Warna

- Rasa

- Bau

- BJ

- pH (bila perlu).

    - Ambil sampel (menggunakan alat sampling) sebanyak 5 botol @60 mL yang meliputi :

- Sampel titik atas

- Sampel titik tengah

- Sampel titik bawah

- Sampel dari pot part mixing tank

- Sampel berat jenis

    - Masukkan sampel ke dalam botol yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-10).

    - Tempel label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada tangki dengan selotip pada bagian atas label.

    - Kirim sampel ke QC.

  - Cairan Obat Tradisional

    - Proses Pengawasan Pencampuran

Lakukan pemeriksaan identitas produk dan bahan yang akan diproses meliputi :

- Nama produk

- No. batch

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

    - Setelah selesai proses pencampuran, periksa identitas produk yang akan diambil sampelnya meliputi :

- Nama produk

- No. batch

- Pemerian

    - Ambil sampel (dengan alat sampling) pada tiga titik (atas, tengah, bawah) dan masukkan sampel ke dalam botol yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-010),  sejumlah :

- Untuk Batugin 3 botol @120 ml

- Untuk Enkasari 2 botol @120 ml

- Untuk Fituno Immune Kids 3 botol @60ml

    - Tempel label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada tangki dengan selotip pada bagian atas label.

    - Kirim sampel untuk pemeriksaan QC

  - Tingtur

- Lakukan pemeriksaan identitas produk dan bahan yang akan diproses meliputi :

- Nama produk

- No. batch

- Nama bahan baku

- No. batch/LA bahan baku

- Jumlah bahan baku

- Tanggal kadaluarsa bahan baku

- Periksa identitas produk yang akan diambil sampel, meliputi:

- Nama produk

- No. batch produk

- Pemerian

- Aduk produk yang akan diambil sampel.

- Ambil sampel, masukkan ke dalam wadah yang telah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-010).

- 3 botol @60 ml (untuk pemeriksaan laboratorium)

- 1 botol @60 ml (untuk pemeriksaan mikrobiologi)

- Tempelkan label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada tangki dengan selotip pada bagian atas label.

- Kirim sampel untuk pemeriksaan QC.

  - Sintesa (Ekstrak Pekat/Ekstrak Encer)

    - Lakukan pengambilan sampel setelah proses pencampuran selesai.

    - Periksa identitas produk yang akan diambil sampel, meliputi:

- Nama produk

- No. bets

- Pemerian

- Jumlah wadah

    - Aduk sampel dengan pengaduk selama ±10 detik.

    - Ambil sampel dengan menggunakan sendok SS, sebagai berikut:

- 1 botol isi ±60 ml (untuk pemeriksaan laboratorium).

- 1 botol isi ±30 ml (untuk pemeriksaan mikrobiologi).

    - Masukkan sampel ke dalam botol yang sudah diberi identitas pada label “IDENTITAS SAMPEL” (F-PQS-02-009-010).

    - Tempelkan label “SAMPEL TELAH DIAMBIL” (F-PQS-02-009-01) pada tangki dengan selotip pada bagian atas label.

    - Kirimkan sampel ke QC.

  - Reproses

Lakukan pemeriksaan sampel mengikuti pemeriksaan sesuai dengan kontrol selama proses pada Prosedur Pengolahan Induk atau Prosedur Pengemasan Induk.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | F-PQS-02-009-01/04 | Label Sampel Telah Diambil |  |
| 2 | F-PQS-02-009-02/04 | Formulir In Process Control Tablet Non BL |  |
| 3 | F-PQS-02-009-07/04 | Formulir Pemeriksaan Harian Tablet |  |
| 4 | F-PQS-02-009-10/04 | Label Identitas Sampel |  |
| 5 | F-PQS-02-009-11/00 | Daftar Jumlah Sampel untuk Pengujian Mikrobiologi |  |
| 6 | F-PQS-02-009-12/00 | Formulir In Process Control Kapsul |  |
| 7 | F-PQS-02-009-13/00 | Perhitungan Man Hour Pengawasan Proses Tablet |  |
| 8 | F-PQS-02-009-14/00 | Perhitungan Man Hour Pengawasan Proses Cairan Oral |  |
| 9 | F-PQS-02-009-15/00 | Perhitungan Man Hour Pengawasan Proses Serbuk Oral |  |
| 10 | F-PQS-02-009-16/00 | Perhitungan Man Hour Pengawasan Proses Kapsul |  |
| 11 | F-PQS-02-009-17/00 | Perhitungan Man Hour Pengawasan Proses Cairan Herbal |  |
| 12 | F-PQS-02-009-18/00 | Formulir Pemeriksaan Harian Kapsul |  |

- Sejarah Revisi Prosedur dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PQS-02-009 | 00 | 10 DEC 2018 | - | Dokumen Baru |
| PQS-02-009 | 01 | 18 AUG 2020 | - Mengganti CPOB 2012 menjadi CPOB 2018 - Menyesuaikan tata cara penomoran dokumen. - Perubahan Point 6; Point 7.1.1; Point 7.2.1; Point 7.2.2; Point 7.2.3; Point 7.3 Point 7.4; Point 7.5 Point 7.6; Point 7.9.5 - Penghapusan Point 7.9.7 dan Point 7.10 - Pemindahan lampiran F-PQS-02-009-02 dan F-PQS-02-009-03. - Penambahan lampiran Formulir In Process Control Tablet Salut F-PQS-02-009-09 | Menyesuaikan dengan CPOB 2018 dan Penerapan di Lapangan. |
| PQS-02-009 | 02 | 16 OCT 2020 | - Penambahan Point 4.11; 4.12; 6.6;6.7; 6.8; 6.9 - Perubahan isi point 5.2; 6.2.2; - Perubahan nama point 6.3 - Penambahan penerima distribusi dokumen | Dilakukan penambahan bagian untuk obat tradisional |
| PQS-02-009 | 03 | 28 JUN 2022 | - Perubahan Format dokumen - Perubahan pada lampiran F-PQS-02-009-01,02,07 dan 10 - Menghilangkan lampiran F-PQS-02-009-05,06,08 dan 09 - Perubahan pada proses pengambilan sampel Cairan Obat Tradisional - Perubahan pada proses pengambilan sampel Tingtur |  |
| PQS-02-009 | 04 |  | - Penambahan point 6.2. - Perubahan point 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 - Penambahan lampiran Daftar Jumlah Sampel untuk Pengujian Mikrobiologi (F-PQS-02-009-11) - Penambahan lampiran Formulir In Process Kapsul (F-PQS-02-009-12) - Penambahan lampiran Perhitungan Man Hour Pengawasan Proses (F-PQS-02-009-13 s/d 17) - Penambahan lampiran Formulir Pemeriksaan Harian Kapsul (F-PQS-02-009-18) | - Menyesuaikan dengan kondisi lapangan - Penambahan spesifikasi mikrobiologi di QC - Formulir In Process Control Kapsul belum tersedia - Formulir Pemeriksaan Harian Kapsul belum tersedia - Perhitungan Man Hour belum tersedia |

- Dokumen Terkait

| Kode Dokumen | Judul Dokumen |
| --- | --- |
| - | - |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

| 1. | AMPO | 8. | AMF2 | 15. | AMS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | SIP | 9. | SPC | 16. | SPS |
| 3. | AMPM | 10. | STL2 |  |  |
| 4. | AMF1 | 11. | SSTL3 |  |  |
| 5. | SGTL1 | 12. | AMPH |  |  |
| 6. | SCTL1 | 13. | SSTKH |  |  |
| 7. | SSSP | 14. | SPECH |  |  |