- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Magnesium Hydroxide untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Magnesium Hydroxide yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk. - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan

| Sinonim | : | - Magnesium Hidrat - Magnesium Dihidroksida |
| --- | --- | --- |
| Rumus molekul | : | Mg(OH)2 |
| Bobot molekul | : | 58,32 mg/mol |
| Kode material | : | 31000215 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Serbuk | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
|  | Warna |  | Putih | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
|  | Karakteristik lain |  | Ringan | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 2 | Kelarutan |  |  |  |  |
|  | Dalam Air |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
|  | Dalam Etanol |  | Praktis tidak larut | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
|  | Dalam Asam Encer |  | Larut | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 3 | Identifikasi |  | Terbentuk endapan hablur putih yang tidak larut dalam Amonium Hidroksida 6 N | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 4 | Uji Batas Mikroba |  |  |  |
|  | #### Escherichia coli |  | Negatif | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |

| No | Kategori | Satuan | Kriteria Penerimaan | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | Susut Pengeringan | % | Tidak lebih dari 2,0 | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 6 | Sisa Pemijaran | % | 30,0 - 33,0 | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 7 | Garam larut | mg | Bobot residu tidak boleh lebih dari 10 | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 8 | Karbonat |  | Terbentuk sedikit gelembung | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 9 | Kalsium | % | Tidak lebih dari 1,5 | FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |
| 10 | Logam Berat | ppm | Tidak lebih dari 20,0 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 11 | Timbal | ppm | Tidak lebih dari 10,0 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 12 | Kadar, dihitung terhadap zat kering | % | 95,0 - 105,0 | Modifikasi FI VI (2020), Hal. 1076 - 1077 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-039 | 00 | 09 JUL 2019 | - | New Document |
| S-QC-01-039 | 01 |  | Referensi,Perubahan cara kerja | Menyesuaikan kondisi di lapangan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB |  |
| --- | --- |