- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acidum Aceticum 98% untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Acidum Aceticum 98% raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acidum Aceticum 98% yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

Explain the raw material  Acidum Aceticum 98%  specification used in the production process  at PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms : | - Asam Asetat | - Asam Etanoat |
| --- | --- | --- |
|  | - Asam Asetat Glasial | - Asam Cuka |
|  | - Glacial Acetic Acid | - Vinegar |
|  | - Hydrogen Acetate | - Methanecarboxylic Acid |
|  | - Acetasol |  |
| Rumus molekul/Molecular formula : | C2H4O2 |  |
| Bobot molekul/Molecular weight : | 60,05 g/mol |  |
| Kode Material/Material code : | 32000351 |  |

| No | ##### Kategori ###### Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Cairan Fluid | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Warna Color |  | Jernih tidak berwarna Clear colorless | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Bau Odor |  | Khas, menusuk Specific, pungent | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Sifat lain #### Other characteristics |  | Mendidih pada suhu ± 118°C dan bobot jenis ± 1,05 g/ml ## Boils at a temperature of ± 118°C and a specific gravity of ± 1.05 g/ml | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 2 | Berat Jenis Specific gravity |  | ± 1,05 g/mL 1,040 – 1,060 g/mL | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 3 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Waters |  | Bercampur Miscible | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Bercampur Miscible | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Dalam Gliserol In Glycerol |  | Bercampur Miscible | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 4 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Uji A Identifikasi Asetat Test A Acetat Identification |  | Terbentuk Etil Asetat dengan bau khas Ethyl Acetat with specific odor formed | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Uji B Identifikasi Asetat Test B Acetat Identification |  | Terjadi warna merah tua yang rusak A broken dark red color occurs | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Uji C Identifikasi Asetat Test C Acetat Identification |  | Terbentuk uap dengan bau khas Asam Asetat Steam with specific odor of Acetic Acid is formed | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
|  | Uji D Identifikasi Asetat Test D Acetat Identification |  | Terbentuk endapan biru dan larutan biru tua A blue precipitate and a dark blue solution were formed | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 5 | Suhu Beku Freezing temperature | °C | Tidak lebih rendah dari 15,6 Not Lower than 15.6 | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 6 | Klorida Chloride |  | #### Tidak terbentuk opalesensi No opalescence formed | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 7 | # Sulfat # Sulfate |  | ## Tidak terbentuk kekeruhan No turbidity formed | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 8 | Sisa Penguapan # Residual Evaporation | mg | Tidak lebih dari 1,0 ## Not more than 1,0 | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 9 | Logam Berat # Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 5 Not more than 5 | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 10 | Zat mudah teroksidasi The substance is easily oxidized |  | Warna merah muda tidak berubah menjadi cokelat Pink doesn’t turn to brown | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |
| 11 | Kadar Assay | % | 99,50 – 100,50 | FI VI (2020) hal. 169 - 170 |

4.  Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen Document Code | Revisi Revision | Tanggal Efektif Effective Date | Perubahan Changes | Alasan Reasons |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-249 | 00 | 04 AUG 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-249 | 01 | 21 JAN 2022 | - Perubahan pada kode material dan sinonim Changes to Material code and synonims - Perubahan pada berat jenis Changes to density | Menyesuaain referensi Customize references |
| S-QC-01-249 | 02 |  | - Perubahan pada kategori Pemeriksaan Changes to Examination category - Perubahan pada referensi Changes to references - Penambahan point pada kategori Pemeriksaan Added points in the Examination category | Review dokumen sesuai referensi terbaru Review documents according to the latest references |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM

- SPBB