- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan bahan baku Metholose 90 SH dilakukan dengan baik dan benar sesuai spesifikasi yang berlaku.

- RuangLingkup

Laboratorium PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

Analis Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan bahan baku Metholose 90 SH  sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

USP 46 NF 41 (2023).

- Alat dan Bahan

  - Alat

| 1. | Timbangan Analitik | 10. | Botol Timbang |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Tabung Nessler | 11. | Desikator |
| 3. | Gelas Kimia | 12. | Furnace |
| 4. | Viscometer spindle | 13. | Cawan pijar |
| 5. | pH Meter | 14. | Gas chromatography |
| 6. | Oven | 15. | Magnetic stirrer |
| 7. | Waterbath | 16. | Termometer |
| 8. | Reaction vial | 17. | Kolom G1 (DB-1); 30 m x 0,53 mm; 3 µm |
| 9. | Centrifuge |  |  |

  - Bahan

| 1. | Air murni | 7. | Eter |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Etanol | 8. | Kloforom |
| 3. | Es | 9. | Hydroiodic Acid |
| 4. | Isopropyl Iodide | 10. | Methyl Iodide |
| 5. | Asam Sulfat P | 11. | Adipic Acid |
| 6. | n-Oktan P | 12. | o-Xylen P |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

Amati secara visual (Organoleptik).

  - Kelarutan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

- Kelarutan dalam Etanol

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Etanol dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Eter

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Eter dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

- Kelarutan dalam Kloroform

- Larutkan 0,1 g zat uji dengan 10 - 100 ml Kloroform dalam gelas kimia 100 ml.

- Amati pemerian larutan.

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

- Identifikasi A

- Tambahkan dengan perlahan-lahan 1 g zat uji di atas permukaan 100 ml Air murni dalam gelas kimia 200 ml.

- Biarkan hingga terdispersi.

- Ketuk permukaan gelas kimia untuk menjamin zat sudah terdispersi sempurna.

- Biarkan larutan selama 1 – 2 menit.

- Identifikasi B

- Tambahkan 1 g zat uji ke dalam gelas kimia 200 ml yang telah berisi Air murni panas 100 ml.

- Aduk menggunakan magnetic stirrer yang mempunya panjang 25 mm : Terbentuk zat berbentuk bubur, tetapi bahan yang berbentuk serbuk tidak larut.

- Dinginkan zat berbentuk bubur sampai 10°C dan lanjutkan aduk menggunakan magnetic stirrer : terbentuk larutan agak keruh dengan kekentalan tergantung pada tingkat viskositas.

- Identifikasi C

- Pipet 0,1 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan ke dalam tabung Nessler.

- Tambahkan 9 ml campuran Asam Sulfat dan Air murni (9:1), kocok hingga larut.

- Panaskan di atas waterbath selama tepat 3 menit.

- Segera dinginkan dalam tangas es, dan tambahkan dengan hati-hati 0,6 ml Ninhydrin LP.

- Kocok hingga tercampur, biarkan hingga suhu ruang : Warna merah yang pertama muncul berubah menjadi ungu dalam jangka waktu 100 menit.

- Uji Identfikasi D

- Tuangkan 2 – 3 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan secara perlahan melalui dinding tabung Nessler.

- Biarkan bagian air menguap : Terbentuk lapisan film jernih di dinding tabung.

- Uji Identifikasi E

- Ambil 50 ml larutan uji pada Identifikasi B, masukkan ke dalam gelas kimia 100 ml.

- Masukkan termometer ke dalam larutan, aduk larutan sambil dipanaskan.

- Atur suhu dengan menaikkan secara perlahan-lahan sekitar rentang 2°C – 5°C per menit.

- Tentukan suhu di mana peningkatan kekeruhan mulai terjadi, dan tetapkan suhu ini sebagai suhu flokulasi : Suhu flokulasi lebih tinggi dari 50°C.

  - Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

  - Larutan Baku Internal

- Timbang 600 mg n-Oktan, masukkan ke dalam labu tentukur 20 ml.

- Encerkan dengan o-Xilen P sampai tanda batas, kocok hingga homogen.

(Konsentrasi : 30 mg/ml)

  - Larutan Baku

- Timbang 60 – 100 mg Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2 ml Larutan baku internal dan 2 ml Hydroiodic Acid 57%.

- Timbang Reaction Vial dan isinya.

- Timbang 15 – 22 µl (18,5 µl) Isopropyl Iodide.

- Timbang kembali Reaction Vial dan isinya.

- Hitung berat Isopropyl Iodide yang ditambahkan berdasarkan selisihnya (Wsb).

- Tambahkan 45 µl Methyl Iodide.

- Timbang kembali Reaction Vial dan isinya.

- Hitung berat Methyl Iodide yang ditambahkan berdasarkan selisihnya (Wsa).

- Ambil fasa atas dengan menggunakan syringe jarum.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial, tutup.

- Larutan Uji

- Timbang 65 mg zat uji (Wu), masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Timbang 60 – 100 mg (80 mg) Adipic Acid, masukkan ke dalam Reaction Vial.

- Tambahkan 2 ml Larutan baku internal dan 2 ml Hydroiodic Acid 57%.

- Timbang Reaction Vial dan isinya.

- Panaskan Reaction Vial beserta isinya dan pertahankan pada suhu 130°C ± 2°C selama 60 menit. Lakukan pemanasan sambil dikocok dengan interval 5 menit selama 30 menit awal waktu pemanasan menggunakan tangan.

- Dinginkan Reaction Vial dan isinya yang telah dipanaskan.

- Timbang kembali Reaction Vial dan isinya.

- Hitung penurunan berat berdasarkan selisihnya. (Jika penurunan berat ≥ 26 mg menandakan adanya kebocoran sehingga pengerjaan sampel harus diulang kembali.)

- Ambil fasa atas dengan menggunakan syringe jarum.

- Saring menggunakan membrane filter 0,20 µm, tampung filtrat dalam vial, tutup.

- Sistem Kromatografi Gas

- Kolom		: G1 (DB-1); 30 m x 0,53 mm; 3 µm

- Gas Pembawa	: Helium

- Suhu detektor	: 280°C

- Suhu injeksi	: 250°C

- Laju alir		: 4,3 ml/min

- Suhu kolom	:

| Temperatur awal (°C) | Kenaikan temperatur (°C/menit) | Temperatur akhir (°C) | Hold time pada temperatur akhir (menit) |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | 0 | 50 | 3 |
| 50 | 10 | 100 | - |
| 100 | 34,9 | 250 | 8 |

- Volume injeksi	: 1 – 2 µl

- Run time		: 20,3 menit

- Tipe injeksi		: Split; split ratio 40:1

- Kriteria Penerimaan

| Parameter | Kriteria Penerimaan |
| --- | --- |
| Luas area (rasio area antara Isopropyl Iodide dan Methyl Iodide terhadap internal standar) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Waktu retensi (tr) | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2,0% |
| Tailing factor (tf) | tf ≤ 2,0% |
| Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |
| Resolusi (R) | R ≥ 5,0 |

    - Perhitungan :

- Gugus Metoksi :

CM=21,864×RuaRsa×WsaWu×100%(100%-SP)

Keterangan :

| CM | = | Kadar Gugus Metoksi Methocel 90 SH (%) |
| --- | --- | --- |
| Rua | = | Rasio area antara Methyl Iodide dan Baku Internal dari Larutan uji |
| Rsa | = | Rasio area antara Methyl Iodide dan Baku Internal dari Larutan baku |
| Wsa | = | Berat Methyl Iodide dalam larutan baku (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |

- Gugus Hidroksipropoksi :

CH=44,17×RubRsb×WsbWu×100%(100%-SP)

Keterangan :

| CH | = | Kadar Gugus Hidroksipropoksi (%) |
| --- | --- | --- |
| Rub | = | Rasio area antara Isopropyl Iodide dan Baku Internal dari Larutan uji |
| Rsb | = | Rasio area antara Isopropyl Iodide dan Baku Internal dari Larutan baku |
| Wsb | = | Berat Isopropyl Iodide dalam larutan baku (mg) |
| Wu | = | Berat zat uji yang ditimbang (mg) |
| SP | = | Susut pengeringan (%) |

  - Kekentalan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

- Timbang 10 g zat uji, ke dalam gelas kimia 500 ml.

- Tambahkan 490 ml Air murni panas.

- Tutup gelas kimia, aduk menggunakan magnetic stirrer sampai benar-benar larut secara merata, ikut sertakan padatan yang masih menempel di gelas kimia.

- Lanjutkan aduk menggunakan magnetic stirrer di dalam tangas air dingin dengan suhu dibawah 10°C selama 40 menit.

- Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat Viskometer Spindle; menggunakan Spindle No. 4; 3 rpm.

  - pH

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

- Gunakan larutan uji pada pemeriksaan parameter Kekentalan.

- Lakukan pengukuran sesuai dengan Instruksi Kerja Pemakaian Alat pH Meter; tentukan nilai pH setelah alat tercelup selama 5 menit.

  - Susut Pengeringan

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

- Panaskan botol timbang pada suhu 105 ± 2°C di dalam Oven, selama 30 menit.

- Dinginkan botol timbang dalam desikator selama 5 - 15 menit dan timbang seksama (Wo).

- Bila zat uji berupa kristal besar, gerus secara cepat hingga ukuran partikel ± 2 mm.

- Timbang seksama 1 - 2 g zat uji, masukkan ke dalam botol timbang yang telah ditara (Wa).

- Ratakan zat uji yang ada dalam botol timbang.

- Masukkan ke dalam oven dengan suhu 105 ± 2°C.

- Buka tutup botol timbang dan biarkan tutup botolnya di dalam oven.

- Keringkan selama 1 jam.

- Dinginkan dalam desikator selama 5 - 15 menit, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SP=Wa-WbWa-Wo x 100%

Keterangan :

SP		= Susut pengeringan (%)

Wo		= Berat botol timbang + zat uji sebelum pengeringan (gram)

Wa		= Berat botol timbang + zat uji setelah pengeringan (gram)

Wb		= Berat botol timbang kosong (gram)

  - Sisa Pemijaran

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

- Pijarkan cawan pijar pada suhu 600 ± 50°C di dalam Furnace, selama 30 menit.

- Dinginkan cawan pijar selama 5 - 15 menit dalam desikator dan timbang seksama (Wo).

- Timbang saksama 1 - 2 g zat uji ke dalam cawan pijar (Wa).

- Tambah 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan sampai zat uji mengarang sempurna, dinginkan.

- Basahi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Panaskan lagi hingga uap putih hilang.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C hingga arang habis terbakar.

- Dinginkan cawan pijar dalam desikator, timbang saksama (Wb).

- Jika jumlah sisa yang diperoleh melebihi batas yang ditetapkan, basahi lagi residu dengan 1 ml Asam Sulfat P.

- Pijarkan dalam Furnace pada suhu 600 ± 50°C selama 30 menit.

- Dinginkan selama 5 - 15 menit dalam desikator, timbang (Wb).

    - Perhitungan :

SPn=Wb-WoWa-Wo×100%

Keterangan :

SPn	= Sisa pemijaran (%)

Wo	= Berat cawan pijar kosong (gram)

Wa		= Berat cawan pijar + zat uji sebelum pemijaran (gram)

Wb	= Berat cawan pijar + zat uji setelah pemijaran (gram)

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan Spesifikasi Bahan Baku Metholose 90 SH.

    - Cara Kerja :

Lakukan pemeriksaan sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | # Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-01-296 | 00 |  | - | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

      - AMPM

      - SPBB