- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan dalam pengoperasian dan pembersihan mesin IBC blender-PLB agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pengoperasian dan pembersihan mesin IBC blender-PLB di Kimia Farma Plant Banjaran.

- Penanggung Jawab

  - Asisten Manager Production dan Supervisor Produksi bertanggung jawab untuk menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Manajer Produksi bertanggung jawab memeriksa dan menyetuji instruksi kerja ini.

  - Manajer Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan memastikan instruksi kerja dilaksanakan dengan baik

  - Pelaksana yang terkualifikasi bertanggung jawab untuk :

    - Mengoperasikan dan membersihkan mesin sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan mesin.

- Definisi/Definition

  - Mesin IBC blender PLB adalah mesin untuk pencampuran massa akhir

- Referensi

  - Operating Manual Book Mesin IBC Blender-PLB

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Tissue bebas serat

  - Bahan

    - Air murni

- Instruksi Kerja

  - Pengoperasian Mesin

Pengamanan

    - Pastikan operator terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai

    - Tekan tombol Emergency Stop jika dalam keadaan darurat. Mesin akan mati segera

    - Pastikan ruangan dalam keadaan terkunci jika mesin sedang beroperasi

    - Jangan lakukan perbaikan atau pemeliharaan mesin ketika mesin dalam keadaan beroperasi

    - Jangan membersihkan mesin dalam keadaan mesin sedang bekerja

Persiapan Mesin

    - Pasang IBC bin pada PLB dengan hati-hati menggunakan pallet truck

    - Pasang dan kencangkan bagian ini menggunakan kunci F

    - Kunci ruangan dengan kunci safety interlock

    - Pasangkan kunci safety interlock pada panel

    - Buka kunci pada panel HMI untuk mengaktifkan HMI

Menjalankan PLB

    - Pilih tombol ini untuk Login dengan memasukkan username dan password

    - Pastikan interlock dalam keadaan aktif ditandai dengan berwarna hijau seperti pada gambar di bawah ini

    - Pastikan IBC bin terpasang dengan baik sehingga mesin siap untuk dijalankan

    - Pastikan pada layar HMI, ketinggian pada Loading height

    - Pilih tombol ini untuk mengatur ketinggian IBC bin pada tinggi yang sesuai (blending height) agar mesin dapat beroperasi

    - Pilih tombol Batch untuk memulai proses blending, pilih Recipe yang akan dijalankan dan isi data terkait nama recipe, deskripsi, nama dan kode produk

    - Kemudian pilih tombol ini untuk memulai proses pencampuran

    - Apabila proses pencampuran telah selesai, pilih tombol ini untuk memposisikan IBC bin pada posisi yang benar seperti gambar di bawah ini

Menghentikan Proses Blending

    - Pilih tombol ini untuk menurunkan IBC bin hingga ketinggian loading

    - Ambil safety key yang ada pada panel, untuk membuka pintu

    - Siapkan pallet truck dan lepaskan IBC bin dari PLB

    - Pilih tombol ini untuk mencetak report dari proses pencampuran

  - Pembersihan Mesin

    - Bersihkan permukaan PLB dengan menggunakan Tissue bebas serat yang dibasahi dengan air

7.2.2	     Keringkan permukaan PLB dengan menggunakan Tissue bebas serat yang kering.

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi Dan Review Dokumen

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-00-005/00 | 00 | 06 Agustus 2018 | - | Dokumen Baru |
| I-PR-00-005/01 | 01 | 21 SEP 2020 |  | Perubahan pada Format Dokumen |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli:  SSDR

Controlled Copy:

1.  AMF1

2.  SSSP