- Tujuan/Objective

Menunjukkan deskripsi spesifik dari bahan baku Acidum Tartaricum untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan bahan.

To show specific description of Acidum Tartaricum raw material to be used as a reference on inspection of the material.

- Ruang Lingkup/Scope

Menjelaskan spesifikasi bahan baku Acidum Tartaricum yang digunakan untuk proses produksi di PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

To explain specification of Acidum Tartaricum raw material which is used for

manufacture process in PT. Kimia Farma, Tbk - Plant Banjaran.

- Spesifikasi Bahan/Material Specification

| Sinonim/Synonyms : | - Tartaric acid | - L(+)-Tartaric Acid |
| --- | --- | --- |
|  | - Asam Tartrat | - L(+)-Weinsaure |
|  | - L-(+)-Asam tartrat | - Asam L-Tartaric |
|  | - L(+)-Weinsaure | - Acide L(+)-Tartarique |
| Rumus molekul/Molecular formula : | C4H6O6 |  |
| Bobot molekul/Molecular weight : | 150,09 g/mol |  |
| Kode Material/Material code : | 32000142 |  |

| No | Kategori Category | Satuan Unit | Kriteria Penerimaan Acceptance Criteria | Referensi Reference |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian Description |  |  |  |
|  | Bentuk Shape |  | Hablur atau serbuk hablur halus sampai granul Crystal or crystal powder until the granule | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Warna Color |  | Tidak berwarna atau putih Colorless or white | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Bau Odor |  | Tidak berbau Odorless | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Sifat lain Other characteristic |  | Stabil di udara Stable in the air | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 2 | Kelarutan Solubility |  |  |  |
|  | Dalam Air In Water |  | Sangat mudah larut Very soluble | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Dalam Etanol In Ethanol |  | Mudah larut ## Freely soluble | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 3 | Identifikasi Identification |  |  |  |
|  | Identifikasi A (Uji Tartrat) Identification A (Tartrate test) |  |  |  |
|  | - Uji Identifikasi A Identification A test |  | Terjadi warna merah muda dalam waktu 15 menit A pink color occurs within 15 minutes | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | - Uji Identifikasi B Identification B test |  | Terjadi warna biru intensif Intensive blue color occurs | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | - Uji Identifikasi C Identification C test |  | Terjadi warna biru tua yang berubah menjadi merah jika larutan didinginkan dan dituangkan ke dalam air A dark blue color occurs which turns red when the solution is cooled and poured into water | FI VI (2020) Hal. 201 |
|  | Identifikasi B (Uji Nyala) Identification B (Flame Test) |  | Perlahan-lahan zat akan terurai dan timbul bau seperti gula terbakar Slowly the substance will decompose and smell like burnt sugar | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 4 | Rotasi Jenis Optical Rotation | deg | (+12,0) – (+13,0) (+12,0) – (+13,0) | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 5 | Susut Pengeringan Loss on drying | % | Tidak lebih dari 0,5 Not more than 0.5 | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 6 | Sisa Pemijaran Residue on Ignition | % | Tidak lebih dari 0,1 Not more than 0.1 | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 7 | Oksalat Oxalate |  | Tidak terbentuk kekeruhan No turbidity is formed | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 8 | Sulfat Sulfate |  | Larutan uji tidak lebih keruh dari larutan Asam Klorida 0,02 N The test solution is not more cloudy than the 0.02 N Hydrochloric Acid solution | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 9 | Logam Berat # Heavy Metal | ppm | Tidak lebih dari 10 Not more than 10 | Modifikasi USP 46 NF 41 (2023) |
| 10 | Kadar Assay | % | 99,70 – 100,50 | FI VI (2020) Hal. 201 |
| 11 | Uji Batas Mikroba Microbial limit test |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Total aerobic microbial number | Cfu/g | Tidak lebih dari 103 (2.000) Not more than 103 (2,000) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |
|  | Angka Kapang Khamir Total yeasts and molds number | Cfu/g | Tidak lebih dari 102 (200) Not more than 102 (200) | Suplemen I FI VI (2022), Hal. 290 |

- Sejarah Revisi dan Review/Revision and Review History

| Kode Dokumen (Document Code) | Revisi (Revision) | Tanggal Efektif (Effective Date) | Perubahan (Changes) | Alasan (Reasons) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-01-258 | 00 | 16 OCT 2020 | - | Dokumen Baru New Document |
| S-QC-01-258 | 01 | 31 DEC 2021 | - | - |
| S-QC-01-258 | 02 |  | Perubahan identifikasi pada spesifikasi bahan Identification changes to material specifications | Review dokumen kebutuhan NIE sesuai dengan kompendia terbaru : FI VI Review of NIE requirements documents in accordance with the latest compendia: FI VI |

- Daftar Distribusi Dokumen/Distribution List of Document

Asli/Original : SSDR

Controlled Copy :

| - AMPM - SPBB - AMPT - SOF |  |
| --- | --- |