- Tujuan

Menunjukkan deskripsi spesifik dari produk Fituno Tablet Salut Selaput untuk digunakan sebagai acuan pada pemeriksaan produk.

- Ruang Lingkup

Menjelaskan spesifikasi produk Fituno Tablet Salut Selaput yang diproduksi oleh PT Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran

- Spesifikasi Produk

- Fituno Tablet Inti

| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet Biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Hijau Keabuan | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | K Breakline F | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang | mm | 16,90 – 17,20 | PT. Kimia Farma |
|  | Lebar | mm | 6,30 – 6,60 | PT. Kimia Farma |
| 3 | Bobot rata-rata | mg | 665,00 – 735,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Keseragaman Bobot |  | Dari 20 tablet, tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 5% dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 10% | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Dari 20 tablet, tidak lebih 2 tablet | % | < 5 | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Tidak ada 1 tablet pun | % | < 10 | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
| 5 | Kekerasan | N | 80,00 – 180,00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur | Menit | Tidak lebih dari 30 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Air | % | Tidak lebih dari 10 | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| 8 | Keregasan | % | Tidak lebih dari 1,00 | PT. Kimia Farma |
| 9 | Identifikasi |  |  |  |
|  | Ekstrak Kering Echinaceae |  | Noda sampel sama dengan noda standar | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | Tocopherolum L-50%, Spray Dried |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | Thiamini Hydrochloridum |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
| 10 | Kadar |  |  |  |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum | % | 90,00 – 150,00 | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | L-Tocopherol | % | 90,00 – 165,00 | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
| 11 | Logam Berat |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm | Tidak lebih dari 5 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
|  | Kadmium (Cd) | ppm | Tidak lebih dari 1 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
|  | Arsenik (As) | ppm | Tidak lebih dari 5 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
|  | Raksa (Hg) | ppm | Tidak lebih dari 0,5 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
| 12 | Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri | cfu/g | Tidak lebih dari 2 x 104 Not more than 2 x 104 | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir | cfu/g | Tidak lebih dari 2 x 102 Not more than 2 x 102 | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Escherichia coli |  | Negatif | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Salmonella sp |  | Negatif | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Staphylococcus aureus |  | Negatif | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| - Fituno Tablet Salut Selaput |  |  |  |  |
| No | Kategori | Satuan | Kriteria yang Diterima | Referensi |
| 1 | Pemerian |  |  |  |
|  | Bentuk |  | Kaplet Biconvex | PT. Kimia Farma |
|  | Warna |  | Merah muda | PT. Kimia Farma |
|  | Muka atas |  | K Breakline F | PT. Kimia Farma |
|  | Muka bawah |  | Polos | PT. Kimia Farma |
| 2 | Dimensi |  |  |  |
|  | Panjang |  | 17,00 – 17,70 | PT. Kimia Farma |

|  | Lebar |  |  |  | 6,40 – 6,80 | PT. Kimia Farma |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bobot rata-rata | mg |  |  | 677,00 – 765,00 | PT. Kimia Farma |
| 4 | Keseragaman Bobot |  |  |  | Dari 20 tablet, tidak lebih dari 2 tablet yang masing-masing bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 5% dan tidak satu tablet pun yang bobotnya menyimpang dari bobot rata-ratanya sebesar 10% | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Dari 20 tablet, tidak lebih 2 tablet | % |  |  | < 5 | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
|  | Tidak ada 1 tablet pun | % |  |  | < 10 | PerBPOM No.32 Tahun 2019 |
| 5 | Kekerasan | N |  |  | 120,00 – 450,00 | PT. Kimia Farma |
| 6 | Waktu hancur | menit |  |  | Tidak lebih dari 60 | PT. Kimia Farma |
| 7 | Kadar Air | % |  |  | Tidak lebih dari 10 | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
| 8 | Identifikasi |  |  |  |  |  |
|  | Ekstrak Kering Echinaceae |  |  |  | Noda sampel sama dengan noda standar | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum |  |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | Tocopherolum L-50%, Spray Dried |  |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | Thiamini Hydrochloridum |  |  |  | Waktu retensi larutan uji sama dengan waktu retensi larutan baku | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
| 9 | Kadar |  |  |  |  |  |
|  | Pyridoxini Hydrochloridum | % |  |  | 90,00 – 150,00 | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
|  | L-Tocopherol | % |  |  | 90,00 – 165,00 | USP 43 NF 38 (2020) hal. 5419, PT. Kimia Farma |
| 10 | Logam Berat |  |  |  |  |  |
|  | Timbal (Pb) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 5 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
|  | Kadmium (Cd) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 1 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
|  | Arsenik (As) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 5 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
|  | Raksa (Hg) | ppm |  |  | Tidak lebih dari 0,5 | PerBPOM No. 24 Tahun 2023 |
| 11 | Uji Batas Mikroba dan Identifikasi Patogen |  |  |  |  |  |
|  | Angka Lempeng Total Bakteri | cfu/g |  |  | Tidak lebih dari 2 x 104 | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Angka Lempeng Total Kapang & Khamir | cfu/g |  |  | Tidak lebih dari 2 x 102 | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Escherichia coli |  |  |  | Negatif | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Salmonella sp |  |  |  | Negatif | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |
|  | Staphylococcus aureus |  |  | Negatif |  | PerBPOM No. 17 Tahun 2019 |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S-QC-03-065 | 00 | 09 FEB 2021 | - | Dokumen Baru |
| S-QC-03-065 | 01 | 20 JUL 2022 | Perubahan pada poin keseragaman bobot | Review dokumen untuk kebutuhan registrasi |
| S-QC-03-065 | 02 | 05 DEC 2023 | - Perubahan kekerasan pada tablet salut semula 120,00 – 320,00 N menjadi 120,00 – 450,00 N | Adanya penyimpangan mengenai kekerasan pada produk fituno yang tidak memenuhi syarat (P-11-23-068-N) |
| S-QC-03-065 | 03 |  | - Perubahan referensi pada poin Logam Berat semula PerBPOM No. 17 Tahun 2019 menjadi PerBPOM No. 24 Tahun 2023 - Perubahan syarat Logam Berat Pb dan Cd semula Pb (Tidak lebih dari 10 ppm) dan Cd (Tidak lebih dari 0,3 ppm) menjadi Pb (Tidak lebih dari 5 ppm) dan Cd (Tidak lebih dari 1 ppm) | Menyesuaikan dengan peraturan terbaru yaitu PerBPOM No. 24 Tahun 2023 tentang Persyaratan Keamanan dan Mutu Suplemen Kesehatan |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPM		5. AMPO

- SPRPJ		6. SIP

- SSCP		7. SPB

- SPML