- Tujuan

Untuk memastikan tata cara pemeriksaan produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula dilakukan dengan baik dan benar sesuai standar yang berlaku.

- Ruang Lingkup

Laboratorium PT. Kimia Farma Tbk. Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab memeriksa, menyetujui dan mengesahkan instruksi kerja ini.

  - Asisten Manager Pengawasan Mutu dan Supervisor di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab untuk menyiapkan, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja ini dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Analis di bagian Pengawasan Mutu bertanggung jawab melaksanakan pemeriksaan produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula sesuai dengan instruksi kerja ini.

- Definisi

-

- Referensi

  - Farmakope Indonesia Edisi V 2014

  - BP 2015 (III)

  - PT. Kimia Farma

  - Modifikasi FI VI Tahun 2020 (Hal. 282 – 284; 2025 - 2028)

  - Suplemen I FI VI Tahun 2022 (Hal. 290) <54>

- Alat dan Bahan

| - Alat |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jangka Sorong | 11. | HPLC |
| 2. | Timbangan Analitik | 12. | Labu Erlenmeyer |
| 3. | Hardness Tester | 13. | Labu Ukur |
| 4. | Disintegration Tester | 14. | Magnetic Stirer |
| 5. | Dissolution Tester | 15. | Desikator |
| 6. | Gelas Kimia | 16. | Erlenmeyer |
| 7. | Spatula | 17. | Ultrasonic Bath |
| 8. | Waterbath | 18. | Friability tester |
| 9. | Oven | 19. | Filter 0,20 µm |
| 10. | Tabung reaksi | 20. | Buret |

| - Bahan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Asam Klorida | 11. | Kalium Dikromat |
| 2. | Akuades | 12. | Indikator Ferroin |
| 3. | Natrium Karbonat | 13. | Metanol Pro HPLC |
| 4. | Kalium Permanganat | 14. | Baku Kerja Asam Folat |
| 5. | Amonium Cerium (IV) Sulfat | 15. | Kertas saring Whattman No. 3001917 |
| 6. | Asam Sulfat | 16. | Merkuri Iodida |
| 7. | Amilum | 17. | Natrium Bikarbonat |
| 8. | Kalium Iodida | 18. | Natrium Thiosulfat |
| 9. | Natrium Perklorat | 19. | Kalium Hidroksida |
| 10. | Asam Fosfat | 20. | Dikalium Hidrogen Fosfat |

- Instruksi Kerja

  - Pemerian

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Dimensi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Bobot rata-rata

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Kekerasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Waktu Hancur

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Identifikasi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

- Acidum Folicum

Waktu retensi puncak utama Larutan Uji sesuai dengan waktu retensi puncak larutan pembanding yang diperoleh pada penetapan kadar secara HPLC.

- Ferrous Fumarate

- Pembuatan Larutan

- Natrium Hidroksida 1 N

- Timbang  4 g Natrium Hidroksida, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Encerkan dengan 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Natrium Karbonat LP

- Timbang 10,6 Natrium Karbonat Anhidrat P, masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Larutkan dengan 100 mL Akuades.

- Aduk hingga homogen.

- Asam Klorida P : Akuades (1:1)

- Pipet 15 mL Asam Klrorida P dan 15 mL Akudes, masukkan ke dalam gelas kimia.

- Aduk hingga homogen.

- Asam Klorida 2 N

- Pipet 16,67 mL Asam Klorida P, masukkan melalui dinding gelas kimia yang berisikan 50 mL Akuades.

- Genapkan hingga 100 mL dengan penambahan Akuades, homogenkan.

- Kalium Permanganat LP

- Timbang 3,3 g Kalium Permanganat P, masukkan ke gelas kimia 1000 mL.

- Encerkan dengan 1000 mL Akuades hingga 1000 mL.

- Didihkan larutan selama kurang lebih 15 menit.

- Dinginkan hingga suhu ruang dan masukkan ke dalam botol pereaksi gelap.

- Catatan : Untuk Larutan Volumetrik di diamkan selama 2 hari dan lakukan penyaringan dengan menggunakan kaca masir.

- Prosedur Uji Identifikasi C :

- Timbang serbuk tablet inti sebanyak 1518,50 mg atau tablet salut sebanyak 1548,77 mg (setara dengan 770 mg Ferrous Fumarat).

- Tambahkan 25 mL campuran Asam Klorida P : Akuades (1:1).

- Panaskan di atas penangas air selama 15 menit.

- Dinginkan dan saring dengan kertas saring dan tampung filtrat dalam vial (gunakan residu yang telah disaring).

- Bilas residu yang telah disaring dengan campuran Asam Klorida 2 N : Air (1:9).

- Keringkan pada suhu 105 oC menggunakan oven hingga kering.

- Suspensikan sampel dengan cara timbang 0,1 g (100 mg) residu, larutkan dalam 2 mL Natrium Karbonat LP.

- Tambahkan Kalium Permanganat LP tetes demi tetes (warna permanganat akan hilang dan terbentuk larutan kecoklatan).

  - Penetapan Kadar

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Kadar Ferrous Fumarate

- Pembuatan Larutan

    - Ammonium Cerium (IV) Sulfate 0,1 M

- Timbang 65 g Ammonium Cerium (IV) Sulfat dalam campuran 30 mL asam sulfat 500 mL akuades.

- Diamkan hingga mencapai suhu ruang.

- Encerkan hingga 1000 mL dengan menggunakan Akuades, kocok hingga homogen.

    - Pembakuan Ammonium Cerium (IV) Sulfate 0,1 M

- Pipet 25 mL larutan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M ke dalam labu erlenmeyer 250 mL.

- Tambahkan 2,0 g Kalium Iodida dan 150 mL akuades.

- Titrasi secara langsung dengan Natrium Tiosulfat 0,1 M dengan penambahan 1 mL  indikator amilum.

- Tiap mL Natrium Thiosulfat 0,1 M setara dengan 63,26 mg Ammonium Cerium (IV) Sulfat.

M =Vsodium Tiosulfat -V blanko×M Sodium ThiosulfatV Ammonium Cerium

    - Indikator Amilum

- Timbang 0,5 gram Amilum masukkan ke dalam gelas kimia 100 mL.

- Tambahkan Akuades panas sebanyak 100 mL.

- Aduk hingga homogen, biarkan hingga suhu ruang.

    - Larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N

- Timbang 26,00 gram Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) dan 0,1 g Natrium Karbonat (Na2CO3).

- Masukkan dalam labu ukur 1000 mL, tambahkan Akuades bebas CO2 sampai tanda batas.

- Kocok hingga homogen.

    - Pembakuan Larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) 0,1 N

- Timbang dengan seksama Kalium Dikromat (K2Cr2O7) sebanyak 210 mg yang sudah dikeringkan terlebih dahulu selama 2 jam pada suhu 110°C dan di dinginkan dalam desikator.

- Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 500 mL tutup asah.

- Tambahkan 100 mL Akuades, kocok hingga larut.

- Buka tutup erlenmeyer, tambahkan dengan cepat 3 gram Kalium Iodida (KI), 2 gram Natrium Bikarbonat (NaHCO3), dan 5 mL Asam Klorida (HCl) 
12 N.

- Kocok hingga larut, biarkan dalam gelap selama 10 menit.

- Bilas bagian dinding dan tutup Erlenmeyer menggunakan Akuades, titrasi menggunakan larutan Natrium Tiosulfat (Na2S2O3) hingga terjadi perubahan warna menjadi warna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 mL larutan Amilum, kemudian lanjutkan titrasi hingga dicapai titik akhir warna biru larutan menghilang.

- Larutan Blanko

    - Tambahkan 7,5 mL Asam Sulfat 1 M, aduk hingga terdispersi merata dengan sedikit pemanasan (berubah warna dari merah bata menjadi putih).

    - Dinginkan hingga suhu ruang dan tambahkan 25 mL akuades.

    - Tambahkan 1 mL indikator ferroin.

    - Titrasi dengan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M hingga terjadi perubahan warna dari warna jingga ke biru.

    - Tiap mL Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M setara dengan 16,99 mg Ferrous Fumarate.

- Larutan Uji

    - Timbang 20 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula. Hitung berat rata-ratanya.

    - Gerus hingga halus dan homogen.

    - Timbang 180,00 mg (tablet inti) dan 183,6 mg (tablet salut gula) sampel yang telah digerus (setara dengan 91,27 mg FF), masukkan ke dalam labu Erlenmeyer 250 mL.

    - Tambahkan 7,5 mL Asam Sulfat 1 M, aduk hingga terdispersi merata dengan sedikit pemanasan (berubah warna dari merah bata menjadi putih).

    - Dinginkan hingga suhu ruang dan tambahkan 25 mL akuades.

    - Tambahkan 1 mL indikator ferroin.

    - Titrasi dengan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M hingga terjadi perubahan warna dari warna jingga ke biru.

    - Tiap mL Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M setara dengan 16,99 mg Ferrous Fumarate.

- Perhitungan :

Ferrous Fumarate=Vtitran - Vblanko × 16,99Dosis × WrWu × Mtitran 0,1 M × 100 %

Keterangan :

V		: Volume (ml)

M	: Konsentrasi Ammonium Cerium (IV)Sulfate 0,1 M yang digunakan

16,99	:Kesetaraan 0,1 M Ammonium Cerium (IV) Sulfat dengan Ferrous   
                   Fumarate

0,1	: Molaritas Ammonium Cerium (IV) Sulfat teoritis

Dosis	 : 182,54 mg

Wr	: Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	: Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Kadar Asam Folat

  - Pembuatan Pelarut

- Timbang saksama 4.56 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 135 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Pelarut siap digunakan.

  - Pembuatan Fase Gerak

- Timbang saksama 7.504 g Natrium perklorat dan 0.6 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 50 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 7.2 dengan penambahan Asam fosfat 10%.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

  - Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 8.8 mg baku kerja Asam folat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.0 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

  - Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang serbuk tablet inti sebanyak 360,00 mg dan tablet salut sebanyak 367,16 mg (setara dengan 0.44 mg Asam Folat), masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan 25 mL pelarut, vortex selama 1 menit.

- Kocok dengan ultrasonic bath selama 15 menit.

- Lakukan vortex selama 1 menit.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring beningan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji siap untuk dianalisis (konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

  - Kondisi Alat

- Kolom 			: L1 (C18); 4.6 x 50 mm; 2.7 µm

- Suhu kolom			: 25°C (suhu ruang)

- Panjang gelombang detektor	: UV 277 nm

- Flowrate			: 1.0 mL/menit

- Volume injeksi			: 4 μL

- Run time			: 2.50

  - Kriteria penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

  - Perhitungan :

Cu=LuLs×WsDosis×WrWu×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Asam Folat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja  (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 0.4 mg

Wr	= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu	= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan standar (1000)

B%	= Kadar baku kerja (%)

  - Keregasan

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Dokumen Prosedur Pemeriksaan Fisik Tablet, Sirup, Suspensi, Serbuk dan Kapsul (PQC-03-002).

  - Keseragaman Kandungan (Acidum Folicum)

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

- Pembuatan Pelarut

- Timbang saksama 4.56 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 135 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Pelarut siap digunakan.

- Pembuatan Fase Gerak

- Timbang saksama 7.504 g Natrium perklorat dan 0.6 g Kalium fosfat dibasa (K2HPO4), masukkan ke dalam gelas kimia 1000 mL.

- Tambahkan 800 mL air murni, aduk hingga homogen.

- Tambahkan 50 mL metanol, aduk hingga homogen.

- Atur pH hingga 7.2 dengan penambahan Asam fosfat 10%.

- Encerkan dengan air murni hingga 1000 mL, aduk hingga homogen.

- Saring dengan saringan membran 0.2 µm menggunakan pompa vakum.

- Awaudarakan dengan menggetarkannya dalam ultrasonic bath selama ± 10 menit.

- Larutan fase gerak siap digunakan untuk analisis.

- Pembuatan Larutan Baku

- Timbang saksama 8.8 mg baku kerja Asam folat, masukkan ke dalam labu ukur 20 mL.

- Tambahkan pelarut hingga ¾ labu ukur, sonikasi hingga larut.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Pipet 1.0 mL larutan, masukkan ke dalam labu ukur 50 mL.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Saring larutan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan baku siap untuk dianalisis (konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

- Pembuatan Larutan Uji

- Masukkan 1 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula ke dalam labu ukur 50 mL, lakukan sebanyak 10 kali.

- Tambahkan 25 mL pelarut, vortex selama 1 menit.

- Kocok dengan ultrasonic bath selama 15 menit.

- Lakukan vortex selama 1 menit.

- Tambahkan pelarut hingga tanda batas, kocok hingga homogen.

- Sentrifugasi selama 10 menit dengan kecepatan 2500 rpm.

- Saring beningan dengan saringan membran 0.2 µm, tampung filtrat dalam vial dan tutup.

- Larutan uji  siap untuk dianalisis (konsentrasi Asam folat : 0.0088 mg/mL).

- Kondisi Alat

- Kolom 			: L1 (C18); 4.6 x 50 mm; 2.7 µm

- Suhu kolom			: 25°C (suhu ruang)

- Panjang gelombang detektor: UV 277 nm

- Flowrate			: 1.0 mL/menit

- Volume injeksi			: 4 μL

- Run time			: 2.50

- Kriteria penerimaan

| No. | Parameter | Syarat |
| --- | --- | --- |
| 1. | Luas area | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 2. | Waktu retensi (tr) menit | Nilai simpangan baku relatif (SBR) ≤ 2.0% |
| 3. | Tailing faktor (tf) | tf ≤ 2.0 |
| 4. | Lempeng teoritis (N) | N ≥ 2000 |

- Perhitungan

Cu=LuLs×WsDosis×FuFs×B%

Keterangan :

Cu	= Kadar Asam Folat yang telah diperhitungkan terhadap baku kerja (%)

Lu	= Luas area larutan uji

Ls	= Luas area larutan baku

Ws	= Berat baku kerja yang ditimbang (mg)

Dosis	= 0.4 mg

Fu	= Faktor pengenceran larutan uji (50)

Fs	= Faktor pengenceran larutan standar (1000)

B%	= Kadar baku kerja (%)

| Variabel | Definisi | Kondisi | Nilai |
| --- | --- | --- | --- |
| Nilai penerimaan (AV) |  |  | Rumus umum: │M – Xbar │+ ks |
| L1 | Nilai penerimaan maksimum yang diperbolehkan |  | L1 = 15,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |
| L2 | Rentang deviasi maksimum dari tiap satuan sediaan yang diuji dari perhitungan nilai M | Pada keadaan yang rendah, tidak ada satupun hasil satuan sediaan yang boleh kurang dari [1-L2*0,01]M. Dalam keadaan yang lebih tinggi tidak ada satupun hasil sediaan yang boleh lebih besar dari [1+L2*0,01]M (berdasarkan pada nilai L2 = 25,0) | L2 = 25,0 kecuali dinyatakan lain dalam masing-masing monografi |

  - Ion Besi (III)

- Pembuatan Larutan Kanji (LP)

- Campur 0.2 g kanji larut P dengan 5 mL air.

- Tambahkan air murni hingga 100 mL sambil terus diaduk hingga larut.

- Didihkan selama beberapa menit, dinginkan dan gunakan hanya bagian larutan yang jernih.

- Larutan harus dibuat segar

- Pembuatan Larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N

- Larutkan 26 g Natrium tiosulfat dan 0.2 g Natrium karbonat dalam air bebas karbondioksida, encerkan hingga 1000 mL.

- Aduk hingga homogen.

- Masukkan ke dalam botol pereaksi

- Pembakuan Larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N

- Timbang saksama 210 mg Kalium dikromat standar volumetrik yang sebelumnya telah dihaluskan dan dipanaskan pada suhu 110oC selama 2 jam.

- Masukkan ke dalam labu erlenmeyer bertutup asah.

- Tambahkan 100 mL air murni.

- Goyangkan hingga larut, angkat tutup.

- Tambahkan dengan cepat 3 g Kalium iodida P, 2 g Natrium hidrogen karbonat, dan 5 mL Asam klorida P.

- Tutup labu, goyangkan hingga bercampur.

- Simpan di tempat gelap selama 10 menit.

- Bilas tutup dan dinding labu bagian dalam dengan air murni.

- Titrasi dengan larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N hingga warna hijau kekuningan.

- Tambahkan 3 mL Kanji LP dan lanjutkan titrasi hingga warna biru tepat hilang.

- Lakukan titrasi duplo.

- Hitung konsentrasi larutan Natrium tiosulfat ± 0.1 N.

- Pembuatan Larutan Uji

- Timbang 20 tablet, Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula. Hitung berat rata-ratanya. Gerus hingga halus dan homogen.

- Timbang seksama 2937.28 mg sampel uji (setara 1460 mg Ferrous Fumarate) , masukkan ke dalam labu erlenmeyer 250 mL bertutup kaca.

- Tambahkan 100 mL air murni dan 10 mL Asam klorida pekat.

- Panaskan dengan cepat hingga endapan berwarna putih.

- Dinginkan hingga suhu ruang.

- Tambahkan 3 g Kalium iodida.

- Diamkan di tempat gelap selama 15 menit, tambahkan 3 mL indikator kanji.

- Titrasi dengan Natrium tiosulfat ± 0.1 N hingga warna biru tepat menghilang.

- Lakukan penetapan blangko.

- Perhitungan

- Perhitungan Pembakuan Konsentrasi Natrium tiosulfat

N=WV×49.04

Keterangan :

N	= Normalitas Natrium tiosulfat

W	= Berat Kalium dikromat standar volumetrik (mg)

V	= Volume Natrium tiosulfat (mL)

  - = Berat ekuivalen Kalium dikromat (mg per mEq)

- Perhitungan kadar Ion Besi (III)

Cu=Vs-Vb×N×FDosis × WrWu ×100%

Keterangan :

Cu		= Kadar ion Besi (III) dalam TTD Neo Salut Gula (%)

Vs		= Volume Natrium tiosulfat yang digunakan untuk titrasi sampel (mL)

Vb		= Volume Natrium tiosulfat yang digunakan untuk titrasi blangko (mL)

N		= Konsentrasi Natrium tiosulfat (N)

F		= Faktor ekuivalen ion Besi (III) (55.85 mg per mEq)

Dosis		= 1460 mg

Wr		= Berat rata-rata 20 tablet (mg)

Wu		= Berat zat uji yang ditimbang (mg)

  - Disolusi

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

- Metode Disolusi

| Media | : | 900 mL Asam Klorida 0,1 N dalam Natrium Lauril Sulfat P 0,5% |
| --- | --- | --- |
| Alat | : | Tipe 2 (Dayung) |
| Kecepatan putaran | : | 75 rpm |
| Suhu Medium | : | 37 ± 0,5 °C |
| Waktu | : | 45 menit |
| Syarat | : | Tidak kurang dari 80% (Q=75%) |

- Pembuatan Larutan sama seperti pembuatan larutan pada kadar.

- Larutan Blanko

    - Masukkan 250 mL media disolusi ke dalam labu erlenmeyer 500 mL.

    - Saring menggunakan kertas saring Whattman No. 3001917.

    - Tambahkan 1 mL indikator ferroin.

    - Titrasi segera dengan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M menggunakan magnetic stirrer.

    - Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari warna jingga menjadi warna biru.

    - Tiap mL Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M setara dengan 16,99 mg Ferrous Fumarate.

- Larutan Uji

    - Masukkan tiap tablet yang akan di uji ke dalam enam labu disolusi

- Lakukan proses disolusi sesuai dengan kondisi pada poin Metode Disolusi.

- Setelah proses selesai, ambil 250 mL larutan menggunakan syringe dan masukkan ke dalam erlenmeyer 500 mL.

- Saring menggunakan kertas saring Whattman No. 3001917.

- Tambahkan 1 mL indikator ferroin.

- Titrasi segera dengan Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M menggunakan magnetic stirrer.

- Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan warna dari warna jingga menjadi warna biru.

- Tiap mL Ammonium Cerium (IV) Sulfat 0,1 M setara dengan 16,99 mg Ferrous Fumarate.

- Toleransi

- Dalam waktu 45 menit harus larut tidak kurang dari 75% (Q) dari jumlah yang tertera pada etiket

| Tahap | Jumlah yang diuji | Kriteria penerimaan |
| --- | --- | --- |
| S1 S2 S3 | 6 6 12 | Tiap sediaan tidak kurang dari Q+5% Rata-rata dari 12 unit (S1+S2)≥ Q, dan tidak satu unit pun yang lebih kecil dari Q-15% Rata-rata dari 24 unit (S1+S2+S3) ≥ Q, tidak lebih dari 2 unit sediaan yang lebih kecil dari Q-15% dan tidak satu unitpun yang lebih kecil dari Q-25% |

- Perhitungan

Cu =Vu-Vb × 16,99182,54× M0,1× 900250× 100 %

Keterangan :

Vu 	: Volume pentiter larutan uji (mL)

Vb	: Volume pentiter larutan blanko (mL)

M	: Molaritas Ammonium Cerium (IV) Sulfat

0,1 	: Molaritas Ammonium Cerium (IV) Sulfat Teoritis

900	: Media Disolusi

250	: Faktor Pengenceran

182,54: Dosis

16,99	: Kesetaraan 0,1 M Ammonium Cerium (IV) Sulfat dengan Ferrous Fumarate

  - Uji Batas Mikroba

    - Syarat :

Sesuai dengan spesifikasi produk Tablet Tambah Darah Neo Salut Gula 
(S-QC-03-004).

    - Cara Kerja :

Sesuai dengan Prosedur Pemeriksaan Uji Batas Mikroba (PQC-04-003).

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-QC-03-004 | 00 | 02 JUL 2019 | - | Dokumen Baru |
| I-QC-03-004 | 01 | 11 JUN 2021 | - | Review Dokumen |
| I-QC-03-004 | 02 | 17 NOV 2022 | Perubahan templet dokumen; Perubahan referensi, Kadar Asam Folat, Keseragaman Kandungan, Disolusi; Penambahan Kadar Ion Besi (III); Penghapusan Pengemasan dan penyimpanan; Perubahan daftar distribusi dokumen | Metode existing belum sesuai dengan Monografi FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-004 | 03 | 29 MAY 2023 | Perubahan identifikasi, Perubahan penimbangan zat uji pada kadar | Menyesuaikan dengan FI VI Tahun 2020 |
| I-QC-03-004 | 04 |  | Penambahan parameter Uji Batas Mikroba dan Penambahan SPML pada distribusi dokumen | Untuk registrasi BPOM dan menyesuaikan dengan Suplemen I FI Tahun 2022 (Hal. 290) <54> |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli: SSDR

Controlled Copy:

- AMPM

- SPRPJ

- SSCP

- SPML