- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai Panduan dalam Pengoperasian dan Pembersihan Mesin Mixing Liquid 4000 L, Sedimen tank dan Holding Tank agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi kerja ini berlaku untuk mesin Mesin Mixing Liquid 4000L, Sedimen tank dan Holding Tank.

- Penanggung Jawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengesahkan Instruksi Kerja ini.

  - Asisten Manager Produksi Herbal dan Supervisor Pengolahan Ekstrak & Cairan Herbal bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana bertanggung jawab untuk:

- Mengoperasikan dan membersihkan sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

- Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pengoperasian dan pembersihan kepada supervisor produksi.

- Definisi

  - Mesin OPE Mixing Liquid 4000L adalah mesin pencampuran sediaan larutan

  - Sediment Tank merupakan tangki yang digunakan untuk proses sedimentasi, untuk memisahkan endapan/sedimen dari produk liquid.  Endapan/ sedimen yang terbentuk dikeluarkan melalui jalur drain dan produk liquid selanjutnya ditansfer menuju tangki penyimpanan.

  - Holding Tank merupakan mesin yang berfungsi untuk menyimpan sementara produk yang akan diproses lebih lanjut

- Referensi

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik 2020

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Tissu Bebas Serat

  - Bahan

    - Soft Water

    - Purified Water

    - Larutan Detergen MIP CIP

    - Larutan Whisper

- Instruksi Kerja

  - Pemakaian Alat

    - Pengamanan

    - Pastikan personil terkualifikasi dan menggunakan alat pelindung diri yang sesuai.

    - Pastikan tombol Emergency Stop berfungsi.

    - Bila mesin tidak akan digunakan dalam waktu yang lama matikan mesin dengan mematikannya melalui MCB pada panel mesin.

    - Persiapan Mesin

    - Pastikan terdapat label “Mesin Bersih” pada mesin.

    - Pastikan bagian dalam tangki bersih dari produk sebelumnya.

    - Nyalakan mesin OPE dengan memutar power switch apabila mesin tidak digunakan dalam waktu yang lama, buka Panel Listrik dan tekan MCB mesin.

    - Nyalakan mesin dengan menarik Emergency Button.

    - Nyalakan OFCA pada katup V-03-10

    - Tampilan awal HMI.

    - Tekan  lakukan Log In pada HMI masukan Username dan Password.

    - Tekan  untuk memastikan nilai Parameter sudah terisi.

    - Pastikan parameter yang digunakan sesuai dengan standar sediaan yang akan dibuat.

    - Memastikan status Interlock :

      - Pastikan status interlock dalam kondisi  (ready for running)

      - Apabila ada kesalahan atau muncul  periksa apa yang menjadi permasalahan

      - Tekan ACK   apabila masalah sudah teratasi

    - Perhatian :

      - Putaran Agitator Impeller tidak boleh lebih dari 1485 rpm

      - Temperatur tidak boleh lebih dari 105oC

      - Chiller tidak boleh lebih dari 1,1 bar

      - Jangan menyalakan Heating dan Cooling secara bersamaan

      - Heating tidak boleh digunakan full Ketika produk dalam tank hanya ada setengah pada tanki

      - Selalu nyalakan Agitator dan Internal Circulation ketika menyalakan Heating, Cooling, dan Transfer.

    - Menjalankan Mesin Mixing Tank - OPE

    - Tekan   (Operation Mixing) untuk memasukkan Nilai Target dan Target Time sesuai dengan Batch Record produk yang akan dibuat.

    - Sebelum melakukan Dosing Purified Water pastikan Vacuum, Internal Circulation, dan Agitator dalam keadaan Tidak Menyala.

    - Lakukan Dosing Purified Water Tekan  untuk memulai Dosing Water.

    - Nyalakan lampu  tangki Mixing Tank - OPE pada Operation Mixing  tekan   pada Sight glass.

    - Masukkan nilai target untuk Agitator dan Internal Circulation kemudian tekan tombol  untuk menyalakan Agitator dan Internal Circulation.

    - Masukkan nilai target untuk Heating kemudian tekan tombol  untuk menyalakan Heating .

    - Masukkan nilai target untuk Colling kemudian tekan tombol  untuk menyalakan Cooling.

    - Nyalakan Dosing Extract Batugin untuk mentransfer produk ekstrak dari mesin Exctract Infus tank, jika sudah selesai tekan

    - Masukkan nilai target Vacuum untuk memasukan bahan-bahan yang akan dicampur menggunakan Small Hopper ataupun menggunakan Suction kemudian tekan tombol .

    - Matikan Vacuum  apabila semua produk telah terhisap kedalam Mixing Tank - OPE.

    - Lakukan mixing hingga produk tercampur rata.

    - Matikan Heating pada Mixing Tank - OPE ketika akan menjalankan tangki premixing.

    - Menjalankan Tangki Premixing

    - Pada Tampilan Operating Premix

    - Lakukan Dosing Purified Water secara manual sesuai dengan Batch Record.

    - Masukkan produk langsung ke dalam tangki premixing dengan membuka tutup tangki.

    - Tekan tombol  untuk menyalakan Agitator.

    - Tekan tombol  untuk menyalakan Heating.

    - Lakukan proses pencampuran.

    - Setelah proses selesai, matikan Agitator dan Heating dengan menekan  .

    - Transfer produk dari Premixing ke Mixing Tank - OPE dengan menyalakan Vacuum Mixing dan Internal Circulation, tekan , kemudian tekan tombol   pada Phase  .

    - Memasukan Produk Menggunakan Suction

    - Pastikan bahan baku yang akan di Suction memiliki berat lebih dari 1 Kg.

    - Nyalakan Vacuum  untuk menghisap bahan baku yang akan di transfer ke Mixing Tank - OPE.

    - Pastikan selang yang digunakan sesuai dengan bentuk bahan baku (Powder atau Liquid).

    - Tekan   pada Powder Suction sesuai dengan bentuk bahan.

    - Tekan  pada  phase  (powder) untuk memulai proses pengisapan produk.

    - Selama proses pengisapan pastikan katup selang dibuka dan ujung suction berada cukup dalam.

    - Tekan   untuk mengakhiri proses pengisapan produk.

    - Tekan tombol stop  pada Vacuum yang akan memberhentikan secara otomatis proses pengisapan.

    - Memasukkan Bahan Baku Menggunakan Small Hopper

    - Nyalakan Vacuum  untuk menghisap bahan baku yang akan di transfer ke Mixing Tank - OPE.

    - Buka penutup Small Hopper, masukkan bahan kemudian buka katup Small Hopper secara manual

    - Matikan Vacuum  apabila semua produk telah terhisap kedalam Mixing Tank - OPE.

    - Dosing Akhir Mixing Tank - OPE

    - Sebelum melakukan Dosing Purified Water pastikan Vacuum, Internal Circulation, dan Agitator dalam keadaan tidak Menyala (stop )

    - Lakukan Dosing Purified Water Tekan  untuk memulai Dosing Water Akhir

    - Nyalakan kembali  Internal Circulation dan Agitator (Gunakan Full Internal Circulation)

    - Buka kran pengeluaran dan tampung sedikit larutan kedalam wadah, periksa hasil pencampuran

    - Lakukan proses pencampuran hingga selesai.

    - Transfer Produk dari Mixing Tank - OPE ke sedimen tank

    - Pastikan sedimen tank sudah dalam keadaan bersih dan terdapat label “Mesin Bersih”.

    - Siapkan move able pump untuk mentransfer dari Mixing Tank - OPE ke sedimen tank sesuai dengn instruksi kerja moveable pump (I-PR-04-016)

    - Nyalakan  pada Transfer To Sedimentation

    - Transfer Produk dari Sedimen Tank ke Holding tank

    - Pastikan Holding tank sudah dalam keadaan bersih dan terdapat “label Bersih”.

    - Siapkan move able pump untuk mentransfer dari Sedimen Tank ke Holding tank sesuai dengan instruksi kerja moveable pump (I-PR-04-016)

    - Hubungkan Sedimen Tank ke Filter bag, Pompa dan alat saring sesuai dengan IK Pemakainan dan Pemeliharaan alat saring (I-PR-00-036)

    - Hubungkan alat saring dengan Holding Tank

    - Mematikan Mesin

    - Pastikan semua kegiatan sudah dalam keadaan berhenti

    - Lakukan LogOut User dengan menekan

    - Matikan sumber OFCA pada katup V-03-10

    - Matikan mesin dengan menekan Emergency Button

    - Matikan mesin dengan memutar power switch

  - Instruksi Kerja Pembersihan

- Klasifikasi Kondisi dan Tipe Pembersihan

| Kondisi Pembersihan Mesin | Tipe Pembersihan |
| --- | --- |
| Setiap pergantian batch | Minor |
| Pergantian produk | Major |
| Sebelum dilakukan servis mesin | Minor |
| Setelah produksi dengan produk yang sama > *7 hari | Major |
| Setelah mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari dalam kondisi bersih** | Major |
| Sebelum dan setelah proses perpidahan mesin | Major |

* Waktu major pembersihan dapat berubah sesuai dengan studi monitoring jumlah pertumbuhan mikroba dan pembentukan degradan.

** Apabila mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari, mesin harus dilakukan pembersihan mayor Ketika akan digunakan

- Persiapan Pembersihan

Pastikan personil sudah menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan

    - Pembuatan larutan Deterjen MIP CIP 2.5 % dengan mencampurkan 2.5 Liter deterjen MIP CIP pekat dengan 300 liter Air panas ± 70oC dalam detergent container.

    - Pasang Flexible house pada jalur outlet Mixing Tank - OPE, pasang ujung  flexible hose menuju jalur drain ruangan.

- Pembersihan Minor

    - Pastikan produk sudah ditransfer seluruhnya pada tangki tujuan dan tidak ada produk di dalam Mixing Tank - OPE

    - Beri label “Mesin Kotor” pada Mixing Tank - OPE.

500

Dosing ± 500 liter purified water ke dalam Mixing Tank - OPE

600 sec

Lakukan internal sirkulasi 1000 rpm selama 10 menit (600 sec)

    - Drain purified water dari  Mixing Tank - OPE dengan cara membuka valve drain

    - Blowout sisa purified water di Mixing Tank - OPE selama 30 detik menggunakan Compressed Air

30

    - Pastikan air bilasan purified water di dalam Mixing Tank - OPE sudah terbuang seluruhnya.

    - Bersihkan bagian luar Mixing Tank - OPE menggunakan tissue bebas serat yang telah dibasahi dengan Purified water.

    - Pastikan Mixing Tank - OPE bersih secara visual (bebas dari sisa produk sebelumnya, debu, atau genangan air).

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada Mixing Tank - OPE.

    - Isi Logbook pemakaian dan pembersihan alat/ mesin (F-PPR-00-005-05).

- Pembersihan Major

    - Pastikan produk sudah ditransfer seluruhnya pada tangki tujuan dan tidak ada produk di dalam Mixing Tank - OPE

    - Beri label “Mesin Kotor” pada Mixing Tank - OPE.

    - Bilas tutup dan bagian dalam Mixing Tank - OPE menggunakan 300 - 350 liter hot soft water (POU Hose Down)  melalui bagian atas tangki untuk menghilangkan sisa produk.

600 sec

Lakukan internal sirkulasi 1000 rpm selama 10 menit (600 sec)

    - Drain hot soft water dari  Mixing Tank - OPE dengan cara membuka valve drain

    - Blowout sisa hot soft water di Mixing Tank - OPE selama 30 detik menggunakan Compressed Air

    - Bersihkan tutup Mixing Tank - OPE dengan menggunakan spons yang telah dibasahi dengan larutan deterjen MIP CIP 2.5% panas kemudian bilas dengan hot soft water.

    - Bersihkan bagian dalam Mixing Tank - OPE dengan menggunakan Nilfisk High Pressure Cleaner. Semprot semua bagian dalam Mixing Tank - OPE dengan 200 liter larutan deterjen MIP CIP 2.5% panas

600 sec

Lakukan internal sirkulasi 1000 rpm selama 10 menit (600 sec)

    - Drain larutan detergent panas MIP CIP 2.5% dari  Mixing Tank - OPE dengan cara membuka valve drain

    - Blowout sisa larutan detergent panas MIP CIP 2.5% di Mixing Tank - OPE dan Transfer Pipeline selama 30 detik menggunakan Compressed Air

30

    - Lakukan Kembali tahap pembilasan dengan hot soft water seperti poin c sampai dengan poin f untuk menghilangkan sisa detergent ( sampai permukaan Mixing Tank - OPE tidak licin)

    - Lakukan tahap final rinse, dosing ± 500 liter purified water ke dalam Mixing Tank - OPE

500

    - Lakukan internal sirkulasi 1000 rpm selama 10 menit (600 sec)

600 sec

    - Drain purified water dari  Mixing Tank - OPE dengan cara membuka valve drain

    - Blowout sisa purified water di Mixing Tank - OPE dan Transfer Pipeline selama 30 detik menggunakan Compressed Air

30

    - Pastikan air bilasan purified water di dalam Mixing Tank - OPE sudah terbuang seluruhnya.

    - Pastikan Mixing Tank - OPE bersih secara visual (bebas dari sisa produk sebelumnya, debu, deterjen atau genangan air).

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada Mixing Tank - OPE.

Isi Logbook pemakaian dan pembersihan alat/ mesin (F-PPR-00-005-05).

30

- Pembersihan Major Bagian Luar Mixing Tank - OPE

    - Cuci dan gosok bagian luar tangki yang terdapat sisa tumpahan produk menggunakan spons yang telah dibasahi dengan larutan deterjen MIP CIP 2.5%.

    - Bilas deterjen menggunakan soft water hingga tidak ada deterjen yang tersisa (tidak licin).

    - Bilas bagian luar tangki menggunakan kanebo yang telah dibasahi purified water.

    - Keringkan bagian luar mesin menggunakan tissue bebas serat

- Pembersihan sediment tank dapat dilihat pada Instruksi Kerja Pembersihan Sediment Tank  (I-PR-04-004) dan Pembersihan Holding Tank pada Instruksi Kerja Pembersihan Holding Tank 4000 L – OPE (I-PR-04-005)

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-04-014 | 00 | 25 SEP 2020 | - | Dokumen baru |
| I-PR-04-014 | 00 |  | - Menghilangkan Alkohol pada bahan - Perubahan pada proses Instruksi kerja |  |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy :

- AMPH

- SPECH