- Tujuan

Instruksi kerja ini dibuat sebagai panduan dalam Pembersihan Tincture Tank agar dilakukan dengan baik dan benar.

- Ruang Lingkup

Instruksi Kerja ini berlaku untuk semua kegiatan yang berhubungan dengan pembersihan Tincture Tank di PT. Kimia Farma Tbk - Plant Banjaran.

- Penanggungjawab

  - Manager Pemastian Mutu bertanggung jawab untuk menyetujui dan mengesahkan Prosedur ini.

  - Asisten Manager Produksi Herbal dan Supervisor Pengolahan Ekstrak & Cairan Herbal bertanggung jawab menyusun, mengkaji secara berkala dan memastikan bahwa instruksi kerja dilaksanakan secara konsisten, baik dan benar.

  - Pelaksana bertanggung jawab untuk:

    - Membersihkan dan memelihara Tincture Tank sesuai dengan instruksi kerja yang berlaku.

    - Melaporkan penyimpangan yang terjadi selama pembersihan dan pemeliharaan.

- Definisi

Tincture Tank merupakan mesin yang berfungsi untuk menyimpan sementara produk yang akan diproses lebih lanjut.

- Referensi

Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik Tahun 2021.

- Alat dan Bahan

  - Alat

    - Spons.

    - Tissu bebas serat

    - Detergent container.

    - Nilfisk High Pressure Cleaner.

    - Selang

    - Spray Gun.

  - Bahan

    - Deterjen MIP CIP

    - Larutan Whisper

    - Air panas

    - Soft water.

    - Purified Water.

    - Alkohol 70%.

- Instruksi Kerja Pembersihan

  - Klasifikasi Kondisi dan Tipe Pembersihan

| Kondisi Pembersihan Mesin | Tipe Pembersihan |
| --- | --- |
| Diakhir proses produksi pada setiap shift | Minor |
| Pergantian produk | Major |
| Sebelum dilakukan servis mesin | Minor |
| Setelah produksi dengan produk yang sama > 7 hari | Major |
| Setelah mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari dalam kondisi bersih, apabila mesin tidak digunakan lebih dari 7 hari mesin harus dibersihkan mayor ketika akan digunakan | Major |
| Sebelum dan setelah proses perpindahan mesin | Major |

Waktu major pembersihan dapat berubah sesuai dengan studi monitoring jumlah pertumbuhan mikroba dan pembentukan degradan.

  - Persiapan Pembersihan

Pastikan personil sudah menggunakan kacamata pelindung dan sarung tangan

Pembuatan larutan Deterjen MIP CIP 2,5 % dengan mencampurkan 2,5 Liter deterjen MIP CIP pekat dengan 100 liter Air panas dalam detergent container.

Pembuatan larutan Whisper 1 % , dengan dengan mencampurkan 1 Liter larutan Whisper pekat dengan 100 liter Air dalam detergent container.

  - Pembersihan minor

    - Pastikan tidak ada produk di dalam Tincture Tank.

    - Beri label “Mesin Kotor” pada Tincture Tank.

    - Pasang selang drain pada jalur pipa drain tangki menuju drain ruangan, pastikan valve jalur drain terbuka.

    - Bersihkan tutup Tincture Tank dengan menggunakan spons kemudian bilas dengan air panas ± 70 oC.

    - Bilas bagian dalam Tincture Tank menggunakan 200 - 250 liter air panas ± 70 oC (POU Hose Down) dari bagian atas tangki untuk menghilangkan residu produk.

    - Pastikan air bilasan di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Bilas tutup dan bagian dalam Tincture Tank menggunakan 200 - 250 liter soft water dari bagian atas tangki.

    - Pastikan air bilasan soft water di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Bilas tutup dan bagian dalam Tincture Tank menggunakan 100 – 150 liter purified water dari bagian atas tangki.

    - Pastikan air bilasan purified water di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Pastikan Tincture Tank bersih secara visual (bebas dari sisa produk sebelumnya, debu, deterjen, atau genangan air).

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada Tincture Tank.

    - Isi Logbook pemakaian dan pembersihan alat/ mesin (F-PPR-00-005-05).

  - Pembersihan Major

    - Pastikan tidak ada produk di dalam Tincture Tank.

    - Beri label “Mesin Kotor” pada Tincture Tank.

    - Pasang selang drain pada jalur pipa drain tangki menuju drain ruangan, pastikan valve jalur drain terbuka.

    - Bilas tutup dan bagian dalam Tincture Tank menggunakan 200 - 250 liter soft water dari bagian atas tangki untuk menghilangkan sisa produk.

    - Isi detergent container dengan air panas sebanyak 80 liter.

    - Lepas ujung selang drain dari drain ruangan kemudian pasangkan selang drain ke dalam detergent container yang telah berisi air panas

    - Rangkai Nilfisk High pressure Cleaner dan pasang selang input ke detergent container yang berisi air panas  sehingga proses pembersihan dengan air panas bisa dilakukan sirkulasi.

[Skema Alat untuk Pembersihan Tanki]

    - Bersihkan tutup Tincture Tank dengan menggunakan spons kemudian bilas dengan air panas

    - Bersihkan bagian dalam Tincture Tank dengan menggunakan Nilfisk High pressure Cleaner. Semprot semua bagian dalam Tincture Tank dengan air panas  yang di sirkulasi selama 10-15 menit.

    - Pastikan air bilasan air panas  di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Buang sisa air panas dalam detergent container kemudian ganti dengan menggunakan larutan MIP CIP 2,5 % panas

    - Lakukan kembali proses pembersihan sirkulasi seperti tahap sirkulasi air panas dengan menggunakan sirkulasi deterjen MIP CIP 2,5 % selama 10-15 menit.

    - Pastikan bilasan deterjen MIP CIP 2,5 % di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Lepas ujung selang detergent container MIP CIP ke pan SS 60 L yang berisi larutan whisper 1% (

    - Rangkai Nilfisk High pressure Cleaner dan pasang selang input ke detergent container yang berisi larutan whisper 1%  bisa dilakukan sirkulasi.

    - Bersihkan bagian dalam Tincture Tank dengan menggunakan Nilfisk High pressure Cleaner. Semprot semua bagian dalam Tincture Tank dengan soft water  yang di sirkulasi selama 10-15 menit.

    - Lepas selang drain dari detergent container kemudian pasang selang drain ke drain ruangan, pastikan valve jalur drain terbuka.

    - Bilas tutup dan bagian dalam Tincture Tank menggunakan 200 – 250 liter soft water dari bagian atas tangki sampai bebas dari sisa residu deterjen (sampai tidak licin).

    - Pastikan air bilasan soft water di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Bilas tutup dan bagian dalam Tincture Tank menggunakan 100 -150 liter purified water dari bagian atas tangki.

    - Pastikan air bilasan purified water di dalam Tincture Tank sudah terbuang seluruhnya.

    - Pastikan Tincture Tank bersih secara visual (bebas dari sisa produk sebelumnya, debu, deterjen, atau genangan air).

    - Beri label “Sudah dibersihkan” pada Tincture Tank.

    - Isi Logbook pemakaian dan pembersihan alat/ mesin (F-PPR-00-005-05).

  - Pembersihan Major Bagian Luar Tincture Tank

    - Cuci dan gosok bagian luar tangki yang terdapat sisa tumpahan produk menggunakan spons yang telah dibasahi dengan larutan deterjen MIP CIP 1%.

    - Bilas deterjen menggunakan soft water hingga tidak ada deterjen yang tersisa (tidak licin).

    - Bilas bagian luar tangki menggunakan tissu bebas serat yang telah dibasahi purified water.

    - Keringkan bagian luar mesin menggunakan tissu bebas serat

- Daftar Lampiran

| Lampiran | Kode Dokumen | Judul Dokumen | Tanggal Efektif |
| --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - |

- Sejarah Revisi dan Review

| Kode Dokumen | Revisi | Tanggal Efektif | Perubahan | Alasan |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I-PR-00-071 | 00 |  |  | Dokumen Baru |

- Daftar Distribusi Dokumen

Asli : SSDR

Controlled Copy:

- AMPH

- SPECH